АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Сектор по экологии и природопользованию

СОСТОЯНИЕ И ОХРАНА

ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В 2014 ГОДУ,

ЗАДАЧИ НА 2015 ГОД

Александровск, 2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В РЕЗУЛЬТАТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НЕЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ……………………………………………………………………... | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Атмосферный воздух…………………………………………………………………. | 3 |
| 1.2. | Водные объекты………………………………………………………………………. | 4 |
| 1.2.1. | Водопотребление и водоотведение………………………………………………….. | 4 |
| 1.2.2. | О проблеме загрязнения шахтными водами бассейна р. Яйва…………………….. | 7 |
| 1.3. | Обращение с отходами производства и потребления………………………………. | 8 |
| 1.4. | Лесные ресурсы……………………………………………………………………….. | 9 |
| 1.5. | Особо охраняемые природные территории (ООПТ)……………………………….. | 10 |
| 2. | ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ………………………………….. | 12 |
| 3. | ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ…………………………. | 14 |
| 4. | ЗАДАЧИ НА 2015 ГОД………………………………………………………………. | 15 |
| 4.1. | Реализация природоохранных мероприятий………………………………………... | 15 |
| 4.2. | Сохранение биологического разнообразия и устойчивости природных систем…. | 16 |
| 4.3. | Охрана, воспроизводство и рациональное использование животного мира и рыбных запасов………………………………………………………………………... | 16 |
| 4.4. | Охрана ООПТ…………………………………………………………………………. | 16 |
| 4.5. | Экологическое воспитание и образование…………………………………………... | 16 |

1. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ

И ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В РЕЗУЛЬТАТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НЕЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Атмосферный воздух

В Александровском муниципальном районе динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу определяется выбросами крупнейших предприятий района: филиала «Яйвинская ГРЭС» ОАО «Э. ОН Россия», ОАО «Александровский машиностроительный завод» (Рис.1.) и мало зависит от вклада других предприятий района.

Основные вещества, выбрасываемые в атмосферный воздух – оксиды азота, оксид углерода. Кроме того, предприятиями выбрасываются специфические вещества, такие как аммиак, толуол, ксилол, марганец, ацетон, оксид железа и другие (Рис. 2.).

В 2014 году выбросы загрязняющих веществ филиала «Яйвинская ГРЭС» ОАО «Э. ОН Россия» в атмосферу составили 4 802,277 т. в пределах установленных нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ). По сравнению с 2013 годом (4806,655 т.) количество выбросов существенно не изменилось.

За отчетный период источниками загрязнения атмосферы ОАО «АМЗ» было выброшено 163,779 т. загрязняющих веществ, что на 21,11 т. больше по сравнению с 2013 годом в связи с увеличением объемов производства.

Рис. 1. Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников

крупнейших предприятий Александровского муниципального района

за период 2009-2014 г.г.

Значительных изменений в динамике выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в течение 2014 года не наблюдается.

Рис. 2. Загрязняющие вещества, выброшенные в атмосферный воздух в результате хозяйственной деятельности филиала «Яйвинская ГРЭС» ОАО «Э. ОН Россия»,

ОАО «Александровский машиностроительный завод» в 2014 году

В результате деятельности горнодобывающих предприятий за отчетный год в атмосферный воздух выброшено 391,432 т. загрязняющих веществ в пределах установленных нормативов ПДВ, 70 % (273,556 т.) из которых составляет твердое специфическое вещество – пыль неорганическая.

1.2. Водные ресурсы

1.2.1. Водопотребление и водоотведение

Основным пользователем водных ресурсов Александровского муниципального района является филиал «Яйвинская ГРЭС» ОАО «Э. ОН Россия». Водозабор на реке Яйва осуществляется согласно Договора на водопользование. Договором предусмотрено водопотребление на производственные нужды в объеме 150 536,147 млн. м3 за год.

Фактическое водопотребление воды в 2014 году из реки Яйва составило 327 760,490 (512 027,712 – по Договору) тыс.м3, ( в 2013 году – 301 922,161 тыс.м3). Увеличение водопотребления в отчетном году в сравнении с 2013 г. произошло в связи с увеличением выработки энергии по действующей станции и увеличению выработки энергии по новому производству. Использование воды в системах повторно-последовательного водоснабжения в 2014 году составило 538 тыс. м3/год (в 2013 году- 687 тыс. м3/год). Расход воды в системе оборотного водоснабжения составил 2299 тыс. м3/год (в 2013 году – 1751 тыс. м3/год).

Объемы водопотребления, водоотведения и повторного, оборотного водоснабжения филиала «Яйвинская ГРЭС» ОАО «Э. ОН Россия» в 2013, 2014 годах представлены в Таблице 1.

Согласно Решения о предоставлении водного объекта в пользование предусмотрено водоотведение в объеме 509,451 млн. м3/год.

Фактический объем сточных вод, сбрасываемых в реку Яйва в 2014 г. составил: 323639,950 тыс. м3/год (в 2013 г. – 297205 тыс.м3). Увеличение сброса сточных вод связано с увеличением объемов водопотребления.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется двумя скважинами №№ 6381, 6383.

В течение 2014 года забрано артезианской воды из скважин – 74,17 тыс. м3/год. Увеличение расхода артезианской воды в сравнении с 2013 годом произошло на 5,905 тыс. м3/год вследствие увеличения количества подрядных организаций.

| Объем | 2013 г. тыс. м3 | 2014 г. тыс. м3 | Разница в объемах ±Δ | Причина изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| водопотребления: | 301922 | 327760 | +25838 | увеличение объемов связано с увеличением выработки электроэнергии |
| - на производственные нужды | 301922 | 327760 | +25838 |  |
| - на хозбытовые нужды | 0 | 0 | 0 |  |
| - водоотведения | 297205 | 323640 | +26435 |  |
| - оборотного водоснабжения | 1751 | 2299 | +548 |  |
| - повторно-последовательного водоснабжения | 687 | 538 | + 149 |  |
| Потери при транспортировке | 0 | 0 | 0 |  |

Таблица 1. Изменения объемов водопотребления, водоотведения,

оборотного и повторного водоснабжения

филиала «Яйвинская ГРЭС» ОАО «Э. ОН Россия»

Основными загрязняющими веществами в составе сточных вод, сбрасываемых филиалом «Яйвинская ГРЭС» ОАО «Э. ОН Россия» в р.Яйва являются нефтепродукты, взвешенные вещества, сульфаты, сухой остаток, хлориды (Рис. 3). Несмотря на увеличение объемов водопотребления и водоотведения в 2014 году, количество взвешенных веществ и сухого остатка, содержание которых обусловлено спецификой производства, упало, а нефтепродукты отсутствуют вообще, что связано с проведением ремонтных работ на маслоохладителях предприятия. В то же время количество сульфатов и хлоридов возросло, что свидетельствует об ухудшении качества исходной воды.

Рис. 3. Динамика сбросов загрязняющих веществ

филиала «Яйвинская ГРЭС» ОАО «Э. ОН Россия»в р.Яйва

Говоря о Яйвинском городском поселении, нужно отметить, что хозяйственно-питьевое водоснабжение его населения осуществляет управляющая компания ООО «Управление ЖилСервис». Забор воды осуществляется из скважин п. Яйва и п. Камень, и в 2014 году он составил 396,1 тыс. м3, что на 69,1 тыс. м3 меньше, чем в 2013 году.

Объем сточных вод в 2014 году составил 1053,80 тыс. м3 (в 2013 г. - 1101,9 тыс. м3).

Сброс сточных вод после очистки на очистных сооружениях производится в р. Вильва.

Всеволодо-Вильвенское городское поселение, включающее поселки Всеволодо-Вильва, Ивакинский карьер, Карьер Известняк, Усолка, также обеспечивается водой из артезианских скважин, эксплуатируемых управляющей компанией МКП ВВГП «Вильва-Водоканал». Объем забора воды из 6 скважин поселения составил 189,41 тыс. м3 (в 2013 г. - 183,003 тыс. м3).

Водоотведение поселения за отчетный период составило 124,26 тыс. м3 (в 2013 г. - 201,44 тыс. м3). Существенная разница в объемах объясняется тем, что в 2013 году через очистные сооружения прошли паводковые воды в количестве 43,35 тыс. м3.

Сброс сточных вод после очистки на очистных сооружениях осуществляется в р. Вильва.

Сведения о водоснабжении и водоотведении поселения за 2014 год представлены в Таблице 2.

|  | Водопользование, тыс. м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | п.Всеволодо-Вильва | п.Ивакинский Карьер | п.Карьер Известняк | п.Усолка | Всего |
| Водоснабжение | 94,88 | 2,4 | 91,54 | 0,59 | 189,41 |
| Водоотведение | 53,81 | 2,39 | 68,06 | - | 124,26 |

Таблица 2. Водоснабжение и водоотведение

в Всеволодо-Вильвенском городском поселении

за 2014 год

На территории Всеволодо-Вильвенского городского поселения в Чаньвинском Карьере ведется добыча известняка ООО «Березниковский Содовый Завод», водоснабжение которого осуществляется через артезианскую скважину. Забор воды заводом в 2014 году составил 156,44 тыс. м3, а сброс сточных вод после очистки на очистных сооружениях в р. Костанок составил 34,84 тыс. м3.

Александровское городское поселение снабжается водой из скважин 3 водозаборов: Луньевский, Западный, Александровский, а также скважины п. Лытвенский. Эксплуатирующей скважины организацией является управляющая компания ООО «Гарант-М».

В 2014 году объем забора воды по всем скважинам составил 1473,628 тыс. м3, а объем водоотведения - 960,34 тыс. м3.

Сброс сточных вод после очистки на очистных сооружениях осуществляется в р.Лытва.

ОАО «Александровский машиностроительный завод» также эксплуатирует 2 скважины в целях удовлетворения хозяйственно-питьевых нужд. Объем забора воды в 2014 году составил 111,0 тыс. м3  (в 2013 году – 103,0 тыс. м3).

Для технологических нужд завод осуществляет водопотребление из городского пруда – водотока р. Лытва, и в 2014 году оно составило 1332 тыс. м3 (в 2013 году – 1330,0 тыс. м3). Объем сброса сточных технических вод в р.Лытва составил 1076,00 тыс. м3 (в 2013 году – 816 тыс. м3).

Что касается содержания загрязняющих веществ в сточных технических водах завода, то можно отметить три качественных показателя: нефтепродукты, взвешенные вещества, железо общее, содержание которых обусловлено спецификой производственного процесса. На рис. 4 видно, что содержание каждого из веществ в 2014 году значительно уменьшилось в сравнении с 2013, 2012 годами. Это объясняется ежегодными профилактическими ремонтами оборудования очистных сооружений и снижением объемов производства.

Рис. 4. Динамика сбросов загрязняющих веществ ОАО «АМЗ» в р.Лытва

Кроме того, в г. Александровске располагается предприятие ООО «Алексстром», эксплуатирующее скважину в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения. Им в 2014 году забрано 1,915 тыс. м3 воды. Сброс сточных вод осуществляются в канализационную сеть.

Итого, общий объем водопотребления из подземных и поверхностных источников Александровского муниципального района в 2014 году составил 331 495,153 тыс. м3. Объем водоотведения – 325 813,19 тыс. м3 .

Распределение объемов водопотребления по предприятиям разных отраслей промышленности представлено на Схеме 1.

| ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2014 ГОДУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 98,9 % Филиал «Яйвинская ГРЭС» ОАО «Э. ОН Россия» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,62 % Управляющие компании |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,44 % ОАО «Александровский машиностроительный завод» |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,05 % Горнодобывающие и прочие предприятия |  |  |  |  |

Схема 1. Распределение объемов водопотребления

по предприятиям разных отраслей промышленности

Александровского муниципального района

в 2014 году

1.2.2. О проблеме загрязнения шахтными водами бассейна р. Яйва

Основным водным объектом, принимающим шахтные воды изливов закрытых шахт Кизеловского угольного бассейна, является река Яйва и ее притоки, такие как Северная Вильва, Большой Полуденный Кизел и ряд других малых рек. В настоящее время по Кизеловскому району наблюдается излив шахтных вод из шурфа № 63 (шахта Коспашская), вспомогательного ствола и ствола № 8 (шахта им.Ленина), шурфов № 2-бис и №58 (шахты Коспашская и им. 40 лет ВЛКСМ соответственно).

При этом в бассейн р. Яйва сбрасываются сульфаты, ионы железа, алюминия и ряд других загрязняющих веществ, специфичных для шахтных вод (марганец, никель, цинк, кремний). Критическими показателями загрязненности воды на протяжении нескольких лет считаются железо, марганец, никель.

На Рис. 5 отражена динамика среднегодового содержания загрязняющих веществ (в долях ПДК) в р. Северная Вильва, одной из очень грязных рек Пермского края. Гидрохимическое исследования воды в реке проводятся ГУ «Пермский ЦГМС».

Рис. 5. Динамика среднегодового содержания загрязняющих веществ (в долях ПДК)

в р. Северная Вильва в результате самоизлива шахтных вод закрытых шахт

Кизеловского угольного бассейна

По данным исследований в отношении марганца значительных изменений не наблюдается, а вот содержание железа в 2014 году уменьшилось в 1,5 раза в сравнении с 2013 годом. Несмотря на изменения показателей, среднегодовое содержание железа и марганца в составе воды р. Северная Вильва по-прежнему отмечается на уровне экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ).

Естественно, сбросы загрязняющих веществ в реки бассейна р. Яйва в результате самоизлива шахтных вод закрытых шахт Кизеловского угольного бассейна оказывают негативное воздействие на качество речных вод Александровского муниципального района, поэтому необходимо принимать меры по рекультивации породных отвалов, по очистке шахтных вод и по нормализации химического состава воды в пораженных реках.

1.3. Обращение с отходами производства и потребления

Сбор и вывоз бытовых отходов от населения, предприятий и организаций в поселениях осуществляется управляющими компаниями ЖКХ. В поселениях разработаны схемы санитарной очистки территорий: как правило, это - оборудование контейнерных площадок и кольцевой сбор отходов в соответствии с графиком и принятых поселениями Правил обращения с отходами на территории поселения.

В 2014 году на территории района было выявлено 24 несанкционированных свалок:

- Александровское городское поселение - 8, все ликвидированы;

- Яйвинское городское поселение - 8, 1 ликвидирована;

- Всеволодо-Вильвенское городское поселение – 7, все ликвидированы;

- Скопкортненское сельское поселение - 1, не ликвидирована.

Размещение и захоронение не утилизируемых отходов и ТБО Александровского муниципального района осуществляется в соответствии с лимитами на полигонах ТБО п.Яйва, г.Кизела. Земским Собранием Александровского муниципального района принято Положение об организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории Александровского муниципального района. Положение определяет порядок обращения с отходами производства и потребления в целях предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую природную среду, а также вовлечение таких отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья. Положением регламентируются:

- утилизация и переработка бытовых отходов;

- утилизация и переработка промышленных отходов;

- утилизация жидких бытовых отходов;

- обезвреживание трупов животных и отходов лечебных учреждений.

В 2014 году на полигоне ТБО п. Яйва размещено 2276,62 т. отходов Яйвинского и Всеволодо-Вильвенского городских поселений, на полигоне г. Кизел – 4941,25 т. ТБО Александровского городского поселения.

В рамках муниципального контроля уполномоченными лицами администраций поселений были проведены проверки физических и юридических лиц в сфере сбора и вывоза ТБО. Результаты муниципального контроля в сфере сбора и вывоза отходов в поселениях района отражены в Таблице 3.

|  | Кол-во уполно-мочен-ных лиц, чел | Кол-во прове-рок | Кол-во предписа-ний по результа-там проверок | Кол-во исполнен-ных предписа-ний | Кол-во дел, направленных для составления протоколов об административных правонарушениях в уполномоченные органы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Александровское городское поселение | 1 | 2 | - | - | 2 |
| Яйвинское городское поселение | 2 | 16 | 12 | 12 | - |
| Всеволодо-Вильвенское городское поселение | 4 | 21 | 15 | 15 | - |
| Скопкортненское сельское поселение | - | - | - | - | - |
| Итого по району |  |  |  |  |  |

Таблица 3. Результаты муниципального контроля

в сфере сбора и вывоза отходов в поселениях района в 2014 году

1.4. Лесные ресурсы

Общая площадь лесов государственного лесного фонда в районе по ГКУ «Кизеловское лесничество» 533,2 тыс.га., в том числе покрытая лесом – 506,482 тыс.га. Расчетная лесосека по району составляет 574,4 тыс.кбм. Использование расчетной лесосеки в 2014 году – 29%.

На территории Александровского муниципального района функционирует межведомственная комиссия по противодействию незаконным заготовкам и обороту древесины на территории района, утвержденной постановлением главы администрации Александровского муниципального района от 10 июля 2008 г. № 633.

Основными задачами комиссии являются:

- рассмотрение вопросов, требующих координации и взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации в Пермском крае, исполнительных органов государственной власти Пермского края, органов местного самоуправления Александровского муниципального района по вопросам противодействия незаконной заготовке, транспортировке, переработке, реализации и экспорту древесины на территории района;

- выработка планов согласованных действий по предотвращению незаконной заготовки, транспортировки, переработки, реализации и экспорта древесины на территории района;

- организация совместных мероприятий по противодействию правонарушениям и преступлениям в сфере заготовки и оборота древесины;

- подготовка предложений по упорядочению деятельности хозяйствующих субъектов в сфере заготовки, транспортировки, переработки, реализации и экспорта древесины на территории района;

- обмен информацией о правонарушениях в сфере заготовки и оборота древесины.

Показатели работы межведомственной комиссии в 2013, 2014 годах представлены в Таблице 4.

|  | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- |
| Проведено рейдов, выездных проверок | 84 | 48 |
| Проверено юридических, физических лиц | 53 | 27 |
| Проверено лесопильных установок | 5 | 5 |
| Проверено транспортных средств | 30 | 4 |
| Выявлено незаконных рубок - случаев | 9 | 6 |
| - объем, м³ | 270,000 | 257,604 |
| Сумма ущерба, тыс.руб | 1913,60 | 1413,37 |
| Составлено актов о лесонарушителях | 9 | 6 |

Таблица 4. Сведения о работе межведомственной комиссии по противодействию незаконным заготовкам и обороту древесины на территории района

1.5. Особо охраняемые природные территории (ООПТ)

Всего на территории района находится 16 особо охраняемых природных территории общей площадью 38513,8 га, что составляет 6,99 % от общей площади района. В состав особо охраняемых природных территорий входят 10 ООПТ регионального значения, 6 ООПТ местного значения.

ООПТ регионального значения:

- Ландшафтный заказник «Верхнеяйвинский»;

- Комплексный природный резерват «Анюша урочище»;

- Охраняемый ландшафт «Жуклинское болото»;

- Охраняемый ландшафт «Итковское болото»;

- Комплексный природный резерват «Махневские пещеры»;

- Охраняемый ландшафт «Сафоновское болото»;

- Комплексный памятник природы «Тайн пещера»;

- Охраняемый ландшафт «Тихого камня урочище»;

- Охраняемый ландшафт «Тунеговское болото»;

- Комплексный памятник природы «Чаньвинские пещеры».

ООПТ местного значения:

- Природный резерват «Двухэтажка». Площадь составляет 3,2 га. Образован постановлением администрации г.Александровска от 14.04.98 г. № 176. Сквозная пещера двухэтажного строения протяженностью 72 метра. Обнаружены палеозоологические остатки.

- Природный резерват «Лазаревский камень». Площадь составляет 11,2 га. Образован постановлением администрации г.Александровска от 14.04.98 г. № 176. Это северный крутой склон горы Насад со скальными выходами окремненных известняков нижней перми высотой до 30-40 м.и небольшими пещерами: Ласточка (протяженность 16 м.), Погребенная (10 м.) и Лазаревский грот (8 м.). В пещере Ласточка обнаружены кости песца, северного оленя, лошади, лося и носорога.

- Комплексный природный резерват «Близнецова (Белый) грот». Площадь составляет 3 га. Образован постановлением главы администрации Александровского муниципального района от 05.04.2011 года № 222. Находится на правом берегу р.Чаньва в 2 км вверх по течению от устья р.Костанок, в 6 км к югу от п.Скопкортная. Вход шириной 18 и высотой 5 м расположен в основании скального обнажения светло-серых толстослоистых известняков нижнего карбона в 200 м от р.Чаньва и в 45 м над ее меженным уровнем. Наклонная пещера длиной 25 м с большим входным гротом. Пол покрыт глыбами, глиной и в дальней  части льдом. В пещере были обнаружены кости северного оленя, носорога, мамонта, бизона. Собрана коллекция каменных изделий эпохи позднего палеолита.

- Природный резерват «Болбан гора». Площадь 32,0 га. Образован постановлением главы администрации Александровского муниципального района от 05.04.2011 года № 222. Находится в 5 км к юго-западу от г.Александровска, северо-западный склон горы Болбан на левом берегу р.Лытва. Живописные скальные выходы известняков нижней перми с разнообразными карстовыми подземными формами рельефа – пещерами, гротами, нишами, арками. В гроте Болбан найдены кости плейстоценовых животных и кремневые отщепы эпохи палеолита.

- Комплексный природный резерват «Володин камень урочище». Площадь 38,3 га. Образован постановлением главы администрации Александровского муниципального района от 05.04.2011 года № 222. Левый крутой склон долины р.Паленки в 3 км к юго-западу от г.Александровска со скальными выходами известняков нижней перми и небольшими пещерами и гротами. Высота скал 5-15 м. Экспозиция скал восточная. В пещере Малютка обнаружены кости мамонта, лошади, северного оленя, бизона, носорога, песца, сайги. Со скал открывается живописный вид на долину р.Луньва и пос.Луньевка. Объект туризма и горнолыжного спорта.

- Комплексный природный резерват «Камешок (Плешатик) камень». Площадь 7,5 га. Образован постановлением главы администрации Александровского муниципального района от 05.04.2011 года № 222. Крутой восточный склон горы Камешок (Плешатик) расположен в 2 км к юго-западу от г.Александровска. Живописные скальные выходы известняков нижней перми с небольшими пещерами. В гроте Ладейном обнарудены кости мамонта, а в пещере Беседская – обломок костяного наконечника стрелы.

2. ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

В 2014 году на реализацию природоохранных мероприятий было освоено финансовых средств:

774,11959 тыс. руб. – из бюджета района;

45249,87 тыс. руб. – из внебюджетных источников.

Перечень мероприятий, проведенных в 2014 году за счет средств бюджета района:

- медико-экологическая реабилитация детей района с экообусловленными патологиями – 99,0 тыс. руб.;

- проведение акции «Дни защиты от экологической опасности» - 50,0 тыс. руб. Всего в акции приняло участие 13912 человек (предприятия, организации, учащиеся, граждане). В ходе акции собрано и вывезено на полигоны ТБО 212,5 тонн мусора. Ликвидировано 15 несанкционированных свалок отходов и мусора. Посажено 62 шт. саженцев деревьев и кустарников. Учащимися МОУ «ООШ № 8 им.А.П.Чехова» произведена очистка русла речки Кичига в Морозовском парке, очистка русла Чеховского ключика. Ребятами из МБУ ДОД «Станция технического творчества детей и подростков» проведена очистка берега городского пруда (200 м). Освоено средств в ходе Дней на природоохранные мероприятия на сумму 1045,0 тыс. рублей. В ходе Дней предприятиями, имеющими экологически опасные объекты, перед паводком были выполнены соответствующие мероприятия по недопущению загрязнения природной среды в паводковый период, что позволило избежать аварийного загрязнения среды.

- бурение и оборудование двух наблюдательных скважин для мониторинга влияния полигона ТБО п.В-Вильва на подземные водоносные горизонты – 260,0 тыс. руб.;

- дежурство на полигоне ТБО п.В-Вильва – 144,0 тыс. руб.;

- мониторинг воздействия полигона ТБО п.В-Вильва на окружающую среду – 221,11595 тыс. руб.

Основные мероприятия, проведенные в 2014 году за счет внебюджетных источников:

Филиал «Яйвинская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» - 36885,11 тыс.руб., в том числе:

- мероприятия, направленные на повышение надежности и безопасности работы гидроузла – 1454,01 тыс.руб.;

- строительство очистных сооружений для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод от филиала – 35168,38 тыс. руб.;

- мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду – 248,22 тыс. руб.;

- контроль качества поверхностных вод – 18,5 тыс. руб.

ОАО «Александровский машиностроительный завод» –  547,0 тыс.руб. на производственный контроль сточных вод.

Управляющие компании района (ООО «Управление «ЖилСервис», ООО «Гарант-М», МКП ВВГП «Вильва-Водоканал») – 6001,46 тыс.руб., в том числе:

- капитальный и текущий ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения и водоотведения – 3545,99 тыс. руб.;

- контроль качества питьевой воды, сточных вод – 689,4 тыс.руб.;

- мероприятия, направленные на безопасное обращение с отходами производства и потребления – 1366,0 тыс. руб.;

- разработка разрешительной документации в сфере рационального использования природных ресурсов – 300,0 тыс. руб.;

- мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду – 100,0 тыс. руб.

ОАО «Березниковский содовый завод» Костанокский участок Чаньвинского карьера известняков– 1816,3 тыс.руб., в том числе:

- мониторинг атмосферного воздуха – 2,6 тыс.руб.;

- мониторинг поверхностных и сточных вод – 490,0 тыс.руб.;

- мониторинг почвы – 26,7 тыс.руб.;

- разработка разрешительной документации в сфере рационального использования природных ресурсов – 967,0 тыс.руб.;

- мероприятия, направленные на сохранение биоразнообразия – 330,0 тыс.руб.

3. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ

Экологическое воспитание и образование является одним из важных направлений природоохранной работы.

В районе накоплен уже немалый опыт в образовании и воспитании подрастающего поколения. Среди ключевых направлений можно выделить:

- внедрение экологических курсов в школьные программы обучения;

- факультативы и кружки разнообразной тематики;

- работа научных обществ учащихся по экологии;

- работа экологических лагерей;

- олимпиады по экологии;

- практическая  природоохранная работа;

- активное участие в ежегодно проводимых акциях, областных и районных конкурсах. Так, в акции «Дни защиты от экологической опасности-2014» приняло участие более 13,9 тысяч человек, 29 ее активных участников награждены дипломами, почетными, грамотами и денежными премиями.

4. ЗАДАЧИ НА 2015 ГОД

4.1.Реализация природоохранных мероприятий

4.1.1. Филиал «Яйвинская ГРЭС» ОАО «Э. ОН Россия»:

- мероприятия, направленные на повышение надежности и безопасности работы гидроузла - 2595,806 тыс. руб.

- разработка разрешительной документации в сфере рационального использования природных ресурсов- 1200,0 тыс. руб.

- безопасное обращение с отходами производства и потребления- 193,672 тыс. руб.

- контроль влияния филиала на окружающую среду - 1743,63 тыс. руб.

- мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, в том числе ввод в эксплуатацию очистных сооружений для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод - 743,33 тыс. руб.

4.1.2. ОАО «Александровский машиностроительный завод»:

- мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду - 2110,0 тыс. руб.

- контроль влияния завода на окружающую среду - 500 тыс. руб.

4.1.3. Управляющие компании района (ООО «Управление «ЖилСервис», ООО «Гарант-М», МКП ВВГП «Вильва-Водоканал»):

- разработка разрешительной документации в сфере рационального использования природных ресурсов – 900,0 тыс. руб.

- безопасное обращение с отходами производства и потребления - 1366 тыс. руб.

- контроль влияния предприятий на окружающую среду - 689,4 тыс. руб.

- мероприятии, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду - 3838,85 тыс. руб.

4.1.4. ОАО «Березниковский содовый завод»:

- водоохранные мероприятия (реки Костанок, Чаньва) – 467,95 тыс. руб.;

- разработка разрешительной документации в сфере рационального использования природных ресурсов – 500,0 тыс. руб.;

- мероприятия, направленные на сохранение биоразнообразия (выпуск в р.Чаньва молоди хариуса) – 500,0 тыс. руб.

4.1.5. Администрация района (бюджет района):

- проведение акции «Дни защиты от экологической опасности» - 50,0 тыс.руб.;

- медико-экологическая реабилитация детского населения района - 125,0 тыс.руб.;

- организация муниципального контроля - 46,0 тыс. руб.;

- мониторинг влияния выведенного из обращения полигона ТБО п.В-Вильва на окружающую среду – 188,829 тыс. руб.;

- дежурство на полигоне ТБО п.Всеволодо-Вильва - 144,0 тыс. руб.

4.1.6. Администрация поселений:

- разработка и внедрение схем санитарной очистки населенных пунктов, включая частный жилой сектор;

- организация и осуществление муниципального земельного контроля и муниципального контроля в сфере обращения с отходами;

- своевременное принятие мер по ликвидации стихийных свалок ТБО и мусора.

Итого, планируемые затраты на природоохранные мероприятия составят 17 872,467 тыс.руб.

4.2. Сохранение биологического разнообразия и

устойчивости природных систем

- увеличение объемов лесовосстановления. Лесовосстановление проводить на 60-65% вырубленных площадей, в т.ч. 35% - содействием естественному возобновлению и 25-30% - посевом и посадкой леса;

- реконструкция насаждений. Проведение рубок в лиственных насаждениях в несколько приемов с сохранением подроста и молодняка;

- обеспечение сохранения подроста при проведении рубок главного пользования согласно Правил рубок главного пользования;

- обеспечить проведение мер содействия естественному возобновлению. Оставление семенников;

- проведение рубок промежуточного пользования в насаждениях, требующих проведения по лесоводственным требованиям;

- проведение качественного ухода за молодняком;

- охрана лесов от пожаров;

- борьба с вредителями и болезнями леса;

- организация и проведение лесного мониторинга;

- организация и ведение лесного хозяйства в городских лесах.

4.3. Охрана, воспроизводство и

рациональное использование животного мира и рыбных запасов

4.3.1. Проведение работ по составлению кадастров животных и мест их обитания, определение продуктивности природных угодий.

4.3.2. Установление рациональных норм и сроков изъятия ресурсов животного мира, проведение мероприятий по их охране и воспроизводству.

4.3.3. Регулирование численности волка.

4.3.4. Усиление борьбы с браконьерством.

4.4. Охраняемые природные территории

4.4.1. Обеспечить соблюдение режима охраны выделенных особо охраняемых природных территорий района на площади 38137,8 га.

4.5. Экологическое воспитание и образование

4.5.1. Дальнейшее развитие системы непрерывного экологического образования на основе районных образовательных центров – АСШ №1, АСШ №33 и Дома натуралистов.

4.5.2. Активное участие учащейся молодежи в проводимых в районе акциях «Дни защиты от экологической опасности», смотрах, конкурсах, практической природоохранной работе.

4.5.3. Экологическое просвещение населения – отражение экологической обстановки в районе, экологических проблем района и их решении, работы природоохранных служб через СМИ, лектории и др.

Ведущий специалист

сектора по экологии и природопользованию

администрации Александровского муниципального района 			    Н.А.Клепцина