Приложение 2

к решению Земского Собрания

Александровского муниципального района

от 22.10.2015 № 220

Общество с ограниченной ответственностью «БЭСТИЛ»

Александровский муниципальный район Пермского края

Схема территориального планирования

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

( с изменениями на 01.07.2015г)

|  | Александровск 2009 |  |
| --- | --- | --- |

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

Схема территориального планирования выполнена коллективом специалистов в составе:

Уразаев Р.Д. - главный архитектор, директор ООО «Бэстил».

Колодкин Ю.П. - специалист по геоинформационным системам и картографии, зав. отделом Специального научно-исследовательского бюро «Эльбрус».

Мустаев И.А. - главный инженер проекта, - главный инженер ООО «Бэстил».

Балтачев Т.В. - инженер по инженерной инфраструктуре, инженер ООО «Бэстил».

Шабаева Л.И. – консультант проекта, к.э.н.

В работе использованы материалы администрации Александровского муниципального района, работы субподрядных организаций.

# ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ	3

Состав проектных материалов	5

Введение	6

1. Анализ современного состояния территории	8

1.1. Характеристика территории Александровского муниципального района	8

1.2. Природные условия и ресурсы	8

1.2.1. Климат	8

1.2.2. Водные ресурсы	9

1.2.3. Минерально-сырьевые ресурсы	13

1.2.4. Анализ перспективного использования минерально-сырьевой базы Александровского муниципального района	21

1.2.5. Геолого-геоморфологическое  строение	24

1.2.6. Почвы	26

1.2.7. Леса и лесосырьевые ресурсы	26

1.2.8. Рекреационные ресурсы	35

1.3. Планировочная ситуация	39

1.3.1. Современное использование территории района	39

1.3.2. Установленные ограничения использования территории района	39

1.4. Оценка комплексного развития территории.	40

2. Основные направления социально-экономического развития	42

2.1. Анализ экономического потенциала Александровского района	42

2.2. Социальная инфраструктура	46

2.2.1.Система образования	46

2.2.2. Культура и спорт	47

2.2.3. Здравоохранение	48

2.3. Демографическая ситуация	49

3. Этапы реализации предложений по территориальному планированию	55

4. Мероприятия по территориальному планированию	58

4.1. Функционально-планировочная структура  Александровского района	58

4.1.1. Системы расселения	60

4.2. Основные направления социально- экономического развития	64

4.2.1. Предложения по формированию «полюсов (точек) роста» и зон экономической активности	67

4.3. Транспортная инфраструктура	68

4.4. Жилищная инфраструктура	73

4.5. Инженерная инфраструктура	76

4.6. Планируемое размещение объектов капитального строительства социального назначения	80

4.7. Охрана природы и рациональное природопользование	82

4.8.	Охрана объектов культурного наследия	92

4.9.	Перечень основных факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера	97

## Состав проектных материалов

| № | Наименование документа |  | Прим. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Текстовые материалы |  |  |  |
| 1. |  | Александровский муниципальный район Пермского края. Схема территориального планирования. Положения о территориальном планировании |  |
| 2. |  | Александровский муниципальный район Пермского края. Схема территориального планирования. Обосновывающие материалы. |  |
| 2. Графические материалы |  |  |  |
| 1. |  | Схема современного использования территории |  |
| 2. |  | Схема результатов анализа комплексного развития территории. Границы зон с особыми условиями использования территории |  |
| 3. |  | Лесные ресурсы |  |
| 4. |  | Схема границ территорий объектов культурного наследия |  |
|  |  | 3. Электронные материалы |  |
|  |  | Тексты положения и обосновывающих материалов в формате Word, иллюстративные материалы в формате JPG |  |

# Введение

Разработка Схемы территориального планирования Александровского муниципального района осуществлялась в соответствии с муниципальным контрактом на выполнение научно-исследовательских работ между администрацией Александровского муниципального района  и ООО "Бэстил" от 28.10.2008 № 28-08. Предметом договора является разработка документов территориального планирования муниципального района.

В подготовке и обсуждении результатов проекта, содержащего обоснование проекта схемы территориального планирования муниципального района, приняли участие:

- специалисты ООО "Бэстил";

- специалисты администрации Александровского муниципального района, главы муниципальных образований - поселений района;

- специалисты федеральных органов государственной власти, подразделения которых расположены на территории муниципального района;

- привлеченные к работе специалисты научных и образовательных учреждений.

В проекте использованы материалы Схемы территориального планирования Пермского края, территориального отдела Управления Роснедвижимости по Пермскому краю, а также материалы отделов администрации Александровского муниципального района Пермского края и других территориальных органов государственной власти РФ по Пермскому краю.

Требования к составу Схемы территориального планирования муниципального района устанавливаются Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-фз и Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

В соответствии со статьей 19 Градостроительного кодекса РФ Схема территориального планирования муниципального района включает в себя карты (схемы) планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, в том числе:

- объектов электро- и газоснабжения в границах муниципального района;

- автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами, мостов и иных транспортных инженерных сооружений вне границ населенных пунктов в границах муниципального района;

- иных объектов, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления муниципального района.

Материалы по обоснованию проекта схемы территориального планирования муниципального района в текстовой форме включают:

- обоснование вариантов решения задач территориального планирования;

- перечень мероприятий по территориальному планированию;

- обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации;

- перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Согласно ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" к вопросам местного значения (полномочиям) муниципального района относятся:

- организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений;

- содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами, мостов и иных транспортных инженерных сооружений вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения;

- организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации;

- организация предоставления дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района, а также организация отдыха детей в каникулярное время;

- организация оказания на территории муниципального района скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов;

- организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

Таким образом, к объектам местного (районного) значения, размещение которых планируется в Схеме территориального планирования муниципального района, относятся следующие:

- объекты электро- и газоснабжения в границах муниципального района (кроме объектов, расположенных в населенных пунктах поселений);

- автомобильные дороги общего пользования между населенными пунктами, мосты и иные транспортные инженерные сооружения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района (за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения);

- объекты районного значения, предназначенные для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района;

- объекты начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, объекты дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района, а также объекты для отдыха детей в каникулярное время;

- объекты по оказанию на территории муниципального района скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), первичной медико-санитарной помощи и амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов;

- объекты по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов;

- объекты библиотечного обслуживания поселений;

- памятники, природные ресурсы.

# 1. Анализ современного состояния территории

Александровский муниципальный район – территориальное образование, располагающее разнообразными территориальными ресурсами.

В настоящем разделе:

- исследуются существующие территориальные ресурсы, расположенные на землях соответствующих категорий (либо на землях иных категорий);

- определяются параметры, характеризующие интенсивность использования ресурсов;

- выявляются тенденции, на основе которых прогнозируется изменение этих параметров в перспективе (20 лет);

- обосновываются выводы об эффективности современного использования территории муниципального района и необходимости сохранения того или иного вида использования.

## 1.1. Характеристика территории Александровского муниципального района

Александровский муниципальный район расположен в северо-восточной части Пермского края, на западном склоне Среднего Урала. Общая площадь территории района составляет 5529,91 кв.км. Численность населения района на 01. 01.2008 г. - 34554 человек, что составляет 1,3 % численности населения Пермского края. Александровский район граничит со Свердловской областью, Красновишерским, Соликамским, Усольским, Добрянским. Губахинским, Кизеловским районами. Расстояние от  района  до г. Перми по автодороге составляет 225 км., по железной дороге (через ст. Чусовая)  - 271 км.

Рельеф Александровского муниципального района горно-холмистый (предгорья Среднего Урала), 80% площади занимают леса. Высшая точка – гора Молчановсий камень- 713 м.  Имеются рассыпные проявления золота (аллювиальные отложения рек Чикман, Ульвич и других притоков Косьвы и Яйвы), алмазов, разведаны месторождения нефти (Ветосское, Сусанинское и др.), поделочного камня (Пихтовское), запасы торфа, добывается известняк, керамзитовая и кирпичная глина.

Речная сеть разветвленная, принадлежит бассейнам рек Яйва и Косьва. На территории района имеются пруды, наиболее крупный – Александровский, площадью 150 га.

В состав муниципального района входят: 1 город, 2 поселка городского типа, 35 сельских населенных пунктов. Наиболее крупными населенными пунктами являются г. Александровск, поселки Яйва, Всеволодо-Вильва, Карьер Известняк, Скопкортная.

Административным центром Александровского муниципального района является г. Александровск. Численность населения города 15,6 тыс. человек. Город расположен на западном склоне Среднего Урала, на реке Лытва (бассейн Камы), в 185 км к северо-востоку от Перми.

Александровск - небольшой, достаточно типичный промышленный город со сравнительно узкой специализацией и особенностями планировки.

Промышленность Александровского района представлена крупными и средними предприятиями отраслей машиностроения, электроэнергетики, химической промышленности, строительных материалов. Наиболее крупными предприятиями являются ОАО "Александровский машиностроительный завод и филиал "Яйвинская ГРЭС" ОАО «ОГП-4».

## 1.2. Природные условия и ресурсы

### 1.2.1. Климат

Территория района находится в предгорьях Среднего Урала. Высшая точка г. Молчанский камень - 713 м. Рельеф горно-холмистый. Климат умеренно-континентальный. Среднегодовая температура воздуха от +0,5°С на юго-востоке -до – 0,5 в предгорных районах. Средняя температура самого жаркого месяца - июля +16,5°С (максимальная +36,5°С), самого холодного - января -16,5′С (минимальная -54*С). Среднегодовое количество осадков от 600 до 800 мм.

Лето умеренно теплое, короткое, с частыми обильными дождями, иногда грозового характера. Зимой морозы превышают –40 градусов, почва промерзает на 1,5 м.

### 1.2.2. Водные ресурсы

(в ред. проекта «Внесение изменений в схему территориального планирования Александровского муниципального района Пермского края»)

Территория Александровского муниципального района характеризуется  насыщенной речной сетью (таблица. 1.1.1).

Таблица 1.1.1

Сведения о реках, протекающих на территории Александровского муниципального района

| № | Название реки | Куда впадает | Протяжен ность (км) | Ширина водоохранной зоны | Ширина прибрежной защитной полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Яйва | Камское водохранилищее | 304 | 200 | 200* |
| 2 | Верхняя Березовая | Яйва | 13 | 100 | В зависимости от уклона берега 30–50 |
| 3 | Губь | Яйва | 17 | 100 |  |
| 4 | Абия | _,,_ | 10 | 100 |  |
| 5 | Большая Рассольная | _,,_ | 11 | 100 |  |
| 6 | Кадь | _,,_ | 76 | 200 | 200* |
| 7 | Кедровая | Кадь | 11 | 100 | В зависимости от уклона берега 30–50 |
| 8 | Плясовая | _,,_ | 10 | 100 |  |
| 9 | Самара | _,,_ | 11 | 100 |  |
| 10 | Якуниха | Яйва | 15 | 100 |  |
| 11 | Чикман | _,,_ | 55 | 200 | 200* |
| 12 | Полуденная | Чикман | 24 | 200 | 200* |
| 13 | Сюзь | _,,_ | 21 | 100 | В зависимости от уклона берега 30–50 |
| 14 | Талица | _,,_ | 13 | 100 |  |
| 15 | Ворониха | Яйва | 13 | 100 |  |
| 16 | Ульвич | _,,_ | 72 | 200 | 200* |
| 17 | Голубок | Ульвич | 19 | 100 | В зависимости от уклона берега 30–50 |
| 18 | Замельничная | Яйва | 11 | 100 |  |
| 19 | Чаньва | _,,_ | 70 | 200 | 200* |
| 20 | Коспаш | Чаньва | 20 | 100 | В зависимости от уклона берега 30–50 |
| 21 | Анюша | _,,_ | 11 | 100 |  |
| 22 | Костанок | _,,_ | 17 | 100 |  |
| 23 | Сырая Скопкартная | _,,_ | 12 | 100 |  |
| 24 | Копюшка | Чаньва | 12 | 100 |  |
| 25 | Ветос | _,,_ | 17 | 100 |  |
| 26 | Березовка | _,,_ | 15 | 100 |  |
| 27 | Степановка | _,,_ | 11 | 100 |  |
| 28 | Ик | Яйва | 40 | 200 | 200* |
| 29 | Соляная | Ик | 10 | 100 | В зависимости от уклона берега 30–50 |
| 30 | Нартинка | Яйва | 10 | 100 |  |
| 31 | Галка | _,,_ | 21 | 100 |  |
| 32 | Вижайка | _,,_ | 11 | 100 |  |
| 33 | Вильва | _,,_ | 107 | 200 | 200* |
| 34 | Кыжья | Вильва | 10 | 100 | В зависимости от уклона берега 30–50 |
| 35 | Кизел | Вильва | 24 | 100 |  |
| 36 | Лытва | _,,_ | 53 | 200 | 200* |
| 37 | Большая Россоха | Лытва | 13 | 100 | В зависимости от уклона берега 30–50 |
| 38 | Луньва | _,,_ | 18 | 100 |  |
| 39 | Сюрья | Вильва | 10 | 100 |  |
| 40 | Ивака | _,,_ | 26 | 100 |  |
| 41 | Черная | _,,_ | 10 | 100 |  |
| 42 | Игум | Яйва | 20 | 100 |  |
| 43 | Усолка | _,,_ | 52 | 200 |  |
| 44 | Сусанна | Усолка | 10 | 100 |  |
| 45 | Косьва | Камское водохранилище | 283 | 200 | 200* |
| 46 | Пашкова | Косьва | 11 | 100 | В зависимости от уклона берега 30–50 |
| 47 | Тулумка | _,,_ | 14 | 100 |  |
| 48 | Березовка | _,,_ | 11 | 100 |  |
| 49 | Малая Ослянка | _,,_ | 19 | 100 |  |
| 50 | Няр | _,,_ | 50 | 200 | 200* |
| 51 | Вогулка | Няр | 11 | 100 | В зависимости от уклона берега 30–50 |

* Ширина прибрежной защитной полосы установлена в соответствии с ч.13 ст. 65 Водного кодекса РФ (в ред. Фед. закона от 21.10.2013 № 282-ФЗ) и Постановлением Совмина РСФСР от 07.08.1978 N 388.

Яйва — горно-таёжная река в Пермском крае, левый приток Камы. Начинается от слияния Северной Яйвы и Полуденной Яйвы вблизи границы Свердловской области, западнее долины реки Тыпыл. Впадает в Камское водохранилище южнее города Березники, образуя залив.

Длина реки Яйва составляет 304 км, общая площадь водосбора — 6250 км2, средняя высота водосбора — 297 м. Средний уклон — 1,0 м/км. В верхнем течении Яйва — неглубокая горная река с перекатами и порогами. По берегам расположена елово-пиховая тайга, сосновые боры, болота.

Основными притоками реки Яйва являются:

- левые: Губь, Абия, Кадь, Чикман, Чаньва, Вильва, Усолка;

- правые: Ульвич, Ик.

На водотоках района образованы  4 пруда и 2 водохранилища (таблица 1.1.2).

Таблица 1.1.2.

Сведения о прудах и водохранилищах

Александровского муниципального района

| № ГТС пруда (водохранилища) согласно инвентаризации | Населенный пункт | Местоположение, км от устья | Водоток | Бассейн | Объем, тыс. м3 | Площадь, га | Собствен- ник ГТС пруда (водохранилища) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| №1 | г. Александровск (Александровское водохранилище) | 14,0 | р. Лытва | р. Вильва | 4500 | 228,0 | ОАО «АМЗ» |
| №2 | с. Усть-Игум | 1,0 | р. Игум | р. Яйва | 640 | 27,0 | МО Всеволодо-Вильвенское городское поселение |
| №3 | п. Карьер Известняк | 4,2 | р. Сюрья | р. Вильва | 324 | 13,5 | МО Всеволодо-Вильвенское городское поселение |
| №4 | п. Луньевка | 9,0 | р. Луньва | р.Лытва | 100 | 3,0 | МО Александровское городское поселение |
| №5 | р.п. Яйва (Яйвинское водохранилище) | 135,9 | р. Яйва | Камское водохранилище | 3990 | 188,0 | Филиал «Яйвинская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» |
| №6 | р.п. Всеволодо-Вильва | 0,20 | р. Сюрья | р. Вильва | 31,5 | 4,5 | не установлен |

«По состоянию на 01.08.2014г в перечень потенциально опасных гидротехнических сооружений Пермского края входят ГТС Александровского водохранилища и ГТС Яйвинского  водохранилища.

ГТС Александровского водохранилища относятся к IV классу капитальности, подлежат декларированию безопасности и являются потенциально опасными для объектов, находящихся в нижнем бьефе ГТС: 2 цеха завода, 69 жилых домов, ж/дорога, 2 а/моста, 3 опоры ЛЭП.

ГТС Яйвинского водохранилища относятся ко II классу капитальности, подлежат декларированию безопасности и  являются потенциально опасными для объектов, находящихся в нижнем бьефе.

В случае наиболее тяжелой и наиболее вероятной аварии на ГТС в зону затопления попадают жилые дома р.п. Яйва и п. Щелково с населением 60 чел., автодорога, ЛЭП, газопровод (со зданием ГРС), 6 скважинных водозаборных сооружений. При прохождении экстремально высокого паводка вероятно подтопление порядка 60 частных одноэтажных домов с надворными постройками п. Яйва и п. Щелково. Общая площадь земель, попадающих в зону затопления составляет 12,3 км2.

Границы зон затоплений при вероятных чрезвычайных ситуациях на ГТС водохранилищ Александровского муниципального района отображены на «Карте планируемого размещения объектов местного значения муниципального района» в соответствии с картографическими материалами генеральных планов г. Александровска и р.п. Яйва. Границы зоны вероятного затопления территорий при прохождении паводков, половодий обеспеченностью 1 % отображены по материалам НИР «Определение зон возможного затопления территорий при прохождении паводков, половодий высокой обеспеченности». Данная работа была выполнена по заказу Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края в 2008г.

В целях предотвращения негативного воздействия вод и ликвидации его последствий необходимо:

- соблюдать ограничения хозяйственной деятельности и использования земельных участков в зонах возможного затопления, подтопления, установленные статьей 67.1 Водного Кодекса Российской Федерации;

- исключить строительство нового жилья, садовых и дачных строений, объектов производственного и социального назначения, транспортной и энергетической инфраструктуры в зонах, подверженных риску затопления, подтопления (п. 4 Перечня поручений № Пр-2166 Президента Российской Федерации по итогам совещания по ликвидации последствий паводковой ситуации в регионах Российской Федерации 4 сентября 2014 г.).

Подземные воды

Наиболее перспективными для организации хозпитьевого водоснабжения пресными подземными водами являются воды артинского терригенного, визейско-артинского и эйфельско-турнейского карбонатных комплексов, распространенных в центральной части района. Значительно меньшими ресурсами вод обладают водоносные комплексы крайней западной части территории. Остальные толщи, распространенные преимущественно в восточной части района, обладают незначительными ресурсами и практического значения для водоснабжения не имеют.

В районе разведаны и утверждены запасы 5 месторождений подземных вод: Александровское, Башмаковское, Урсинское, Чаньвинское, Яйвинское.

### 1.2.3. Минерально-сырьевые ресурсы

(в ред. проекта «Внесение изменений в схему территориального планирования Александровского муниципального района Пермского края»)

На территории района известны месторождения и проявления 16 видов полезных ископаемых, включая металлические (железо, медь), неметаллические (алмазы, соли, известняки, доломиты, гипсы, ангидриты, песок, гравий, глины), горючие (нефть, газ, каменный уголь, торф), подземные пресные воды и рассолы. Несмотря на известное разнообразие полезных ископаемых, далеко не все из них образуют месторождения. Некоторые (железо, медь, уголь) вследствие невысокой концентрации запасов, малой мощности пластов и низкого качества сырья промышленного значения вообще не имеют. Другие (алмазы) недостаточно изучены, а третьи (соли, доломиты, гипсы и ангидриты, песок и гравий) или из-за отсутствия потребностей в регионе, или по другим экономическим причинам, не изучались как полезные ископаемые. К разведанным полезным ископаемым на территории Александровского района относятся: известняки (для химической промышленности, для обжига на известь, для производства строительного щебня, отделочных материалов из мраморизованных известняков), глины (кирпичные и керамзитовые), алмазы, нефть, газ, торф, подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Характеристика минерально-сырьевых ресурсов приведена в таблицах 1.1.3, 1.1.4. на основании сведений, предоставленных Пермским филиалом ФБУ «ТФГИ по Приволжскому федеральному округу» (письмо №03-979 от 19.06.2015г «О предоставлении перечня месторождений полезных ископаемых на территории Александровского района Пермского края»).

Таблица 1.1.3

Перечень месторождений полезных ископаемых, расположенных на территории Александровского муниципального района

| № п/п | Название месторождения Статус | Полезное ископаемое | Информация о месторождении | Недропользова-тель, лицензия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Месторождения, участки и структуры углеводородного сырья |  |  |  |  |
| 1 | Крутовское месторождение Горный отвод | Нефть | Расположено в южной части Александровского района Запасы учитываются Государственным балансом запасов нефти и газа в разделе «Разрабатываемые» | ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» ПЕМ 12409 НЭ |
| 2 | Ветосское месторождение | Нефть | Расположено в центральной части Александровского района Запасы учитываются Государственным балансом запасов нефти и газа в нераспределенном фонде | - |
| 3 | Усть-Игумский участок | Нефть, газ | Расположен в южной части Александровского района На разведку и добычу углеводородного сырья в пределах Усть-Игумского участка выдан геологический отвод | ООО «АВК Инвест» ПЕМ 02517 НР |
| 4 | Загорская структура | Нефть, газ | Расположена в центральной части Александровского района. Подготовленная к глубокому бурению. Запасы учитываются Государственным балансом запасов нефти и газа в нераспределенном фонде | - |
| 5 | Верх-Ивакинская структура | Нефть, газ | Расположена в центральной части Александровского района. Выявлена методом сейсморазведки Нераспределенный фонд | - |
| 6 | Пистимская структура | Нефть, газ | Расположена в южной части Александровского района Выявлена методом сейсморазведки Нераспределенный фонд | - |
| Месторождения полезных ископаемых |  |  |  |  |
| 1 | Рыбьяковское месторождение Горный отвод | Алмазы | Расположено в 2км юго-восточнее пос.Чикман. Запасы месторождения учитываются Государственным балансом запасов алмазов в разделе «Разрабатываемые» | ЗАО «Перм геологодобыча» ПЕМ 15752 КЭ |
| 2 | Россыпь р. Чикман месторождение | Алмазы | Расположено вблизи пос.Чикман. Запасы месторождения учитываются Государственным балансом запасов алмазов в разделе «Нераспределенный фонд» | - |
| 3 | Ценьвинское месторождение | Алмазы | Расположено в 3,5 км западнее пос. Речной. Запасы месторождения учитываются Государственным балансом запасов алмазов в разделе «Нераспределенный фонд» | - |
| 4 | Якунихинская депрессия месторождение | Алмазы | Расположено в 5,5 км северо-восточнее д. Сухая. Запасы месторождения учитываются Государственным балансом запасов алмазов в разделе «Нераспределенный фонд» | - |
| 5 | Коспаш № 45 участок | Каменный уголь | Расположен в 11 км восточнее г.Александровск. Запасы месторождения учитываются Государственным балансом запасов каменного угля в разделе «Нераспределенный фонд» | - |
| 6 | Коспаш № 46 участок | Каменный уголь | Расположен в 10 км восточнее г.Александровск. Запасы месторождения учитываются Государственным балансом запасов каменного угля в разделе «Нераспределенный фонд» | - |
| 7 | Коспаш № 48 участок | Каменный уголь | Расположен в 13 км северо-восточнее г.Александровск. Запасы месторождения учитываются Государственным балансом запасов каменного угля в разделе «Нераспределенный фонд» | - |
| 8 8.1 8.2 | Чаньвинское месторождение участки: Костанокский в пределах горного отвода Костанокский за пределами горного отвода | Известняк | Расположено в 20 км СВ .Александровск. Запасы месторождения учитываются Территориальным балансом запасов строительных камней в разделах «Разрабатываемые». Кроме того, запасы месторождения учитываются ТБЗ* карбонатного сырья для химической промышленности | ОАО «Березниковский содовый завод», ПЕМ 02553 ТЭ |
| 9 9.1 9.2 | Всеволодо-Вильвенское месторождение участки: Переломный и Южно-Шавринский (горный отвод) Старая-Новая | Известняк | Расположено в 3,7 км на СЗ от г.Александровск. Запасы месторождения учитываются Территориальным балансом запасов строительных камней в разделах «Разрабатываемые» и «Нераспределенный фонд». Кроме того, запасы месторождения учитываются ТБЗ карбонатного сырья для химической мелиорации и ТБЗ карбонатных пород для обжига на известь | участок Переломный-Южно-Шавринский, ООО «Горная химическая компания», ПЕМ 80031ТЭ |
| 10 10.1 10.2 | Луньевское месторождение Северный (горный отвод) Западный (горный отвод) | Известняк | Расположено в 2,5 км В г. Александровск. Запасы месторождения учитываются Территориальным балансом запасов строительных камней в разделе «Разрабатываемые». | ООО «Западурал-неруд» ПЕМ 01083 ТЭ. (на разработку списанных запасов известняка Северного участка Луньевского месторождения) ПЕМ 80002 ТЭ (на разведку и добычу известняка Западного участка Луньевского месторождения) |
| 11 | Пихтовское месторождение | Известняк для блоков | Расположено в 12,5 км СВ пос. Талый на левом берегу р. Чаньва. Запасы месторождения учитываются Территориальным балансом запасов природных облицовочных камней в разделе «Нераспределенный фонд» | - |
| 12 | Промлощадка месторождение | Известняк для блоков | Расположено в 2,5 км З пос. Скопкортная, водораздел рек Чаньва и Сырая Скопкортная. Запасы месторождения учитываются Территориальным балансом запасов природных облицовочных камней в разделе «Нераспределенный фонд» | - |
| 13 | Чикманский камень месторождение | Известняк для блоков | Расположено в 5 км ССВ пос. Чикман. Запасы месторождения учитываются Территориальным балансом запасов природных облицовочных камней в разделе «Нераспределенный фонд» | - |
| 14 | Матюковая Гора (Ивакинский карьер) месторождение (горный отвод) | Известняк плитчатый на известь | Расположено в 6 км СВ ж.д.ст. Всеволодо-Вильва. Запасы месторождения учитываются Территориальным балансом запасов карбонатных пород для обжига на известь в разделе «Разрабатываемые» | ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» ПЕМ 01157 ТЭ |
| 15 | Санаторское месторождение | Глины для керамзи тового гравия | Расположено в 5 км СЗ от ж.д.ст. Яйва. Запасы учитываются Территориальным балансом запасов керамзитового сырья в разделе «Нераспределенный фонд» | - |
| 16 | Александровское-II месторождение (горный отвод) | Глины | Расположено в 2 км к ЮЗ от ж.д.ст. Копи. Запасы учитываются Территориальным балансом запасов кирпично-черепичного сырья в разделе «Разрабатываемые» | ООО «Алексстром», ПЕМ 01091 ТЭ |
| 17 17.1 17.2 | Усть-Игумское месторождение участки: Ермаковский (горный отвод) Селедково | Глины | Расположено в 6,5 км ЮВ с. Усть-Игум. Запасы учитываются Территориальным балансом запасов кирпично-черепичного сырья в разделах «Разрабатываемые» и «Нераспределенный фонд» | ОАО «Меакир», ПЕМ 01000 ТЭ |
| 18 | Завернихинское месторождение | Глины | Расположено в 6 км В с. Усть-Игум. Запасы учитываются Территориальным балансом запасов кирпично-черепичного сырья в разделе «Нераспределенный фонд» | - |
| 19 | Всеволодо-Вильвенское месторождение | Глины | Расположено в 0,3 км СВ пос. Ивака. Запасы учитываются Территориальным балансом запасов кирпично-черепичного сырья в разделе «Нераспределенный фонд» | - |
| Месторождения, участки пресных подземных вод |  |  |  |  |
| 1 | Костанокское месторождение | Пресные подземные воды, ХП и ПТ | Распределенный фонд. Запасы в количестве 1,81 тыс.м3/сут по категории В учитываются в Таблице эксплуатационных запасов подземных вод, прошедших экспертизу | ОАО «Березниковский содовой завод», ПЕМ 01333 ВЭ |
| 2 | Александровское месторождение | Пресные подземные воды, ХП и ПТ | Распределенный фонд. Запасы в количестве 4,6 тыс.м3/сут по категории В+С1 учитываются в Таблице эксплуатационных запасов подземных вод, прошедших экспертизу | ООО "Гарант-М", ПЕМ 02464 ВЭ |
| 3 | Урсинское месторождение Участки: Родниковый, Горелокаменный, Североурсинский | Пресные подземные воды ХП | Нераспределенный фонд. Запасы в количестве 10,8 тыс.м3/сут по категории С2 учитываются в Таблице эксплуатационных запасов подземных вод, прошедших экспертизу |  |
| 4 | Чаньвинское месторождение | Пресные подземные воды ХП | Нераспределенный фонд. Запасы в количестве 6,34 тыс.м3/сут по категории С1 учитываются в Таблице эксплуатационных запасов подземных вод, прошедших экспертизу |  |
| 5 | Нижнеяйвинское месторождение Участок хозпитьевого водозабора № 1 | Пресные подземные воды, ХП и ПТ | Распределенный фонд. Запасы в количестве 4,3 тыс.м3/сут по категории В учитываются в Таблице эксплуатационных запасов подземных вод, прошедших экспертизу Приказами МПР Пермского края СЭД-30-001-114/112 от 20.04.2009 и СЭД-30-001-110/108 от 14.04.2009 утверждены зоны санитарной охраны месторождения II и III поясов | ОАО «Э.ОН Россия», ПЕМ 02186 ВЭ, ООО «Управление «ЖилСервис», ПЕМ 02066 ВЭ |
| 6 | Нижнеяйвинское месторождение Участок технического водозабора № 2 | Пресные подземные воды ХП | Нераспределенный фонд. Запасы в количестве 3,5 тыс.м3/сут по категории В+С1 учитываются в Таблице эксплуатационных запасов подземных вод, прошедших экспертизу | - |
| 7 | Ивакинское месторождение | Пресные подземные воды, ХП и ПТ | Распределенный фонд. Запасы в количестве 0,17 тыс.м3/сут по категории В учитываются в Таблице эксплуатационных запасов подземных вод, прошедших экспертизу | ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", ПЕМ 01976 ВЭ |
| 8 8.1 8.2 | Яйвинское месторождение Правобережный участок Левовобережный участок | Пресные подземные воды ХП | Нераспределенный фонд. Запасы в количестве 84,5 тыс.м3/сут по категории С1+С2 учитываются в Таблице эксплуатационных запасов подземных вод, прошедших экспертизу |  |
| 9 | Лытвенский водозабор скв 43635 | Пресные подземные воды, ХП | Геологическое изучение (оценка) и добыча | ООО "Гарант-М", ПЕМ 02463 ВР |
| 10 | Луньевский водозабор скв 5, 47837, 47845 | Пресные подземные воды, ХП | Геологическое изучение (оценка) и добыча | ООО "Гарант-М", ПЕМ 02465 ВР |
| 11 | Западный водозабор скв 47850, 37888 | Пресные подземные воды, ХП | Геологическое изучение (оценка) и добыча | ООО "Гарант-М", ПЕМ 02466 ВР |
| 12 | Башмаковское месторождение | Пресные подземные воды ХП | Нераспределенный фонд. Запасы в количестве 10,3 тыс.м 3/сут по категории С2 учитываются в Таблице эксплуатационных запасов подземных вод, прошедших экспертизу |  |

*ТБЗ- Территориальный баланс запасов полезных ископаемых

Таблица 1.1.4.

Перечень месторождений торфа, расположенных на территории Александровского муниципального района

| № п/п | Наименование месторождения | Местонахождение | Степень промышленного освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Александровское (вкл. уч. Лытвенское) | от г. Александровск на юго-восток в 0,5 км, с. Луньевка на юго-запад в 5 км | Запасы месторождения учитываются Сводным отчетным балансом запасов торфа по Пермскому краю в нераспределенном фонде в группе «Резервные» |
| 2 | Вильвинское | от г. Александровск на запад в 6 км, с. Мал. Вильва на северо-запад в 2,5 км | Запасы месторождения учитываются Сводным отчетным балансом запасов торфа по Пермскому краю в нераспределенном фонде в группе «Резервные» |
| 3 | Галкинское | от г. Александровск на северо-запад в 28 км, в 2,5 км, с. Галка на север в 1 км | Запасы месторождения учитываются Сводным отчетным балансом запасов торфа по Пермскому краю в нераспределенном фонде в группе «Резервные» |
| 4 | Бажайхинское | от г. Александровск на запад в 25 км, с. Козлята на северо-восток в 0,5 км | Запасы месторождения учитываются Сводным отчетным балансом запасов торфа по Пермскому краю в нераспределенном фонде в группе «Перспективные для разведки» |
| 5 | Савино | от г. Александровск на юго-запад в 11 км, ьпри с. Брагино на юг | Запасы месторождения учитываются Сводным отчетным балансом запасов торфа по Пермскому краю в нераспределенном фонде в группе «Перспективные для разведки» |
| 6 | Тунеговское | от г. Александровск на запад в 26 км, при с. Зачерная на север | Запасы месторождения учитываются Сводным отчетным балансом запасов торфа по Пермскому краю в нераспределенном фонде в группе «Прочие», подгруппа «Охраняемые» |
| 7 | Кедровое | от г. Александровск на северо-запад в 22 км, в 6,5 км при с. Кедрово на юго-запад | Ресурсы месторождения учитываются в Приложении 1 к Сводному отчетному балансу запасов торфа по Пермскому краю в списке торфяных месторождений до 10 га |
| 8 | По р. Вильва | от г. Александровск на юго-запад в 9 км, при с. Мал. Вильва на юг | Запасы месторождения учитываются в Приложении 1 к Сводному отчетному балансу запасов торфа по Пермскому краю в списке торфяных месторождений до 10 га |
| 9 | Усть-Игумское | от г. Александровск на запад в 25 км, с. Усть-Игум на северо-запад в 2 км | Ресурсы месторождения учитываются в Приложении 1 к Сводному отчетному балансу запасов торфа по Пермскому краю в списке торфяных месторождений до 10 га |
| 10 | Бажанское | от г. Александровск на северо-запад в 25 км, с. Вижай на юго-восток в 0,5 км | Ресурсы месторождения учитываются в Приложении 2 к Сводному отчетному балансу запасов торфа по Пермскому краю в списке торфяных месторождений с полностью прогнозными ресурсами |
| 11 | Березовское | от г. Александровск на юго-запад в 9 км, Башмаки на северо-запад в 2 км | Ресурсы месторождения учитываются в Приложении 2 к Сводному отчетному балансу запасов торфа по Пермскому краю в списке торфяных месторождений с полностью прогнозными ресурсами |
| 12 | Власовское | от г. Александровск на запад в 5,5 км, с. Бол. Вильва на восток в 2 км | Ресурсы месторождения учитываются в Приложении 2 к Сводному отчетному балансу запасов торфа по Пермскому краю в списке торфяных месторождений с полностью прогнозными ресурсами |
| 13 | Гашковское | от г. Александровск на северо-восток в 42 км, при с. Гашкова на юг | Ресурсы месторождения учитываются в Приложении 2 к Сводному отчетному балансу запасов торфа по Пермскому краю в списке торфяных месторождений с полностью прогнозными ресурсами |
| 14 | Гремячее | от г. Александровск на юго-запад в 31 км, с. Гремяча на юго-запад в 0,5 км | Ресурсы месторождения учитываются в Приложении 2 к Сводному отчетному балансу запасов торфа по Пермскому краю в списке торфяных месторождений с полностью прогнозными ресурсами ООПТ Жуклинское болото* |
| 15 | Еловое | от г. Александровск на северо-запад в 26 км, с. Яйва на север в 0,5 км | Ресурсы месторождения учитываются в Приложении 2 к Сводному отчетному балансу запасов торфа по Пермскому краю в списке торфяных месторождений с полностью прогнозными ресурсами |
| 16 | Ерзовское | от г. Александровск на северо-восток в 34 км, с. Верх. Яйва на северо-восток в 1 км | Ресурсы месторождения учитываются в Приложении 2 к Сводному отчетному балансу запасов торфа по Пермскому краю в списке торфяных месторождений с полностью прогнозными ресурсами |
| 17 | Жуклинское (Волоковое) | от г. Александровск на юго-запад в 32 км, с. Жуклино на юг в 0,5 км | Ресурсы месторождения учитываются в Приложении 2 к Сводному отчетному балансу запасов торфа по Пермскому краю в списке торфяных месторождений с полностью прогнозными ресурсами ООПТ Жуклинское болото* |
| 18 | Замельничное | от г. Александровск на северо-восток в 33 км, при с. Верх. Яйва на запад | Ресурсы месторождения учитываются в Приложении 2 к Сводному отчетному балансу запасов торфа по Пермскому краю в списке торфяных месторождений с полностью прогнозными ресурсами |
| 19 | Иковское (Зубровское) | от г. Александровск на северо-запад в 36 км, с. Камень на северо-запад в 0,5 км | Ресурсы месторождения учитываются в Приложении 2 к Сводному отчетному балансу запасов торфа по Пермскому краю в списке торфяных месторождений с полностью прогнозными ресурсами |
| 20 | Итковское | от г. Александровск на северо-запад в 15 км, с. Яйва на юго-восток | Ресурсы месторождения учитываются в Приложении 2 к Сводному отчетному балансу запасов торфа по Пермскому краю в списке торфяных месторождений с полностью прогнозными ресурсами ООПТ Итковское болото* |
| 21 | Клестовское | от г. Александровск на северо-запад в 24 км, с. Замельничная на северо-восток в 1 км | Ресурсы месторождения учитываются в Приложении 2 к Сводному отчетному балансу запасов торфа по Пермскому краю в списке торфяных месторождений с полностью прогнозными ресурсами |
| 22 | Лытвенское | от г. Александровск на юго-запад в 5 км, с. Косая Гора на северо-запад в 1,5 км | Ресурсы месторождения учитываются в Приложении 2 к Сводному отчетному балансу запасов торфа по Пермскому краю в списке торфяных месторождений с полностью прогнозными ресурсами |
| 23 | Нартинское | от г. Александровск на северо-запад в 35 км, при с. Нартино на северо-восток | Ресурсы месторождения учитываются в Приложении 2 к Сводному отчетному балансу запасов торфа по Пермскому краю в списке торфяных месторождений с полностью прогнозными ресурсами |
| 24 | Сафоновское | от г. Александровск на северо-запад в 32 км, с. Вижайская База на северо-восток в 2,5 км | Ресурсы месторождения учитываются в Приложении 2 к Сводному отчетному балансу запасов торфа по Пермскому краю в списке торфяных месторождений с полностью прогнозными ресурсами ООПТ Сафоновское болото* |
| 25 | Чистое | от г. Александровск на запад в 24 км, с. Усть-Игум на северо-запад в 2 км | Ресурсы месторождения учитываются в Приложении 2 к Сводному отчетному балансу запасов торфа по Пермскому краю в списке торфяных месторождений с полностью прогнозными ресурсами |

* Постановление Правительства Пермского края от 29.09.2008 г. № 456-п, от 21.07.2009 № 457-п, от 21.06.2011 № 374-п, от  20.11.2012  № 1320.

### 1.2.4. Анализ перспективного использования минерально-сырьевой базы Александровского муниципального района

(в ред. проекта «Внесение изменений в схему территориального планирования Александровского муниципального района Пермского края»)

В пределах района выделены три горнопромышленных узла:

- Чикмано-Кадьинский,

- Чаньвинский,

-  Всеволодо-Вильвенский.

Чикмано-Кадьинский горнопромышленный узел

Узел характеризуется наличием промышленных россыпей алмазов, а также их россыпепроявлений.

Широкое распространение карбонатных пород верхнего девона делает узел весьма перспективным на обнаружение месторождений известняков для химической, строительной промышленности и др.

Вследствие отсутствия транспортно-энергетической инфраструктуры и слабой изученности не ясны перспективы использования карбонатных и магматических пород в качестве облицовочных камней.

Имеющиеся проявления бокситов и железных руд в пашийской свите среднего девона по причине рассредоточенного характера оруденения промышленного значения, очевидно, не имеет. Вследствие низкой и весьма невыдержанной угленосности известные проявления каменного угля также не имеют перспектив для освоения. Проявления горного хрусталя ввиду некондиционности кристаллов практического интереса не представляют. Геохимические аномалии бария также являются неперспективными объектами.

Алмазы

Алмазы являются ведущим видом полезных ископаемых Чикмано-Кадьинского узла. Все известные алмазоносные объекты связаны с современными аллювиальными отложениями. Сведения о месторождениях алмазов содержатся в таблице 1.1.3 раздела  1.2.3. «Минерально-сырьевые ресурсы».

Территория узла практически полностью опоискована на предмет обнаружения россыпных месторождений алмазов и перспективы обнаружения новых россыпей отсутствуют. Известные россыпепроявления вследствие низких содержаний алмазов промышленного интереса не представляют.

Однако благоприятные тектоно-магматические условия территории определяют возможность обнаружения коренных месторождений алмазов в меридиональной зоне приустьевых частей рек Кедровая (правый приток р. Кадь) и Полуденная (левый приток р. Чикман). На это, в частности, указывают положение "голов" россыпи р.Чикман и россыпепроявления р. Кадь, а также находки в аллювии единичных крупных кристаллов алмазов выше Чикманской россыпи.

Карбонатные породы

В пределах узла широким распространением пользуются карбонатные породы верхнего девона и нижнего карбона. В этих толщах в процессе геологосъемочных работ были выявлены три проявления: Благодатское, Мелехинское и Ольховское-1. По предварительным оценкам ресурсы карбонатного сырья весьма значительны. Однако их промышленное освоение в перспективе возможно лишь при наличии спроса на данный вид сырья и создании соответствующей инфраструктуры.

Чаньвинский горнопромышленный узел

Основным видом полезного ископаемого, определяющим специфику горной промышленности узла, является известняк, используемый в химической промышленности для производства соды. Он также используется в качестве агросырья и сырья для производства строительных материалов. Здесь также имеется россыпное месторождение алмазов, месторождение облицовочных камней и месторождение подземных вод.

В пределах территории, кроме того, известны месторождения каменного угля и железных руд, которые на сегодняшний день промышленного интереса не представляют.

Известняк для химической промышленности

Известняки являются ведущим видом полезных ископаемых.

Единственным разрабатываемым объектом является Костанокский участок Чаньвинского месторождения. Участок расположен в междуречье р. Чаньва и ее притока р. Костанок. Продуктивная толща сложена органогенными известняками франского и фаменского ярусов верхнего девона суммарной мощностью 700-800 м.

Алмазы

В пределах узла в долине р. Чаньва находится россыпное месторождение алмазов.

Россыпь р. Чаньва долинно-террасового типа расположена в среднем-нижнем течении реки, протягивается от устья р. Коспаш и заканчивается в 0,5 км выше р. Колюшка. Длина россыпи 13,3 км, ширина 60 м, мощность "торфов" 1,6-2,1 м, "песков" 2,0-2,5 м. По данным разведочных работ запасы оценены по категории С2 при среднем содержании алмазов 0,1 мг/м3. Концентрация алмазов очень низкая. Россыпь промышленного интереса не представляет.

Перспективными на обнаружения россыпей руслового и ложкого типа могут быть правые притоки и лога р. Чаньва. Имеются геологические предпосылки обнаружения коренных месторождений алмазов в так называемом Чикманском выступе на участке между г. Благодать и у р.Анюшинская Грива.

Облицовочные камни

На территории расположены одно месторождение (Пихтовское) и два проявления (Кремнистое и Нярское) облицовочных камней.

Пихтовское месторождение находится на левобережье р. Чаньва у пос.Новый. Продуктивная толща сложена известняками верхнего девона - нижнего карбона. Известняки черные, темно-серые и серые, пригодны для получения блоков облицовочных изделий. Месторождение резервное, предназначено для разработки открытым способом. Мощность вскрыши 0,1-8,8 м.

Подземные пресные хозпитъевые и технические воды

На площади разведаны два месторождения подземных вод: Чаньвинское и Костанокское.

Чаньвинское месторождение расположено в долине р. Чаньва в 4 км от пос. Анюша. Воды безнапорные гидрокарбонатно-кальциевые с минерализацией 0,4 г/дм3, предназначены для хозпитьевого водоснабжения. Запасы в количестве 6,34 тыс.м3/сут по категории С1  учитываются в Таблице эксплуатационных запасов подземных вод, прошедших экспертизу.  Месторождение не эксплуатируется.

Костанокское месторождение находится в долине р. Костанок (левый приток р. Чаньва) в 1,5-2,0 км от Карьера известняков. Воды гидрокарбонатно-кальциевые с минерализацией 0,2-0,3 г/дм3, предназначены для хозпитьевого водоснабжения. Запасы в количестве 6,34 тыс.м3/сут по категории С1  учитываются в Таблице эксплуатационных запасов подземных вод, прошедших экспертизу.

Всеволодо-Вильвенский горнопромышленный узел

Всеволодо-Вильвенский горнопромышленный узел расположен в непосредственной близости от г. Александровск. Основным полезным ископаемым, составляющим основу горной промышленности узла, являются известняки, используемые в химической промышленности, в промышленности строительных материалов, в сельском хозяйстве. Кроме того, имеются разведанные месторождения нефти, кирпичных глин, подземных вод, каменного угля и торфа.

На территории узла имеются месторождения известняков характеризующиеся небольшими запасами, часть из которых отработана.

Всеволодо-Вильвенское месторождение расположено между г.Александровск и пос. Всеволодо-Вильва. Продуктивная толща сложена известняками нижней перми. Месторождение состоит из участков: Переломный и Южно-Шавринский. Запасы месторождения учитываются Территориальным балансом запасов (ТБЗ) строительных камней  в разделах «Разрабатываемые» (участок Переломный-Южно-Шавринский) и «Нераспределенный фонд». Кроме того, запасы месторождения учитываются ТБЗ карбонатного сырья для химической мелиорации и ТБЗ карбонатных пород для обжига на известь

Известняки для производства строительных материалов

На площади известны два месторождения: Всеволодо-Вильвенское (участок Старая-Новая) и Гора Матюковая (Ивакинский карьер).

Всеволодо-Вильвенское месторождение (участок Старая-Новая) находится в 5 км юго-юго-западнее ж.д. ст. Всеволодо-Вильва. Продуктивная толща сложена известняками и окремнелыми известняками карбона-перми. Для производства строительного щебня пригодны все разновидности карбонатных пород, а для производства известняковой муки и строительной извести пригодны только известняки верхнего карбона и стерлитамакского горизонта нижней перми. Щебень пригоден для приготовления асфальтобетона. Месторождение вскрыто двумя карьерами. В настоящее время находится в резерве.

Месторождение Гора Матюковая (Ивакинский карьер) расположено в 1,5 км севернее от пос. Ивакинский Карьер. Продуктивная толща сложена известняками сакмарского яруса нижней перми. Известняк может использоваться как строительный щебень и для получения строительной извести. Балансовые запасы утверждены в 1978 г. На 1.01.1998 г. балансовые запасы по сумме категорий А+В+С1 составляли 10676 тыс.м3. Разрабатывается ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

Нефть и газ

В пределах узла разведано газонефтяное Ветосское месторождение, расположенное в 10 км к северо-западу от г. Александровск. Месторождение приурочено к Ветосскому поднятию. Продуктивная толща сложена карбонатными породами нижнего-среднего карбона. Геологические запасы нефти, утвержденные ЦКЗ Миннефтепрома в 1971 г., составили по категории С1 121 тыс. т. Извлекаемые запасы нефти по категории С1 оценены в 18 тыс. т; газа - 45 млн. м3 (категория С1) и 27 млн. м3 (категория С2). Месторождение законсервировано. Месторождение числится на балансе ОАО "ЛУКойл-Пермнефть".

Глины кирпичные и для изготовления дренажных труб

На территории Александровского района разведаны четыре месторождения глин. Завернихинское  месторождение и Всеволодо-Вильвенское месторождение  являются резервными, Александровское II  и  Усть-Игумское  месторождения разрабатываются.

Пресные хозпитъевые и технические подземные воды

На территории узла находятся два месторождения (Александровское и Урсинское) с утвержденными запасами.

Александровское месторождение находится на левом берегу р. Урса в 5 км к северо-востоку от г.Александровск. Воды безнапорные гидрокарбонатно-сульфатные кальциево-натриево-магниевые с минерализацией 0,2-0,4 г/дм. Водоносной является терригенная толща нижней перми. Эксплуатационные запасы, утвержденные ТКЗ в 1985 г., по сумме категорий В+С1 составили 4,6 тыс. м3/сут при заявленной потребности 15,1 тыс. м3/сут. Месторождение эксплуатируется с 1960 г.

Урсинское месторождение находится в долине р. Урса в 3,5-7,0 км северо-восточнее г. Александровск. Состоит из трех участков: Родниковый, Горелый Камень и Сев. Урса. Водовмещающими являются известняки нижнего карбона. Воды напорные гидрокарбонатные калъциево-магниево-натриевые с минерализацией 0,19-ОДЗ г/дм3. Эксплуатационные запасы, утвержденные ТКЗ в 1985 г., по сумме категорий В+С1 составили 10,8 тыс. м3/сут при заявленной потребности 15,1 тыс. м3/сут. Месторождение не эксплуатируется.

Каменный уголь

Имеющееся на территории запасы каменного угля (участки: Коспаш № 45, Коспаш № 46, Коспаш № 48) учитываются Государственным балансом запасов каменного угля в разделе «Нераспределенный фонд».

Торф

В долине р. Вильва расположены три месторождения торфа преимущественно низинного типа: Итковское, Власовское и Вильвенское с запасами соответственно 8335, 85 и 630 тыс. т при 40% влажности. Торф может быть использован как органическое удобрение.

Кроме объектов, описанных в пределах горнопромышленных узлов, на территории Александровского района имеются проявления поделочных камней, горного хрусталя и барита, которые перспектив промышленного освоения не имеют.

Проявления поделочных камней (Кремнистое и Нярское) расположены в 8 км юго-восточнее Чаньвинского узла в долине р. Няр.

Проявление Кремнистое находится на левом берегу р. Няр на участке между устьями ручьев Кремнистый и Красный. Полезное ископаемое представлено карбонатной брекчией серого - темно-коричневого цвета.

Проявление Нярское находится на правом берегу р. Няр на участке между устьями ручьев Кремнистый и Красный. Полезное ископаемое представлено доломитами серого цвета с желтоватым и коричневатым оттенком.

### 1.2.5. Геолого-геоморфологическое  строение

Геологическое строение

Рельеф Александровского муниципального района горно-холмистый (предгорья Среднего Урала), 80% площади занимают леса. Высшая точка – гора Молчановсий камень- 713 м. Площадная пораженность территории Александровского района овражной эрозией составляет 1% от общей площади, занимаемой районом.

В тектоническом отношении описываемая площадь входит в состав Уральской складчатой области, занимая (с запада на восток) Предуральский краевой прогиб, Западно-Уральскую зону складчатости, Центрально-Уральское поднятие и частично западную окраину Тагило-Магнитогорского прогиба. В пределах Предуральского прогиба на поверхность выходят преимущественно карбонатно-терригенные породы пермской системы, которые в Западно-Уральской зоне складчатости сменяются терригенно-карбонатными породами в основном девона-карбона-перми, и далее в Центрально-Уральском поднятии слабо метаморфизованными вулканогенно-терригенными, частично карбонатными породами рифея, венда, нижнего палеозоя. В Тагило-Магнитогорском прогибе развиты преимущественно осадочно-вулканогенные породы нижнего палеозоя. В пределах Центрально-Уральского поднятия и Тагило-Магнитогорского прогиба распространены тела плутонических магматических горных пород ультраосновного, основного и кислого состава.

Опасные геологические процессы

Наиболее существенное влияние на устойчивость территории края, в целом, оказывает сульфатный карст, вызывающий основные виды деформаций земной поверхности (Лукин, Ежов, 1975):

- многолетние оседания грунтов, обусловленные преимущественно поверхностным растворением сульфатной толщи;

- проседания-прогибы кровли над карстовыми полостями;

- оседания и проседания вследствие уплотнения заполнителя карстовых впадин;

- карстово-суффозионные просадки, формирующие преимущественно блюдцеобразные впадины и образующиеся при достаточно медленном перемещении покровных песчано-пылеватых грунтов в карстовые полости и трещины;

- провалы различных генетических типов (карстово-обвальных, карстово-суффозионных, карстово-суффозионно-обвальных и др.).

Территория Александровского района характеризуется развитием литологических типов карста: карбонатного, сульфатного (таблица 1.11).

Таблица 1.11

Распространение карста и его проявлений на территории Александровского района

| Муниципальный район | Карстовые районы | Категории устойчивости* (опасности) | Литологический тип карста |
| --- | --- | --- | --- |
| Александровский | Кизеловский | III-VI | карбонатный |
|  | Соликамский | IV-VI | соляной (гипсово-карбонатный (сульфатно-карбонатный)) |

Подземные полости

В результате проведенных исследований выявлены следующие особенности (Ежов, 1964):

- Глубокие карстовые полости в визейских известняках и доломитах Кизеловского карстового района являются древними, сформировавшимися в течение средне- и верхневизейского и более позднего времени. Это подтверждается самим фактом глубокого расположения полостей под современной дневной поверхностью, несоответствием их распространения современной гидрографической сети и наличием карстовых брекчий и конгломератов в составе среднего и верхнего визея, намюрского и башкирского ярусов. В послепермское время, когда пласты визейских известняков и доломитов в результате герцинского складкообразования были введены к поверхности земли, в них началось новое развитие карста и наложение более молодых карстовых форм на древние.

- Формирование брекчиевидных и конгломератовидных пород и древних карстовых полостей в породах визейского и намюрского ярусов происходило в основном в течение шести карстовых эпох от начала среднего визея до начала среднего карбона. Образование брекчий и конгломератов происходило за счет избирательного растворения карстующихся пород, а также за счет обрушения кровли неглубоких карстовых полостей.

- Существование кратковременных континентальных условий в районе в указанные промежутки времени подтверждается наличием глубоких карстовых полостей, карбонатных брекчий и конгломератов, значительной окатанностью галек конгломератов, отпечатками флоры в брекчиевидных и конгломератовидных прослоях, а также наличием среди них прослоев бурого железняка.

- Наложение в плане площадей развития карста в древние эпохи обусловливает неоднородность закарстовывания визейских известняков и доломитов и имеет большое значение в распределении интенсивности современной закарстованности этих пород.

Оценка карстоопасности Александровского района

В результает проведенных научных исследований и анализа особенностей развития карста и карстоопасности в пределах Александровского  района выявлено, что наиболее опасной относительно активности карста и его проявлений является центральная часть Александровского района. Это территории ориентированные меридионально, и находящиеся северо-восточнее регионального центра района – г. Александровска. При удалении от него в западном направлении, в сторону поселений Всеволода-Вильва и Яйва степень опасности уменьшается до практически неопасной категории. В районе п. Скопкортная опасность карста характеризуется средней степенью, с плотностью 5-10 полей на квадратный километр.

В целом карстовый процесс на территории Александровского района протекает менее активно, чем в пределах соседних с юга регионов (Кизеловский и Соликамский районы). Однако его более детальное исследование должно быть поставлено в пределах административного центра и прилегающих к нему территорий.

На территории Александровского района имеют развитие эрозионные процессы. Подмыв и обрушение берегов, растущие овраги и промоины значительной протяженности имеются на склонах долины р. Яйвы. Их проявление значительно осложняет условия строительства и хозяйственное освоение территории.

### 1.2.6. Почвы

Природно-хозяйственное качество земельных ресурсов района может быть оценено как удовлетворительное. В связи с этим для получения высоких урожаев в почвы необходимо вносить органические удобрения и минеральные удобрения (азотные, фосфорные, калийные), а кислые почвы необходимо известковать. Более 85 % почв района нуждается в известковании.

В условиях района, при соблюдении соответствующих агроклиматических, противоэрозионных мероприятий, почвы района могут быть использованы для выращивания  зерновых, кормовых технических, картофеля и овощей.

### 1.2.7. Леса и лесосырьевые ресурсы

(в ред. проекта «Внесение изменений в схему территориального планирования Александровского муниципального района Пермского края»)

Управление лесами Александровского муниципального района осуществляет государственное казенное учреждение Пермского края «Кизеловское лесничество» (далее – ГКУ «Кизеловское лесничество»).

В состав ГКУ «Кизеловское лесничество» входят земли лесного фонда трех муниципальных районов: Кизеловского, Губахинского и Александровского. Общая площадь лесничества по состоянию на 01.01.2012 согласно Приказу Рослесхоза от 29.07.2011 № 335 «Об определении количества лесничеств на территории Пермского края и установлении их границ» составляет  747581 га.

Следует отметить, что имеется несоответствие между учетными данными  Росреестра, ГКУ «Кизеловское лесничество» и  Государственного лесного реестра относительно количества земель лесного фонда на территории Александровского района.

В соответствии с лесохозяйственным регламентом Кизеловского лесничества на территории Александровского муниципального района  числится 533334 га земель лесного фонда. По сведениям Государственного лесного реестра соответствующая площадь составляет 533202 га. Согласно письму Управления Росреестра по Пермскому краю (Губахинский межмуниципальный отдел)  от 20.01.2015г № 04-13 площадь земель лесного фонда на 01.01.2015 г. в Александровском муниципальном районе - 528988 га.

Для устранения указанного противоречия, при проведении работ по постановке на кадастровый учет земель лесного фонда в Александровском районе данный показатель необходимо уточнить

Таблица 1.12

Структура лесничества (по материалам лесохозяйственного регламента Кизеловского лесничества с внесенными  изменениями  по состоянию на 1 января 2013 г.)

| № п/п | Наименование участковых лесничеств | Лесничества, хозяйства, №№ кварталов, входящие в участковое лесничество |  | Административный район | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Александровское | Александровское (1-191); Луньевское (1-124); АКХ «Александровская» (часть) (4,22); СПК «Колхоз Вильвенский» (часть) (47,48,49). |  | Александровский | 93 939 |
|  | Итого по участковому лесничеству: |  |  |  | 93 939 |
| 2 | Губахинское | Губахинское (1-26, 28-47, 53-135, 138-214); Широковское (часть) (135-198, 203); Углеуральское (7-43, 46-137,139-141); ТОО «Губахинское» (1-17); Милковское (часть) (16-17, 21-28, 32-36, 40-48, 56-60, 68-72, 85-89, 97-101). |  | Губахинский | 81 161 |
|  |  | Широковское (часть) (1-134); Углеуральское (часть) (138, 142). |  | Кизеловский | 28 257 |
|  | Итого по участковому лесничеству: |  |  |  | 109 418 |
| 3 | Кизеловское | Кизеловское (15-22, 31-34, 43-46, 54-56, 65, 66, 74-79, 85-91, 103-105, 124-127,142-147); Булатовское (1-223); СПК «Колхоз Вильвенский» (часть) (41-46, 50-67); АКХ «Александровская» (часть) (11-21, 23-31). |  | Александровский | 67 793 |
|  |  | Кизеловское (172-181). |  | Губахинский | 2 040 |
|  |  | Кизеловское (1-14, 23-30, 35-42, 47-53, 57-64, 67-73, 80-84, 92-96, 97-102, 106-123, 128-141, 148-171, 188-192,197-201). АКХ «Александровская» (часть) (32) |  | Кизеловский | 14 425 |
|  | Итого по участковому лесничеству: |  |  |  | 84 258 |
| 4 | Коспашское | Коспашское (11-15, 31-35, 50-54, 69-73, 87-91, 104-108, 121-125, 141-144, 145ч, 163, 164); Мелковское (1-147). |  | Александровский | 86 452 |
|  |  | Коспашское (1-10, 16-30, 36-49, 55-68, 74-86, 92-103, 109-120, 126-140, 145ч, 146-162, 165-340). |  | Кизеловский | 86 397 |
|  |  | Коспашское (341-352). |  | Губахинский | 1 967 |
|  | Итого по участковому лесничеству: |  |  |  | 174 816 |
| 5 | Чикманское | Чикманское (1-219); СПК «Колхоз Вильвенский» (часть) (2ч, 8ч, 11ч,12,14ч, 16-20,23ч, 24-30, 35-40). |  | Александровский | 162 584 |
|  | Итого по участковому лесничеству: |  |  |  | 162 584 |
| 6 | Яйвинское | Яйвинское (1-85); Верх-Яйвинское (1-115); СПК «Колхоз Вильвенский» (часть) (1, 2ч, 3, 5-7, 8ч, 9,10,11ч, 13,14ч, 15, 21,22,23ч, 31-34); АКХ «Александровская» (часть) (1-3); ТОО ПТФ «Яйвинская» (1-6). |  | Александровский | 122 566 |
|  | Итого по участковому лесничеству: |  |  |  | 122 566 |
| Всего по лесничеству |  |  |  |  | 747 581 |
| в том числе по муниципальным районам: |  |  | Александровский |  | 533 334 |
|  |  |  | Губахинский |  | 85 168 |
|  |  |  | Кизеловский |  | 129 079 |

Таблица 1.13  Распределение лесов Кизеловского лесничества по целевому назначению и  категориям защитности

| Целевое назначение | Участковое лесничество |  |  |  |  |  | Всего по лесничеству |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Александровское | Губахинское | Кизеловское | Коспашское | Чикманское | Яйвинское |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего лесов | 93 939 | 109 418 | 84 258 | 174 816 | 162 584 | 122 566 | 747 581 |
| Защитные леса, всего | 22 165 | 47 296 | 20 294 | 25 711 | 22 937 | 22516 | 160919 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, всего | 16656 | 25796 | 14914 | 8389 | - | 1722 | 67 477 |
| в том числе: -леса, расположенные в 1 и 2 поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения | 2044 | 1681 | - | - | - | - | 3 725 |
| -защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 5 113 | 2 837 | 1 422 | - | - | 983 | 10 355 |
| -зеленые зоны | 9 499 | 16 826 | 12 624 | 8389 | - | 739 | 48077 |
| -лесопарковые зоны | - | 4 452 | 868 | - | - | - | 5320 |
| Ценные леса, всего | 5 509 | 21 500 | 5 380 | 17 322 | 22937 | 20794 | 93442 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - нерестоохранные полосы лесов | 5 509 | 21 500 | 5 380 | 17 322 | 22937 | 20 794 | 93 442 |
| Эксплуатационные леса | 71 774 | 62 122 | 63 964 | 149 105 | 139 647 | 100 050 | 586 662 |

По категориям земель структура лесного фонда представлена в таблице 1.14.

Таблица 1.14

Распределение лесного фонда по категориям земель

| Показатели характеристики земель | Всего по лесничеству |  |
| --- | --- | --- |
|  | площадь, га | % |
| 1 | 2 | 3 |
| Общая площадь земель | 747581 | 100 |
| Лесные земли – всего | 721523 | 96,5 |
| Земли покрытые лесной растительностью – всего | 713318 | 95,4 |
| Не покрытые лесной растительностью земли – всего | 8205 | 1,1 |
| в том числе: |  |  |
| гари и погибшие насаждения | 52 | - |
| вырубки | 7368 | 1,0 |
| прогалины, пустыри | 784 | 0,1 |
| Нелесные земли – всего | 26058 | 3,5 |
| в том числе: |  |  |
| дороги, просеки | 4638 | 0,6 |
| болота | 5556 | 0,7 |
| другие | 15865 | 2,2 |

Основные виды разрешенного использования лесов участковых лесничеств, расположенных на территории Александровского муниципального района, представлены в таблицах 1.15, 1.16,1.17,1.18,1.19.

Таблица 1.15

Виды разрешенного использования лесов Яйвинского участкового лесничества

| Виды разрешенного использования лесов (ст.25 Лесного кодекса Российской Федерации | Площадь, га |
| --- | --- |
| Заготовка древесины | 122 566 |
| Заготовка живицы | 148 |
| Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов | 122566 |
| Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений | 122 566 |
| Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства | 121 738 |
| Ведение сельского хозяйства | 119 413 |
| Осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности | 122 566 |
| Осуществление рекреационной деятельности | 122 566 |
| Создание лесных плантаций и их эксплуатация | 95 394 |
| Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений | 3 348 |
| Выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) | 3 348 |
| Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых | 122566 |
| Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов | 122566 |
| Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов | 122 566 |
| Переработка древесины и иных лесных ресурсов | 95394 |
| Осуществление религиозной деятельности | 122566 |
| Иные виды, определенные частью 2 ст.6 Лесного кодекса Российской Федерации | - |

Таблица 1.16

Виды разрешенного использования лесов Чикманского участкового лесничества

| Виды разрешенного использования лесов (ст.25 Лесного кодекса Российской Федерации | Площадь, га |
| --- | --- |
| Заготовка древесины | 162 584 |
| Заготовка живицы | 159 |
| Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов | 162 584 |
| Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений | 162 584 |
| Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства | 162 584 |
| Ведение сельского хозяйства | 159 493 |
| Осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности | 162 584 |
| Осуществление рекреационной деятельности | 162 584 |
| Создание лесных плантаций и их эксплуатация | 95 349 |
| Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений | 8 602 |
| Выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) | 8 602 |
| Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых | 162 584 |
| Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов | 162 584 |
| Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов | 162 584 |
| Переработка древесины и иных лесных ресурсов | 95 349 |
| Осуществление религиозной деятельности | 162 584 |
| Иные виды, определенные частью 2 ст. 6 Лесного кодекса Российской Федерации | - |

Таблица 1.17

Виды разрешенного использования лесов Александровского участкового лесничества

| Виды разрешенного использования лесов (ст.25 Лесного кодекса Российской Федерации | Площадь, га |
| --- | --- |
| Заготовка древесины | 93939 |
| Заготовка живицы | 83 |
| Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов | 93939 |
| Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений | 93939 |
| Ведение охотничьего хозяйства | 84441 |
| Ведение сельского хозяйства | 84291 |
| Осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности | 93939 |
| Осуществление рекреационной деятельности | 93939 |
| Создание лесных плантаций и их эксплуатация | 68617 |
| Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений | 4834 |
| Выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) | 4834 |
| Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых | 84441 |
| Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов | 93939 |
| Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов | 93939 |
| Переработка древесины и иных лесных ресурсов | 68617 |
| Осуществление религиозной деятельности | 93939 |
| Иные виды, определенные частью 2 ст.6 Лесного кодекса Российской Федерации | - |

Таблица 1.18

Виды разрешенного использования лесов Кизеловского участкового лесничества

| Виды разрешенного использования лесов (ст.25 Лесного кодекса Российской Федерации | Площадь, га |
| --- | --- |
| Заготовка древесины | 84 258 |
| Заготовка живицы | 28 |
| Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов | 84 258 |
| Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений | 84 258 |
| Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства | 70 766 |
| Ведение сельского хозяйства | 70 457 |
| Осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности | 84 258 |
| Осуществление рекреационной деятельности | 84 258 |
| Создание лесных плантаций и их эксплуатация | 59 774 |
| Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений | 4738 |
| Выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) | 4738 |
| Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых | 84 258 |
| Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов | 84 258 |
| Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов | 84 258 |
| Переработка древесины и иных лесных ресурсов | 59 774 |
| Осуществление религиозной деятельности | 84 258 |
| Иные виды, определенные частью 2 ст. 6 Лесного кодекса Российской Федерации | - |

Таблица 1.19

Виды разрешенного использования лесов Коспашского участкового лесничества

| Виды разрешенного использования лесов (ст.25 Лесного кодекса Российской Федерации | Площадь, га |
| --- | --- |
| Заготовка древесины | 174 816 |
| Заготовка живицы | 2 |
| Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов | 174 816 |
| Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений | 174 816 |
| Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства | 166 427 |
| Ведение сельского хозяйства | 167 771 |
| Осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности | 174 816 |
| Осуществление рекреационной деятельности | 174 816 |
| Создание лесных плантаций и их эксплуатация | 109 660 |
| Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений | 4834 |
| Выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) | 8710 |
| Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых | 166 427 |
| Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов | 174 816 |
| Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов | 174 816 |
| Переработка древесины и иных лесных ресурсов | 109 660 |
| Осуществление религиозной деятельности | 174 816 |
| Иные виды, определенные частью 2 ст.6 Лесного кодекса Российской Федерации | - |

Географическое размещение лесов по территории довольно неравномерно. Лесистость уменьшается в направлении с востока и северо-востока на юго-запад. В составе лесных насаждений преобладает ель сибирская и пихта сибирская, вследствие чего лесоэксплуатационный фонд имеет высокую хозяйственную ценность. Лесозаготовительными работами заняты более десяти предприятий, включая и частные. Изобилие рек и лесорастительная фауна дают благоприятную возможность для обитания рыбы в водоёмах, диких животных и птиц в лесах.

Выше рассмотрен аспект общего запаса лесных ресурсов, однако для эксплуатации, по крайне мере в лесозаготовительной отрасли, пригодны только те ресурсы, которые имеют определенные биометрические параметры древесины и относятся к категории эксплуатационных лесов. В целом, по запасу лесных ресурсов эксплуатационные леса составляют 100, 2 млн. м3, т.е. менее половины общего запаса (45,3% от общего запаса). Близко к среднему по району уровню наличие эксплуатационных запасов в Александровском городском муниципальном образовании (44,1%) - 24,2 млн. м3.

Александровский муниципальный район входит в состав горнозаводского геологического района. Район расположен в восточной части Пермского края и включает пять муниципальных образований: городов Александровска, Гремячинска, Лысьвы и Чусового, а также муниципальное образование Горнозаводского района. Эти административно-территориальные образования объединяют близость местоположения, достаточно сходные физико-географические условия, общая транспортная инфраструктура. В целом они формируют один социально-экономический микрорайон Пермского края. Территория, подчиненная Александровскому муниципальному образованию составляет 26,0 %.

Горнозаводский геологический район обладает разнообразными природными ресурсами. К их числу относятся и лесные ресурсы. Визуальный обзор рассматриваемой территории, например на космоснимках на сайте позволяет выделить ее лесистость. Это подтверждается статистической информацией.

Лесистость территории характеризует потенциал лесных ресурсов. Более детально запасы лесных ресурсов характеризуются абсолютным показателем - «Общий запас древесины» и относительным - запасом в расчете на единицу площади (гектар, квадратный километр и т.д.). На территории Александровского  муниципального образования объем древесины равен 55,0 млн. м3, что в 1,4 раза меньше чем в Горнозаводском районе. Однако, этот запас составляет 24, 8% от запаса микрорайона.

Удельные запасы древесины в настоящий момент существуют в Горнозаводском (114,7 м3/га) и Александровском (111,2 м3/га) муниципальных районах.

От видового состава лесных насаждений, т.е. от качества древесины, зависят экономические результаты деятельности лесозаготовительных предприятий. В Горнозаводском геологическом районе представлены следующие хвойные насаждения: ель, пихта, сосна и мягколиственные насаждения: береза, осина и липа.

При общем эксплуатационном запасе в рассматриваемом геологическом районе 108,7 млн. м3 на более ценные хвойные насаждения приходится 78,2 млн. м3 (71,9% от общего эксплуатационного запаса района). Уровень хвойных насаждений в Александровском муниципальном районе - 87,0%, что составляет общий эксплуатационный запас 21,1 млн. м3.

Из всего эксплуатационного запаса леса заготавливается не вся древесина, а только та часть, которая входит в состав спелых и перестойных возрастов и отнесена к расчетной лесосеке. Выделение и реализация расчетной лесосеки позволяет вести не истощительную заготовку древесины, обеспечивая постоянное лесопользование на притяжении длительных периодов времени. В целом, в рассматриваемом геологическом районе общий объем запаса древесины к расчетной лесосеке 2,5 млн. м3. Это составляет 1,2 % от общего запаса древесины и 2,5% от эксплуатационного запаса. В составе расчетной лесосеки удельный вес хвойных насаждений составляет 1,3 млн. м3 (49,2 % от общего запаса расчетной лесосеки рассматриваемого геологического района). В Александровском  муниципальном районе общий объем запаса расчетной лесосеки составляет 511,9 тыс. м3 . Это составляет 20,1% от общего запаса расчетной лесосеки в Горнозаводском геологическом районе. Хвойные насаждения в Александровском  муниципальном районе составляют 28,8% (381,9 тыс. м3)

Следует обратить внимание на объемы запаса древесины на гектар. Этот количественный показатель характеризует качество выделяемого под заготовку древесины леса. С одной стороны данный показатель характеризует качество работы местных лесничеств, с другой — качество заготавливаемой древесины. В среднем по рассматриваемому геологическому району запас древесины расчетной лесосеки составляет 1,4 м3/га. В Александровском муниципальном районе - 1,0 м3/га.

В результате рубок в пределах расчетной лесосеки можно получать древесину всех основных видов сортиментов, применяемых в деревообработке.

Наиболее массовыми являются сортименты хвойных насаждений, их объем 1328,24 тыс. м3 и они составляют 54,2 % от общего запаса расчетной лесосеки. Необходимо учитывать, что в геологическом районе практически полностью доминируют ель с пихтой. Их удельный вес в расчетной лесосеке составляет в 99,8% от общего запаса хвойных. Из получаемых хвойных насаждений, в целом по геологическому району, можно получать: пиловочник -  44,5% от общего запаса района; строительное бревно -111,86 тыс. м3,8,4% от общего запаса района; пшальник - 22,39 тыс. м3, 1,3% от общего запаса района; балансы и рудстойка - 390,11 тыс. м3,29,4% от общего запаса района; отходы и технологическое сырье -176,69 тыс. м3,13,3% от общего запаса района.

Не менее важно получение деловой древесины из мягколиственных насаждений, как в натуральном, так и стоимостном виде. Это позволяет поддерживать не только естественный видовой состав в лесах района, но и получать дополнительные финансовые ресурсы лесозаготовительным организациям. Из мягколиственных насаждений можно получать не только «традиционные» для древесины товары, такие как пиловочник, балансы, но также и достаточно специфичные.

Согласно Аналитической записке «Состояние и меры дальнейшего повышения эффективности использования лесного фонда и лесопромышленного комплекса страны» объем главного пользования с 1 га составил 0,2 м3, тогда как в промышленно развитых странах Европы - 2-3 м3 /1/. В Пермском крае и Горнозаводском геологическом районе этот показатель составляет 1,3 и 1,4 соответственно.

Так, в Александровском муниципальном районе средний размер удельных запасов древесины для арендаторов составляет 1,2 м3/га, а в резервных кварталах этот показатель составляет 1,0 м^га. Необходимо отметить, что увеличение удельного размера запаса расчетной лесосеки на 0,1 м3/га влечет сокращение обрабатываемых площадей на 9,0 % . Следовательно, регулирование качества выделяемых участков под заготовку древесины посредством показателя удельного запаса расчетной лесосеки на гектар, должно стать нормой при выделении лесосек.

Известно, что для экономически эффективной работы лесозаготовительных предприятий требуются объемы заготовок древесины минимум 50 тыс. м3. В целом для в масштабах страны в общем списке арендаторов только 5 % можно отнести к крупным по установленному ежегодному отпуску древесины - более 150 тыс. м3, остальные - мелкие, менее 50 тыс. м3.

Безусловно, длительная (более 5 лет) тенденция снижения заготавливаемой древесины в рассматриваемом районе обусловлена целым рядом причин, как федерального уровня, так и территориального (краевого) и местного происхождения.

Местные органы власти должны содействовать привлечению инвестиций в  район, как для предпринимателей уже работающих в этой отрасли, так и для новых, путем комплексной подготовки необходимых мест строительства производственных объектов, объектов транспортной инфраструктуры.

В рассматриваемом районе преобладают «мельчайшие» заготовители (ежегодный объем заготовки древесины до 10 тыс. м3). На сегодняшний день имеется довольно обширный объем информации, прежде по развитию «малого» бизнеса в лесопромышленном комплексе. Одним из его направлений является производство древесного угля. Это требует относительно небольших первоначальных вложений капитала и позволяет включать в хозяйственный оборот древесину мягких пород. Сегодня в мире производится около 9 млн. т/год древесного угля. Более 7,5 млн. тонн из этого количества делает Бразилия. Многолесная Россия производит немногим больше 100 тыс. т/год.

### 1.2.8. Рекреационные ресурсы

Для развития туризма  Александровский район имеет ряд преимуществ:

- наличие на территории района естественных природных условий для развития  культурного, экологического и познавательного туризма;

- богатый спектр памятников истории, археологии и культуры;

- наличие музейных учреждений;

- наличие инфраструктуры для размещения и обслуживания гостей.

Александровский муниципальный район Пермского края обладает значительным потенциалом для организации рекреационной деятельности. Умеренно-континентальный климат благоприятен для отдыха всех категорий населения. По функциональному зонированию  рекреационные зоны подразделяются на следующие:

1. Интенсивного пользования

2. Умеренного пользования

3. Концентрированного отдыха

4. Резерватная

5. Заказник

6. Строгого режима

7. Хозяйственная

На сегодняшний день самыми привлекательными в районе для туристов являются оздоровительный и спортивный туризм.

Для развития рекреационной сферы должны быть определены перспективные туристско-рекреационные зоны по различным направлениям развития туризма

Леса Александровского муниципального района по рекреационной деятельности относятся к зоне  умеренного пользования. Функциональные зоны рекреационной деятельности представлены в таблице 1.20.

Таблица 1.20

Параметры и сроки  разрешенного использования лесов Александровского района для осуществления рекреационной деятельности

| № п/п | Наименование мероприятий | Функциональные зоны |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Активного отдыха | Прогулочная | Фаунистического покоя |
| I. Лесохозяйственные мероприятия |  |  |  |  |
| 1 | Рубки ухода за лесом с целью: |  |  |  |
| - | Формирования ландшафтов | + | + | - |
| - | Удаления малоценной растительности | + | + | + |
| - | Содействия естественному возобновлению | + | + | + |
| - | Ухода за подростом | + | + | + |
| - | Ухода за существующими и созданными лесными ландшафтами | + | + | + |
| - | Переформирования и обновления насаждений | + | + | - |
| 2 | Рубки реконструкции | + | + | - |
| 3 | Прочие рубки с целью: |  |  |  |
| - | создания открытых ландшафтов, расчистки перспектив | + | - | - |
| - | На видовых точках, удаления малоценной в рекреационном отношении растительности | + | - | - |
| - | Расчистки площадок для отдыха и под строительство объектов благоустройства | + | + | - |
| - | Ухода за открытыми ландшафтами и видовыми точками | + | + | - |
| 4 | Посадка деревьев и кустарников с целью: |  |  |  |
| - | Формирования ландшафтов | + | + | - |
| - | Повышения санитарно-гигиенических свойств леса и устойчивости насаждений | + | + | - |
| - | Восстановления леса | - | + | + |
| - | Создания ремиз | - | - | + |
| - | Реконструкции насаждений | + | + | - |
| 5 | Создание луговых газонов | + | - | - |
| 6. | Уход за травостоем на открытых пространствах | + | + | - |
| 7 | Природоохранные мероприятия | + | + | + |
| 8 | Санитарно-защитные мероприятия, в т.ч. санрубки | + | + | + |
| 9 | Противопожарные мероприятия | + | + | + |
| 10 | Профилактика лесонарушений и повреждений леса отдыхающими | + | + | + |
| II. Биотехнические мероприятия и охрана фауны |  |  |  |  |
| 1 | Улучшение условий обитания животных | - | + |  |
| 2 | Устройство подкормочных площадок и подкормка животных | - | + | + |
| 3 | Устройство и развешивание гнездовий | + | + | + |
| 4 | Регламентация и ограничение лесохозяйственных работ | - | - | + |
| III. Благоустройство территории |  |  |  |  |
| 1 | Создание дорожно-тропиночной сети, автостоянок искусственных сооружений | + | + | - |
| 2 | Создание рекреационных маршрутов | + | + | - |
| 3 | Создание видовых точек и смотровых площадок | + | + | - |
| 4 | Создание и оборудование площадок отдыха | + | + | - |
| 5 | Строительство и размещение мелких форм архитектуры и лесопаркового оборудования | + | + | - |
| 6 | Визуальная информация | + | + | + |
| 7 | Наглядная агитация | + | + | - |
| 8 | Устройство и оборудование мест стационарного отдыха летнего типа с ночлегом | + | - | - |
| 9 | Уход за объектами благоустройства, их ремонт | + | + | + |
| IV. Лесопользование |  |  |  |  |
| 1 | Заготовка древесины при рубке спелых и перестойных насаждений | - | - | - |
| 2 | Лесовосстановительные рубки | - | - | - |
| 3 | Сенокошение | + | + | - |
|  | Пастьба скота | - | - | - |
| 5 | Любительсикй сбор ягод, грибов, орехов | + | + | - |
| 6 | Любительский сбор лекарственного сырья | + | + | - |
| 7 | Пчеловодство | - | - | - |

Знак «+» - пользование разрешается; знак «-» - пользование не разрешается.

Зоны отдыха

Предназначены для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан.

Использование территории регламентируется в Схемах территориального планирования районного уровня. На территории рекреационных зон могут размещаться дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, дома рыболова и охотника, детские туристические станции, туристские парки, лесопарки, учебно-туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие аналогичные объекты.

На основе проведенного анализа территории района можно выделить организацию дополнительной зоны отдыха (перспективную зону концентрированного отдыха), расположенную вблизи г. Александровска. Существующий ландшафт  и удобное месторасположение создают благоприятные условия для организации летнего отдыха детей и населения района.

Одним из видов видом отдыха для местного населения является отдых в садово-дачных массивах. Дальнейшее расширение хозяйственных зон не предусматривается.

Садоводства

Территории садоводств предназначены для отдыха граждан с правом возведения жилого строения, а также для выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур.

Использование территории регламентируется Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Законом РФ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» от 15.04.1998 № 66-ФЗ, документами территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований, на территории которых расположены садоводства. Общая площадь существующих зон развития садоводства, огородничества и  дачного строительства составляет 175,5 га. Выделение новых зон  для развития данного вида деятельности не предполагается.

Предложения по развитию туризма и отдыха на территории района

В настоящее время, на развитие туризма в Александровском районе влияет ряд негативных факторов, таких как:

- отсутствие целевых программ по развитию внутреннего и въездного туризма;

- отсутствие комплексного взгляда на характер и специфику Александровского района  как туристического;

- отсутствие комплекса информационных и представительских материалов о  районе;

- недостаточное количество подготовленных кадров в сфере туристской индустрии;

- неразвитая туристская инфраструктура;

- недостаточная изученность туристических ресурсов;

Для дальнейшего развития туризма определяются  следующие задачи:

- разработка инвестиционных предложений в сфере туризма;

- развитие туристской инфраструктуры;

- развитие событийного туризма;

-рекламно-информационная деятельность, создание комфортной информационной среды для туристов;

- профессиональная подготовка кадров.

На основе анализа территории для развития туризма можно определить пешие и сплавные туристические маршруты для населения Александровского и соседних районов:

- Пеший многодневный маршрут на г. Молчанский камень.

- Сплавной маршрут по р. Чаньва и р.Яйва (от Чаньвинских пещер).

При этом пунктами сбора должны являться пос. Скопкортная, пгт. Всеволодо-Вильва, пгт. Яйва.

## 1.3. Планировочная ситуация

### 1.3.1. Современное использование территории района

Исторические аспекты

Возникновение селений на территории Александровского района связано с фамилией Строгановых. В 1558 году территория Прикамья, в том числе и район современного Александровска, были пожалованы Иваном Грозным в собственность Строгановых. Они первыми начали поиски руды и соли на  малодоступной реке Яйве.

Большая часть земель района в настоящее время существует как открытые пространства (зоны естественного ландшафта), земля, занятая лесами и сельскохозяйственными угодьями. Земли запаса в настоящее время свободны от использования в каких-либо целях.

Состав земель Александровского муниципального района, относящихся к различным категориям (по данным Управления Росреестра по Пермскому краю (Губахинский межмуниципальный отдел)), приведен в таблице 1.21. (в ред. проекта «Внесение изменений в схему территориального планирования Александровского муниципального района Пермского края»)

Таблица 1.21

Состав земель, относящихся к различным категориям

| Категория земель | Площадь, га | Доля, % |
| --- | --- | --- |
| Земли лесного фонда | 528988 | 95,66 |
| Земли водного фонда | - | - |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 12098 | 2,19 |
| Земли населенных пунктов | 4944 | 0,89 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения | 1585 | 0,29 |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - |
| Земли запаса | 5376 | 0,97 |
| Общая площадь земель | 552991 | 100 |

### 1.3.2. Установленные ограничения использования территории района

Природный комплекс любой населенной территории подвергается антропогенному воздействию. На территории Александровского муниципального  района такое воздействие оказывается промышленностью, населенными пунктами и связывающими их инфраструктурными объектами.

В этих условиях необходима организация системы охраняемых территорий, создания так называемого «природного каркаса», удерживающего экологическое равновесие для нормального функционирования всей системы. Взаимодействующая система охраняемых территорий должна иметь ряд экологических коридоров, соединяющих их в систему. На охраняемых территориях ограничивается или запрещается градостроительная деятельность. В соответствии с законодательством от негативного внешнего воздействия, путем установления соответствующих зон, охраняются различные объекты капитального строительства. С другой стороны места проживания человека и природная среда отграничиваются от негативно воздействующих объектов капитального строительства защитными зонами. В указанных зонах устанавливаются ограничения градостроительной деятельности. Вся система ограничений состоит из территорий (зон) с особыми условиями их использования.

Одна из задач территориального планирования – выявление (и установление) границ соответствующих зон на основе нормативных требований или в результате разработки соответствующих проектов. Поскольку проекты зон ограничений в соответствии с действующим законодательством разрабатываются с учетом положений документов территориального планирования, то первичный способ установления границ зон с особыми условиями использования территорий - это нормативный способ. В данной схеме зоны ограничений использования территории устанавливаются на основе нормативных требований, а в тех случаях, когда имеются соответствующие проектные документы, на основе этих документов.

Система охраняемых территорий включает:

- территории оздоровительного и рекреационного назначения;

- территории объектов культурного наследия

- территории зон залегания полезных ископаемых.

Система зон с особыми условиями использования территории включает:

- санитарно-защитные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны охраны воздушных линий электропередачи;

- водоохранные зоны рек и водоемов;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- придорожные полосы федеральных автодорог и др.

## 1.4. Оценка комплексного развития территории.

Комплексная оценка территории представляет системный пофакторный анализ с целю выявления ее особенностей и выделения различных по степени благоприятности зон для различных видов освоения: градостроительного, рекреационного, сельскохозяйственного, промышленного и т.д.

Исходя из ресурсных возможностей района, его территория может функционировать как система саморазвивающихся территорий (поселений) с определенной экономической специализацией.

Законодательство о местном самоуправлении и градостроительное законодательство Российской Федерации устанавливает, что законные решения о целях и направлениях развития территорий сельских поселений принимаются органами местного самоуправления сельских поселений, расположенных на территории муниципального района.

Органы местного самоуправления муниципального района определяют цели и направления развития территории района, включая территории сельских поселений в пределах установленной законом компетенции.

Следовательно, в соответствии с законом, в настоящей схеме могут быть определены цели и направления развития территорий поселений района в части, касающейся размещения следующих объектов районного значения:

- объектов инженерной инфраструктуры;

- автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами, мостами и иными транспортными сооружениями вне границ населенных пунктов, кроме дорог и сооружений федерального и регионального значения;

- объектов начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования и бесплатного дошкольного образования, а также объектов, предназначенных для отдыха детей в каникулярное время;

- объектов первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях, родовспоможения и оказания скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной);

- объектов утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

- объектов по оказанию услуг связи.

Таким образом, анализ комплексного развития территории района, в первую очередь, проводится в целях выбора оптимальных вариантов размещения объектов социальной (образование и здравоохранение), инженерной (электроэнергетика и связь) и транспортной (автомобильные дороги) инфраструктуры района.

Поскольку на территории района в настоящее время существует и функционирует система указанных объектов, анализ комплексного развития проводится с целью оптимизации размещения системы сохраняемых, реконструируемых и предполагаемых к строительству объектов районного значения.

Инфраструктурные объекты создаются для обеспечения функционирования населенных мест и обособленных мест приложения труда. В связи с этим анализ комплексного развития территории района также способствует оценке размещения и перспектив развития существующих населенных пунктов и возможных мест приложения труда.

Таким образом, в результате агрегирования объектов были определены  благоприятные и относительно благоприятные зоны для размещения объектов капитального строительства местного значения.

Благоприятные зоны – территории, характеризующиеся комплексом факторов, способствующих тому или иному виду освоения без необходимости проведения сложных инженерных мероприятий.

Относительно благоприятные - территории, характеризующиеся наличием факторов, требующих проведения инженерных мероприятий и обеспечивающих вероятность освоения в ограниченных масштабах.

В эти зоны вошли соответственно: зоны перспективного развития, на которых рекомендуется изыскание площадок для градостроительного освоения, связанного с размещением производственных объектов и рекреационных объектов, а также зоны для размещения объектов индивидуального жилищного строительства в пределах существующих населенных пунктов.

Наиболее благоприятной в градостроительном отношении является территория Александровского городского поселения (г. Александровск). При этом наиболее целесообразным является развитие индивидуального жилищного строительства в районах, определенных генеральным планом поселения.

Относительно благоприятными в градостроительном отношении территориями являются территории Яйвинского и Всеволодо-Вильвенского городского поселения в части индивидуального жилищного строительства.

Выделение новых площадей для размещения населенных пунктов в районе не требуется ввиду сложившейся системы расселения.

Таким образом, предпочтительными для освоения являются следующие части территории района:

- зоны перспективного развития, располагаемые на наиболее благоприятных и относительно благоприятных территориях, связанные с развитием существующих производственных  объектов;

- зоны перспективного развития, связанного с размещением объектов активной и пассивной рекреации, для которых необходимо соответствующее инфраструктурное обеспечение.

# 2. Основные направления социально-экономического развития

## 2.1. Анализ экономического потенциала Александровского района

Для оценки экономического потенциала в динамике за период с 2005 по 2007 годы рассмотрены статистические показатели отраслей производства, оборота розничной торговли и объемы инвестиций в сопоставимых ценах.

Основными отраслями производства в районе являются:

- машиностроение;

- электроэнергетика.

Кроме этого на территории района расположены предприятия химической, обрабатывающей промышленности, производства строительных материалов.

Основные экономические показатели деятельности крупных и средних предприятий представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Динамика основных экономических показателей по крупным и средним предприятиям по Александровскому району за 2005-2007 гг.

| Показатели | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем отгруженной продукции (товаров, работ и услуг) (в фактически действовавших ценах, млн. руб.) | 3070,0 | 4308,0 | 5885,8 |
| Сальдированный финансовый результат (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 369,2 | 124,1 | 111,5 |
| Удельный вес убыточных предприятий, % | 52,4 | 47,9 | 65,0 |
| Дебиторская задолженность, млн. руб. | 408,9 | 525,2 | 606,6 |
| Кредиторская задолженность, млн. руб. | 563,7 | 492,6 | 580,8 |
| Просроченная задолженность в бюджет субъектов РФ, млн. руб. | 6,7 | 22,8 | 7,4 |

Оборот организаций по видам деятельности представлен в таблице 2.2.

Таблица 2.2

Оборот организаций по видам деятельности

| Вид деятельности | Оборот (млн. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 | 2006 | 2007 |
| Добыча полезных ископаемых | - | 108,4 | 136,0 |
| Обрабатывающие производства | 1270,0 | 1409,1 | 1784,5 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 1692,1 | 2824,9 | 3981,5 |

В период с 2005 г. наблюдается увеличение объема отгруженных товаров собственного производства (таблица 2.3).

Таблица 2.3

Объем отгруженных товаров собственного производства

| Вид деятельности | Объем (млн. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 | 2006 | 2007 |
| Добыча полезных ископаемых | 34,5 | 104,3 | 135,6 |
| Обрабатывающие производства | 1268,2 | 1319,8 | 1775,2 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 1767,3 | 2808,0 | 3980,7 |

Важнейшими видами промышленной продукции, производимой в Александровском муниципальном районе является оборудование для горнодобывающих предприятий (таблица 2.4).

Таблица 2.4

Производство важнейших видов промышленной продукции по крупным и средним организациям

| Вид продукции, ед. | 2005 г. | 2006г. | 2007г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Машины шахтные погрузочные, шт. | 18 | 28 | 18 |
| Конвейеры ленточные шахтные, шт. | 118 | 119 | 92 |
| Электровозы рудничные, шт. | 62 | 33 | 65 |

Наибольший удельный вес в общем объеме отгруженных товаров и услуг занимают предприятия отрасли: электроэнергетика 66,5 % и машиностроение 30,4 %. Незначительный удельный вес занимают предприятия: химической отросли, пищевой, строительных материалов, лесной и деревообрабатывающей.

За период с 2005 по 2007 годы существует стабильный рост розничного товарооборота, что связано с  платежеспособным спросом населения района. Анализ розничного товарооборота представлен в таблице 2.5.

Таблица 2.5

Розничный товарооборот (в сопоставимых ценах)

| Годы | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Товарооборот (млн.руб.) | 340,0 | 487,1 | 569,7 |
| Оборот розничной торговли на душу населения (руб.) | 9577 | 13917 | 15419 |

В рассматриваемом периоде выявляется дополнительный потенциал  развития розничной торговли: открытие розничных торговых предприятий, расширение товарного ассортимента.

Таким образом, потребности населения района в товарах широкого потребления будут удовлетворяться на достаточно высоком качественном уровне.

За последние 3 года в районе существует достаточно стабильная инвестиционная ситуация (таблица 2.6).

Таблица 2.6

Инвестиции в основной капитал по Александровскому району за 2005-2007 гг.

| Показатели | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции в основной капитал (в фактических ценах), млн. руб. | 198,3 | 247,5 | 243,2 |
| Инвестиции в основной капитал на душу населения (в фактических ценах), руб. | 5592 | 7071 | 5330 |

В расчетном сроке (20 лет) можно предположить  рост привлеченных инвестиций в соответствии со стратегией развития Александровского муниципального района. При этом источниками инвестиций могут являться частные вложения, а также бюджетные средства. В соответствии с комплексной программой развития г Александровска в целях диверсификации экономики объектами инвестирования будут являться  новые промышленные производства,  создаваемые в г. Александровске.

Выводы

Деревообрабатывающая промышленность может иметь значительные перспективы развития, при условии перехода на постоянное лесопользование (жесткое соответствие рубки древесины расчетной лесосеке, расширение углубленной переработки древесины и использования отходов, а также при активном развитии лесовосстановительных работ).

Из других природных ресурсов в промрайоне добывается химическое сырье (известняки для производства соды), а также отдельные виды строительных материалов. Запасы этих полезных ископаемых позволяют сохранить их добычу.

В районе планируется дальнейшее развитие отраслей машиностроения и энергетики. Эти отрасли являются традиционными для района и составляют базу для экономического развития.

Развитие района во многом будет определяться эффективной реализацией комплексной программы развития г. Александровска за счет формирования и развития многоотраслевой экономики.

Сельское хозяйство

На территории района выделены земельные участки  крестьянским фермерским хозяйствам.

Основная доля личных подсобных хозяйств  приходится на Скопкортненское сельское поселение 35 %. Удельный вес личных подсобных  хозяйств, расположенных на территориях городских поселений составляет: на территории Александровского поселения - 32 %, Яйвинского – 15 % и В-Вильвенского - 18%.

Общая площадь земли, занимаемой крестьянско-фермерскими хозяйствами, составляет 236,1 га, в среднем на хозяйство приходится 12,4 га. Количество посевных площадей  - 2,8 тыс. га., из них посевные площади картофеля – 1,2 тыс. га, овощей – 0,3 тыс. га, зерновых культур – 0,1 тыс. га. Посевные площади за период 2004-2006 гг. уменьшились на 0,4 тыс. га (таблица 2.7).

Таблица 2.7

Основные показатели сельскохозяйственного производства в Александровском районе

| Показатели | Ед. изм | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Продукция сельского хозяйства | млн. руб. | 183,3 | 301.4 | 219,7 (32 место) |
| Посевные площади всех с\х культур | тыс. га | 3,0 | 2.8 | 2,7 |
| Посевные площади зерновых культур | тыс. га | 0,1 | 0.1 | 0,1 |
| Поголовье КРС | тыс. гол. | 1.3 | 1,5 | 1,4 |
| Рентабельность финансово-хозяйственной деятельности крупных и средних с/х организаций | % | -2,8 | -39.4 | -37,1 |
| Количество с/х предприятий (крупных и средних) | ед. | 2 | 2 | 1 |
| Количество КФХ | ед. | 24 | 19 | 2 |
| Среднегодовая численность работающих | чел |  | 831 | 670 |
| Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве, рублей | руб. | - | 4117,8 | 4757,2 |
| Валовое производство зерна в весе после доработки | тыс. т | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Валовой сбор овощей | тыс. т | 7,1 | 6,6 | 6,3 |
| Валовой сбор картофеля | тыс. т | 10,3 | 14,4 | 11,2 |
| Валовое производство молока | тыс.т | 2,2 | 2,0 | 2,0 |
| Валовое производство мяса | тыс.т | 1,0 | 3,0 | 1,5 |
| Реализация зерна | т | 37 | 13 | 30 |
| Реализация картофеля |  | 1352 | 1526 | 1176 |
| Реализация овощей | т | 862 | 3438 | 1396 |
| Реализация молока | т | 492 | 480 | 455 |
| Реализация мяса (скот и птица) | т | 862 | 3438 | 1396 |

На территории Александровского муниципального района осуществляют деятельность СПК «Колхоз Вильвенский», работающий по направлениям «животноводство» и «растениеводство», подсобные хозяйства ОАО «АМЗ», ГУП УТ - 389/14 ГУИН МЮ РФ занимаются выращиванием и реализацией скота.

Район располагает незначительными площадями сельскохозяйственных угодий, кроме того, баллы бонитета почв ниже соответствующей оценки почв в целом по краю, что свидетельствует о более сложных условиях производства. Из этого следует, что в настоящее время нет оснований рассчитывать на активное перспективное развитие сельскохозяйственной отрасли в районе. В настоящее время продуктивность сельскохозяйственных угодий находится на довольно низком уровне.

Анализируя сложившуюся ситуацию в сельском хозяйстве, можно отметить  наиболее благоприятное развитие на территории муниципального района деятельности личных подсобных хозяйств и индивидуальных предпринимателей

Малое предпринимательство

В зависимости от содержания деятельности на территории района характерны такие виды малого предпринимательства как:

услуги в сфере ЖКХ,  транспорт, сельское хозяйство, бытовые – 27,2 %

услуги в сфере торговли – 72,8  %

Развитие  малого бизнеса способствует решению проблемы создания рабочих мест и трудоустройства граждан.

Динамика показателей отражает положительную тенденцию, отражающую активное участие субъектов малого бизнеса в размещении заказов для муниципальных нужд.

На территории Александровского района создан и осуществляет свою деятельность муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства, который осуществляет микрокредитование малого бизнеса, а также консультативное и методическое содействие по вопросам развития предпринимательства.

Развитие малого предпринимательства является одним из перспективных направлений развития экономического потенциала района. Для создания и обеспечения инфраструктуры субъектов малого предпринимательства реализуется программа «Поддержка малого предпринимательства Александровского муниципального района на 2007-2010 гг.», также создан Координационный совет по развитию предпринимательства, который осуществляет координацию действий заинтересованных лиц по вопросам поддержки и развития предпринимательства.

## 2.2. Социальная инфраструктура

### 2.2.1.Система образования

Основные показатели системы образования Александровского района представлены в таблице 2.8.

Таблица 2.8

Динамика показателей системы образования (на начало учебного года)

| № п/п | Образовательные учреждения | 2004 | 2005 | 2006 | Темп роста (снижения) 2006 г. к, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2004 г. | 2005 г. |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения (ед.) | 22 | 22 | 21 | 95,5 | 95,5 |
|  | В них воспитанников (чел.) | 1880 | 1827 | 1793 | 95,4 | 98,1 |
| 2 | Учреждения основного общего образования (ед.) | 5 | 4 | 4 | 80 | 100 |
|  | В них обучающихся (чел.) | 92 | 96 | 64 | 69,6 | 66,7 |
| 3 | Учреждения среднего (полного) общего образования (ед.) | 9 | 9 | 9 | 100 | 100 |
|  | В них обучающихся (чел.) | 4019 | 3729 | 3448 | 85,8 | 92,5 |
| 4 | Вечерние (сменные) общеобразовательные школы (ед.) | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 |
|  | В них обучающихся (чел.) | 200 | 145 | 135 | 67,5 | 93,1 |
| 5 | Образовательные учреждения для детей с ограниченными возможностями здоровья (ед.) | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 |
|  | В них обучающихся (чел.) | 76 | 79 | 85 | 111,8 | 107,6 |
| 6 | Учреждения дополнительного образования (ед.) | 7 | 7 | 10 | 142,9 | 142,9 |
|  | В них обучающихся | 4320 | 4127 | 3239 | 75 | 78,5 |
| 7 | Начальные и средние профессиональные учебные заведения (общее число обучающихся): | 924 | 870 | 878 | 95 | 100,9 |
|  | ГОУ начального профессионального образования Профессиональное училище № 7 | 410 | 392 | 408 | 99,5 | 104,1 |
|  | Александровский филиал ГОУ среднего профессионального образования Кизеловский горный техникум | 514 | 478 | 470 | 91,4 | 98,3 |

На территории образовательную деятельность осуществляют 48 учреждений. Фактическая наполняемость дошкольных учреждений составляет 98 %, а общеобразовательных лишь 76 %.

Основной целью системы образования является повышение качества образовательных услуг в муниципальном образовании. Реализация поставленной цели будет осуществляться посредством выполнения следующих задач:

- лицензирование учреждений образования;

- создание условий для полноценного развития личности.

Совершенствование системы образования на территории района  проводится по нескольким направлениям:

- мероприятия, связанные с развитием дошкольного образования, прежде всего, обеспечение увеличения мест в дошкольных учреждениях;

- поддержка инновационных учебных заведений, организация и проведение соответствующих семинаров, выставок, курсовые подготовки педагогов, проведение фестивалей и др.;

- развитие дополнительного образования в районе, посредством проведения профессиональных конкурсов, развития и поддержки детских и молодежных общественных инициатив, творчества и т.д.

Таким образом, комплекс реализуемых на территории мероприятий позволит совершенствовать существующую систему образования, посредством повышения качества образовательных услуг.

### 2.2.2. Культура и спорт

В настоящее время на  территории Александровского муниципального района в сфере культуры, физкультуры  и спорта осуществляют деятельность 4 учреждения культурно-досугового типа, 3 учреждения клубного типа, 12 библиотек, 2 спортивных комплекса, 2 музея. Переданы в управление образования района музыкальные школы, являющиеся учреждениями дополнительного образования.

Ежегодный охват населения массовыми мероприятия приближается к 90%. В спортивных кружках и объединениях  занимаются порядка 3000 человек,  более 1500 детей до 14 лет посещают творческие кружки различного направления. В направлении развития туризма на территории также работают автономная общественная организация активного отдыха «Велес», общественная организация экологического туризма «Интелекша», учреждение дополнительного образования МПМ ВСК «Олимп», клуб «Кальцит», охватывая ежегодно туристическими услугами более 600 детей и около 300 человек взрослого населения.

Состояние системы культуры в районе характеризуется, с одной стороны, все увеличившимися потребностями населения к качеству культурного обслуживания, с другой стороны, стареющей материальной базой, хроническим недофинансированием на фоне активной, действительно творческой работы работников сферы культуры.

На данном этапе развития  современного общества наиболее востребованными из всех учреждений культуры являются библиотеки. В библиотеки приходят не только для получения информации, но и ради встреч с интересными людьми, общения с друзьями, обсуждения волнующих вопросов. Более 15000 жителей района являются читателями библиотек, из них около 5000 детей до 14 лет.

Александровский муниципальный район обладает богатым историко-культурным наследием и связан с именами выдающихся людей, такими как А. П. Чехов, Б. Л. Пастернак, Б. И. Збарский, В. И. Немирович - Данченко, А. П. Гайдар, И. Левитан, И. Серебров – Тихонов, Сафрон Согра (первооткрыватель асбеста) и многие другие.

Важным звеном в системе культурно – досуговой сферы района являются музеи, расположенные в г. Александровске и п. Яйва. Музеи имеют преимущественно краеведческий профиль, собрание фондов которого документируют историю, культуру и природу муниципального образования. Музеи имеют постоянную экспозицию и сменную выставку. Более 7000 человек  посещают за год учреждения музейного типа.

Уникальны своей неординарностью: мини-музеи Б.Пастернака во Всеволодо-Вильвенских библиотеке и школе; музей образования в МОУ «Гимназия»; коллекция камней и минералов нашего края в туристическом клубе «Кальцит», музей машиностроительного завода. В настоящее время на территории Всеволодо-Вильвенского городского поселения идут восстановительные работы бывшего дома Збарского, в котором жил Б. Пастернак, на месте которого планируется открытие музейного комплекса «Культурный центр «Дом Пастернака».

В Александровске пользуются большой популярностью многие виды спорта в том числе: футбол, волейбол, баскетбол, легкая атлетика, лыжи и др. Интерес населения к массовой физической культуре и спорту, а также к высоким спортивным результатам неуклонно растет.

На территории района находится 8 зданий и сооружений, являющихся объектами культурного наследия регионального значения и 11 памятников археологии регионального значения.

Кадровый состав  учреждений культуры, физкультуры  и спорта составляет 312 человек, в том числе учреждениях культуры 190 человек, в учреждениях физкультуры и спорта 79 человек, в библиотеках 43 человека.

Деятельность  учреждений культуры, физкультуры и спорта  направлена на  расширение перечня оказываемых платных и бесплатных  услуг и их качества, а также привлечение большего круга посетителей.

На данном этапе развития территории имеют место существенные проблемы:

- снижение культурного уровня у населения;

-ухудшения состояния физического здоровья населения;

-ухудшения материально-технической базы  учреждений культуры, физкультуры и спорта;

-низкого уровня кадрового обеспечения;

-низкой заработной платы работников в учреждениях культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта.

Таким образом, основными задачами  являются:

- создание условий для развития культуры, молодежной политики, туризма, физкультуры и спорта (в первую очередь приоритетных направлений) и всестороннего участия граждан в культурной и спортивной жизни района;

- активизацию рыночных механизмов посредством структурной реорганизации в отдельных секторах развития культуры, молодежной политики, туризма, физкультуры и спорта;

- повышение роли культуры, молодежной политики, туризма,  физкультуры и спорта в укреплении институтов гражданского общества, формировании социально активной личности, защите социально уязвимых категорий граждан;

- сохранение историко-культурного наследия, обеспечение доступности художественных ценностей;

- концентрацию бюджетных средств на приоритетных направлениях развития указанных выше сфер.

### 2.2.3. Здравоохранение

В Александровском муниципальном районе медицинскую помощь оказывает МУ «АЦГБ», которая включает в себя стационарную круглосуточную коечную сеть на 197 мест, в том числе в г. Александровске 82 места, в В-Вильвенском подразделении 60 мест и в Яйвинском подразделении 55 мест.

Амбулаторно-поликлиническая служба представлена 3 поликлиниками в г. Александровске, в п. Яйва и в п. Всеволодо-Вильва. Мощность поликлиник в целом составляет 960 посещений в смену.

Таблица 2.9

Основные показатели учреждений здравоохранения района

| Показатели | 2005 г. | 2006 г. |
| --- | --- | --- |
| Число больничных коек, ед. | 265 | 197 |
| Число посещений в смену, ед. | 960 | 960 |
| Число врачей всех специальностей, чел. | 75 | 72 |
| Численность среднего медицинского персонала, чел. | 344 | 370 |

Показатели объемов предоставления медицинских услуг в Александровском районе представлена в таблице 2.10.

Таблица 2.10

Показатели объемов предоставления медицинских услуг

| Показатели | Единица измерения | Отчетный период 2006г. | Плановый период |  |  | Целевое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007г. | 2008г. | 2009г. |  |
| Объем амбулаторно-поликлинической помощи | число посещений на 1000 населения | 5900 | 8175 | 10450 | 12725 | 15000 |
| Объем стационарной помощи | число койко-дней на 1 000 населения | 1842,7 | 1757,1 | 1671,5 | 1585,9 | 1500,0 |
| Объем помощи в дневных стационарах всех типов | дней лечения на 1000 населения | 489,8 | 542,3 | 594,8 | 647,3 | 700,0 |
| Объем оказанной скорой медицинской помощи | количество вызовов на 1 000 населения | 341,3 | 318,5 | 295,7 | 272,9 | 250,0 |
| Уровень госпитализации | на 100 человек населения | 17,4 | 17,5 | 17,7 | 17,8 | 18,0 |
| Длительность пребывания в круглосуточных стационарах | дней | 10,6 | 10,5 | 10,4 | 10,2 | 10,0 |

На сегодняшний день основными проблемами системы муниципального здравоохранения являются:

- недостаточная укомплектованность врачебными кадрами,

-  износ медицинского оборудования, санитарного автотранспорта – 65%;

- недостаточная оснащенность медицинских учреждений диагностическим оборудованием, что значительно увеличивает срок ожидания диагностических исследований;

- несоответствие материально-технической базы учреждений здравоохранения необходимым требованиям.

Таким образом, основными задачами в системе здравоохранения района являются:

- внедрение системы профилактики заболеваемости населения, в том числе заболеваний социального характера, стимулирование здорового образа жизни;

- повышение квалификации медицинского персонала, создание условий для притока на территорию квалифицированных специалистов по узким врачебным профессиям;

- укрепление материально-технической базы медицинских организаций в соответствии с необходимыми требованиями.

## 2.3. Демографическая ситуация

В настоящее время численность населения Александровского муниципального района составляет 34 554 человека. В период с 2006 г. наблюдается снижение численности, которое составило 1,8%. В прогнозном варианте также существуют предпосылки сохранения данной тенденции.

Анализируя демографическую ситуацию в районе можно сделать следующие выводы:

- В период с 2006 г. существует тенденция к стабилизации рождаемости. Однако при этом следует учитывать ряд факторов, влияющих на данный показатель, таких как социально-экономическая ситуация, цикличность рождаемости и т.д., которые могут негативно повлиять на изменение рождаемости. По данным Росстата  в Александровском районе в проектном сроке не прогнозируется резкого увеличения рождаемости.

- Следует отметить положительную тенденцию сокращения естественной убыли населения. В течение рассматриваемого периода прогнозируется снижение смертности населения.

- На численность населения Александровского района  влияет отрицательное миграционное сальдо, прогнозируемое в течение всего проектного периода. Причиной оттока населения является ограниченное предложение на рынке труда, отсутствие возможности получения профессионального образования и переподготовки.

- Одной из важных тенденций, определяющих основные мероприятия территориального планирования, является изменение численности детей дошкольного и школьного возраста. Согласно принятому варианту до 2012 г. и 2016 г. отмечается незначительный рост численности детей соответственно дошкольного и школьного возраста. Данные изменение, в свою очередь, не вызывают необходимости в строительстве дополнительных объектов системы образования

Прогноз демографической ситуации, принятый  на проектный срок (базовый вариант) представлен в таблице 2.11. Взаимосвязь демографических показателей продемонстрирована  на рисунке 2.1.

С целью определения перспективы территориального развития района на основе базового варианта также осуществлен прогноз демографических показателей для г Александровска, городских и сельского поселений (таблицы 2.11.1, 2.11.2, 2.11.3,2.11.4, 2.11.5,2.11.6, рисунок 2.2).

Для анализа потребности в учреждениях дошкольного и школьного образования был произведен прогноз численности детей на проектный срок (рисунок 2.3, 2.4). Существующие объекты системы образования в районе позволяют удовлетворить потребности населения в образовательных услугах.

В рамках территориального планирования также имеет место оптимистический прогноз развития демографической ситуации (таблица 2.12, рисунок 2.5), основу которого составляют значительный стабильный естественный прирост населения и положительное миграционное сальдо. При этом следует отметить, что при развитии оптимистического варианта рост численности населения составит 3%, что в существенной степени не может повлиять на перспективу развития Александровского района.

.

| Таблица 2.11 Показатели | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число родившихся | 398 | 382 | 436 | 459 | 466 | 402 | 400 | 398 | 392 |
| Число умерших | 816 | 705 | 665 | 669 | 594 | 614 | 603 | 590 | 570 |
| Коэффициент рождаемости | 11,2 | 10,8 | 12,5 | 13,3 | 13,6 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,7 |
| Коэффициент смертности | 22,9 | 20,0 | 19,1 | 19,4 | 17,4 | 18,0 | 17,8 | 17,5 | 17,0 |
| Естественный прирост | -418 | -323 | -229 | -210 | -128 | -212 | -203 | -192 | -178 |
| Коэффициент естественной убыли | -11,7 | -9,2 | -6,6 | -6,1 | -3,7 | -6,2 | -6,0 | -5,7 | -5,3 |
| Миграционный прирост (+)/ убыль (-) | +27 | -101 | -51 | -156 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| Численность населения | 35649 | 35258 | 34834 | 34554 | 34188 | 34103 | 33900 | 33710 | 33530 |
| Дети дошкольного возраста |  |  | 1847 |  |  | 2474 | 2475 | 2489 | 2446 |
| Дети школьного возраста |  |  | 3425 |  |  | 3833 |  |  |  |

Анализ и прогноз демографической ситуации в Александровском муниципальном районе  (базовый вариант)

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 384 | 375 | 366 | 351 | 343 | 328 | 316 | 310 | 308 | 300 | 291 | 289 | 284 | 282 |
| 560 | 554 | 544 | 541 | 516 | 522 | 525 | 528 | 531 | 530 | 526 | 529 | 528 | 524 |
| 11,5 | 11,3 | 11,1 | 10,7 | 10,5 | 10,1 | 9,8 | 9,7 | 9,7 | 9,5 | 9,3 | 9,3 | 9,2 | 9,2 |
| 16,8 | 16,7 | 16,5 | 16,5 | 15,8 | 16 | 16,3 | 16,5 | 16,7 | 16,8 | 16,8 | 17 | 17,1 | 17,1 |
| -176 | -179 | -178 | -190 | -173 | -194 | -209 | -218 | -223 | -230 | -235 | -240 | -244 | -242 |
| -5,3 | -5,4 | -5,4 | -5,8 | -5,3 | -6,0 | -6,5 | -6,8 | -7,0 | -7,3 | -7,5 | -7,7 | -7,9 | -7,9 |
| -4 | -1 | -2 | 0 | 3 | 4 | 0 | -3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 |
| 33350 | 33170 | 32990 | 32800 | 32630 | 32440 | 32231 | 32010 | 31790 | 31560 | 31325 | 31091 | 30855 | 30616 |
| 2377 | 2351 | 2315 | 2266 | 2211 | 2147 | 2079 | 2014 | 1956 | 1905 | 1853 | 1814 | 1782 | 1754 |
| 4048 | 4024 | 4006 | 3922 | 3812 | 3739 | 3653 | 3563 | 3473 | 3381 | 3288 | 3202 | 3120 | 3051 |

Рисунок 2.1. Анализ  демографических показателей (базовый вариант)

Таблица 2.12

Анализ и прогноз демографической ситуации в Александровском муниципальном районе  (оптимистический вариант)

| Показатели | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число родившихся | 398 | 382 | 436 | 459 | 466 | 518 | 528 | 531 | 534 |
| Число умерших | 816 | 705 | 665 | 669 | 594 | 601 | 586 | 569 | 558 |
| Коэффициент рождаемости | 11,2 | 10,8 | 12,5 | 13,3 | 13,6 | 15,1 | 15,4 | 15,5 | 15,6 |
| Коэффициент смертности | 22,9 | 20,0 | 19,1 | 19,4 | 17,4 | 17,5 | 17,1 | 16,6 | 16,3 |
| Естественный прирост | -418 | -323 | -229 | -210 | -128 | -82 | -58 | -38 | -24 |
| Коэффициент естественной убыли | -11,7 | -9,2 | -6,6 | -6,1 | -3,7 | -2,4 | -1,7 | -1,1 | -0,7 |
| Миграционный прирост | +27 | -101 | -51 | -156 | 2 | 2 | 18 | 23 | 14 |
| Численность населения | 35649 | 35258 | 34834 | 34554 | 34188 | 34320 | 34280 | 34265 | 34255 |
| Детей дошкольного возраста |  |  | 1847 |  |  | 2743 | 2872 | 3019 | 3118 |
| Детей школьного возраста |  |  | 3425 |  |  | 4226 |  |  |  |

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 528 | 526 | 523 | 511 | 505 | 492 | 484 | 482 | 476 | 478 | 483 | 485 | 486 | 488 |
| 548 | 532 | 520 | 507 | 491 | 472 | 452 | 436 | 438 | 436 | 434 | 432 | 433 | 431 |
| 15,4 | 15,3 | 15,2 | 14,8 | 14,6 | 14,2 | 13,9 | 13,8 | 13,6 | 13,6 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 |
| 16,0 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| -21 | -7 | 3 | 3 | 14 | 21 | 31 | 45 | 39 | 42 | 49 | 53 | 53 | 57 |
| -0,6 | -0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 1,3 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 |
| 46 | 77 | 68 | 81 | 69 | 73 | 79 | 58 | 67 | 79 | 79 | 77 | 77 | 53 |
| 34280 | 34350 | 34421 | 34505 | 34588 | 34682 | 34792 | 34895 | 35001 | 35122 | 35250 | 35380 | 35510 | 35620 |
| 3152 | 3165 | 3170 | 3153 | 3127 | 3085 | 3041 | 2997 | 2949 | 2916 | 2894 | 2886 | 2889 | 2896 |
| 4865 | 4991 | 5130 | 5206 | 5217 | 5196 | 5162 | 5115 | 5060 | 5004 | 4959 | 4918 | 4881 | 4858 |

-4181

-323

-229

-135

-100

-82

-58

-38

-24

-21

-7

3

3

14

21

31

45

39

42

49

53

53

57

35649

35258

34834

34554

34188

34320

34280

34265

34255

34280

34350

34421

34505

34588

34682

34792

34895

35001

35122

35250

35380

35510

35620

-600

-400

-200

0

200

400

600

800

1000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

33000

34000

35000

36000

Число родившихся

Число умерших

Естественный прирост

Миграционный прирост

Численность населения

Рисунок 2.2. Анализ  демографических показателей (оптимистический  вариант)

# 3. Этапы реализации предложений по территориальному планированию

Реализацию предложений по территориальному планированию целесообразно  рассматривать в два этапа, каждый из которых составляет 10 лет. На первом этапе (2008-2018 гг.) необходимо реализовывать первоочередные задачи, определенные на основе существующего социально-экономического положения района и выявленного потенциала ресурсов. На втором этапе следует учитывать появление новых возможностей, которые должны учитываться в предлагаемых мероприятиях.

На втором этапе (2018-2028 гг.) сформированные стратегические варианты территориального развития могут реализовываться до периода существования ресурсов и экономической целесообразности. При этом с основными вариантами территориального развития следует рассмотреть альтернативные варианты, ориентированные на инновационное развитие экономики и применение новых технологий с привлечением имеющихся и абсолютно новых территориальных ресурсов.

Выбор вариантов может быть основан на определении конкретных направлений экономической деятельности или на определении мест размещения зон перспективного развития с различной сферой использования территории в экономической деятельности. Эти варианты можно использовать, рассчитывая на привлечение стратегических инвесторов, имеющих собственные инвестиционные предпочтения.

Следует помнить, что определение мест размещения конкретных объектов (включая зоны перспективного развития) находится в компетенции органов местного самоуправления сельских поселений и устанавливается в процессе градостроительного зонирования и разработки генеральных планов поселений. По мере развития сельских поселений как саморазвивающихся территорий будет возрастать их роль в процессах регулирования, прежде всего экономической деятельности на своей территории, тогда как район все в большей степени будет заниматься обслуживанием и развитием инфраструктуры. На основе проведенной комплексной оценки территории, ресурсного потенциала, демографической ситуации  и прочих факторов наиболее реалистичным является базовый вариант.

Базовый вариант развития

Базовый вариант предусматривает умеренное экономическое развитие  района за счет более значительного расширения существующих предприятий и организаций, функционирующих в отраслях машиностроения, электроэнергетики, а также активное развитие малого предпринимательства в сфере лесной и обрабатывающей промышленности.

При этом значительный миграционный приток трудовых ресурсов не предполагается. Кроме этого стабильно будет существовать отток трудоспособного населения в связи с более благоприятной ситуацией на рынке труда в соседних промышленных зонах. Следовательно, необходимо ориентироваться только на собственные возможности.

Принятый вариант развития экономики района с ориентацией только на собственные ресурсы не предусматривает значительного притока населения и следовательно не намечает полного освоения всех резервных зон и площадок.

В данном варианте предусматривается усиление роли основных центров и в первую очередь предлагается осваивать площадки вблизи центров.

Исходя из этого произведен расчет перспективной численности населения на расчетный срок до 2028 г. При этом также учитывается, что в этом случае с каждым годом возрастная структура будет омолаживаться, и следовательно, постепенно будет увеличиваться естественный прирост.

Условие реализации данного предложения состоит в проведении эффективных мероприятий, направленных на сокращение оттока трудовых ресурсов за пределы района, к основным из которых относятся:

- улучшение условий и организации труда;

- обеспечение развитой инженерной инфраструктуры, полностью благоустроенным жилищным фондом, повышение уровня культурно-бытового обслуживания;

- совершенствование системы образования, создание собственных учебных заведений по подготовке кадров,  обеспечение молодых специалистов  жильем на льготных условиях;

- подготовка кадров из собственных трудовых ресурсов для существующих отраслей производств на территории района;

- проведение профориентационных мероприятий.

Все эти мероприятия в значительной степени направлены на закрепление собственных трудовых ресурсов и на этой основе будут способствовать умеренному развитию и стабилизации социально-экономического положения района.

Альтернативный вариант (оптимистический)

Альтернативный вариант развития (оптимистический) предполагает активное экономическое развитие  района. Это возможно в случае реализации следующих мероприятий:

- развитие добывающей промышленности;

- создание крупного конкурентоспособного  производства по переработке древесины;

- организация высокотехнологичного производства с использованием новейших технологий;

- позиционирование района как  логистического центра с соответствующей инфраструктурой.

Реализации одного из предложенных вариантов будет способствовать импульсивному росту экономики, что в свою очередь вызовет приток населения. Благоприятные социально-экономические условия будут стимулировать увеличение естественного прироста населения в районе, что в совокупности позволит увеличить численность населения района (оптимистический прогноз).

Таким образом, для развития альтернативного (оптимистического) варианта необходимо решение следующих задач:

- привлечение внешних инвестиций для создания новых производств;

- подготовка инвестиционных площадок, разработка и предложение проектов;

- совершенствование инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры4

- привлечение квалифицированных специалистов из других  городов и регионов.

Следует отметить, что решение данных задач возможно в результате  значительных финансовых потоков при достаточно длительном сроке окупаемости инвестиций с высокой степенью риска.

Таким образом, предложенный вариант развития района может рассматриваться как альтернативный, а некоторые предложения могут быть реализованы также и в базовом варианте.

Основные рекомендации при реализации стратегических вариантов территориального развития

При реализации варианта территориального развития на протяжении всего периода необходимо решение задач, обеспечивающих социальное развитие территории:

1. Развитие инфраструктуры социального обслуживания должно осуществляться в соответствии с вариантами территориального развития с приближением центров оказания социальных услуг к населенным местам и местам приложения труда. В среднесрочном периоде следует выровнять уровень оказания социальных услуг учреждениями районного значения до общекраевого; обеспечить повышение качества социальных услуг; обновить основные фонды социальных учреждений.

2. Следует создать больше возможностей для культурного, спортивного досуга молодежи и для самореализации молодого поколения внутри района. Оказывать больше содействия развитию молодежной политики.

3. Важное значение имеет развитие и перепрофилирование начального, среднего профессионального и дополнительного образования (пересмотр существующих специальностей и ввод новых) для обеспечения кадрами развивающейся экономики района.

4. Необходимо уделить значительное внимание созданию и развитию комплекса услуг, для достойного отдыха и оздоровления населения пенсионного возраста.

Для обеспечения и стимулирования процесса территориального развития рекомендуется решение следующих задач:

1. Целесообразно стимулировать объединение и развитие малого и среднего предпринимательства, создать фонды и союзы поддержки малого и среднего бизнеса (кредитные союзы и т.п.).

2. Необходима информационная поддержка развития района. Следует создать информационный ресурс для накопления и продвижения информации о районе и его потенциале. Мобилизованный информационный ресурс также будет использоваться для оказания своевременной информационной поддержки внутри района (изменение законодательства, рыночные изменения и т.п.).

3. Для реализации средних и крупных проектов следует максимально мобилизовать ресурсы района (инвестиционные, человеческие, и т.п.), а в случае нехватки таковых привлекать частные, краевые и федеральные.

4. Необходимо продолжение территориального планирования и градостроительного зонирования на поселенческом уровне (разработка программ социально-экономического развития и генеральных планов поселений).

Предложенные варианты и этапы реализации территориального развития района должны конкретизироваться и учитываться при разработке проектов комплексного социально-экономического развития района, генеральных планов поселений, проектов зон охраны памятников истории и культуры, инженерной и транспортной инфраструктуры, охраны природы и т.д.

# 4. Мероприятия по территориальному планированию

## 4.1. Функционально-планировочная структура  Александровского района

Планировочная структура Александровского муниципального района является частью общей планировочной структуры Пермского края. Планировочные центры рассматриваемой территории планировочными осями, на которых они расположены, тесно взаимосвязаны с ядром структуры края - городом Пермь и главными центрами юго-восточной и северо-восточной частей – городами Кунгур, Чусовой, Лысьва, Березники, Соликамск.

Главные транспортно-планировочные оси территории: железнодорожные магистрали Екатеринбург – Чусовой – Березники – Соликамск; Соликамск – Березники - Кизел – Пермь, а также автомобильная дорога регионального значения Кунгур - Соликамск.

Главным планировочным центром территории является г. Александровск. Второстепенные планировочные центры – пгт. Яйва, пгт. Всеволодо-Вильва.

Основной задачей градостроительной деятельности является оптимизация  пространственной структуры территории с учетом влияния ряда факторов (социальных, экономических, природных, историко-культурных и прочих). Разработанная таким образом структура должна способствовать обеспечению прогрессивного развития территории, а также интеграции субъектов в рамках  реализации стратегии устойчивого развития.

В основу системы территориального планирования положен принцип функционального деления территории. Функциональные зоны по определению, содержащемуся в Кодексе, представляют собой зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение. Кроме понятия "функциональные зоны" градостроительное и земельное законодательство оперирует понятием "территориальные зоны", к которым относятся зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты. Одна из важнейших задач, решаемых в проекте, - укрепление планировочных центров рассматриваемой территории, которое заключается в усилении их экономической базы, развитии жилищного, культурно-бытового строительства и инженерной инфраструктуры, а также повышение их роли как опорных центров системы расселения.

В проекте определены основные функционально-планировочные зоны естественного использования территории, к ним отнесены:

- зона городского строительства и размещения промышленности, располагается вдоль главных транспортно-планировочных осей и в зонах влияния главного планировочного центра;

- к зоне преимущественного развития сельского хозяйства отнесены все территории, занимаемые в настоящее время;

- для зон преимущественного рекреационного использования намечены территории, занятые, в основном, защитными лесами, с благоприятными ландшафтными условиями, благоприятной водообеспеченностью, расположенные вблизи водоемов и транспортных коммуникаций;

- зона преимущественного лесохозяйственного использования, занимает северо-восточную и восточную части территории района,

- зона преимущественного лесовосстановления - это западные территории лесов района, где уже практически закончена лесоэксплуатация;

- к зоне охраны природы отнесены территории по низовью реки Чаньва и в среднем течении реки Яйва, ввиду местонахождения на этих территориях многочисленных пещер, карстовых арок, гротов, выходов скальных пород и т.д., являющихся памятниками природы.

Предложения по размещению основных функциональных зон непосредственно увязано с предложениями по участкам поисков площадок для различного вида освоения хозяйственной деятельности.

Выбор резервных зон

Резервные площадки, рекомендуемые для промышленного и жилищного строительства.

К резервным площадкам отнесены те территории, градостроительный потенциал которых обеспечивает возможность размещения комплекса промпредприятий или селитебных образований,  при этом в качестве основных критериев выбора определена необходимость соблюдения следующих условий:

- в части водоснабжения: возможность водоотбора не менее 1,5м3/сек. в естественных условиях и 0,5м3/сек в условиях регулирования стока рек;

- в части транспорта: наличие железной дороги или удаленность от нее на расстояние не более 10 км, а также наличие автодороги III и IV категории;

- в части территории: наличие площадки размером не менее 100 га, с благоприятными или относительно-благоприятными инженерно-строительными условиями.

Все рекомендуемые под размещение площадки для градостроительного освоения территории, размещены вдоль основной железнодорожной и автодорожной магистрали Чусовой - Соликамск, а также вдоль железной дороги Пермь – Соликамск на территориях эксплуатационных лесов.

При окончательном решении вопросов размещения того или промкомплекса и сопутствующего селитебного образования, все характеристики должны быть уточнены путем проведения специальных изысканий (инженерно-геологических, гидрогеологических, гидрологических), а также обновления транспортных, экономических, энергетических, землеустроительных,  социальных и экологических данных на момент выбора площадки, и составлением расширенной проектной документации.

Резервные рекреационные зоны

При выборе резервных рекреационных зон учитывалась ценность архитектурно-ландшафтных характеристик территорий.

Отдавалось предпочтение зонам, природный потенциал которых наиболее благоприятен в этих условиях для размещения учреждений длительного и кратковременного отдыха. Кроме того, в качестве основных критериев выбора резервных зон определена необходимость соблюдения следующих условий:

- в части архитектурно-ландшафтных составляющих, наличие водных пространств, удаленных от площадок на расстояние не более 5км, лесных массивов лесистостью более 40% и живописного ландшафта, а также учитывается степень допустимой ландшафтной нагрузки;

- в части транспорта - наличием магистральных железных и автомобильных дорог III и IV категорий на расстоянии до 25 км от рекомендуемых зон;

- в части территории - наличием площадки с благоприятными или относительно благоприятными инженерно-строительными условиями.

Зоны, рекомендуемые для рекреационного освоения, размещаются на реках Яйва и Чаньва.

Резервные сельскохозяйственные зоны

Принципиальные новые площадки для сельскохозяйственного освоения территории не выделяются, так как в целом условия для этого вида хозяйственной деятельности малоблагоприятны.

Рекомендуется использовать имеющиеся резервы сельхозземель сельхозпредприятий,  в частности на территории эксплуатационных лесов, а также за счет мелиоративного фонда. При этом учитывается необходимость оберегания территории для рекреационных целей, а также природоохранных участков.

С целью повышения эффективности организации жизнедеятельности населения района и дальнейшего развития на первом этапе необходима корректировка и дальнейшая разработка генеральных планов поселений с учетом предложений, представленных в Схеме территориального  планирования Александровского района и в соответствии с комплексной программой социально-экономического развития района и программами поселений.

В целом, в проектном сроке (до 2028 г.) изменение системы административно-территориального деления требует проведения специальных исследований. Проведенный анализ первично установленных границ свидетельствуют о возможности  уточнения границ некоторых поселений с учетом особенностей социально-экономического развития.

### 4.1.1. Системы расселения

Развитие территории в значительной мере зависит от степени решения проблемы рационального расселения населения.

При решении этой проблемы необходимо учитывать следующие важнейшие факторы:

- природные условия данной территории в плане благоприятности проживания населения и влияния на окружающую среду;

- задачи развития и размещения трудовых ресурсов;

- транспортные условия;

- степень решения социальных проблем (жилье, культурно-бытовое обслуживание, отдых);

- исторически сложившиеся особенности освоения данной территории.

Под системами расселения подразумеваются целенаправленно формируемые группы городских и сельских населенных мест различной величины и различного хозяйственного профиля, объединенные развитыми (в соответствии с данным территориальным уровнем) территориально-производственными связями, инженерной инфраструктурой, единой сетью общественных центров социально-культурного обслуживания и мест массового отдыха населения.

Районная система расселения в качестве центра имеет город Александровск. Внутренние связи в основном носят административно-хозяйственный и культурно-бытовой характер.

Районные подсистемы расселения формируются вокруг наиболее крупных периферийных населенных пунктов. В частности, в качестве районных подцентров ранее выделены  пгт. Всеволодо-Вильва,  пгт. Яйва, п. Скопкортная. Цель их организации состоит в приближении объектов районного значения к удаленным поселениям.

Все без исключения населенные пункты попадают в зону влияния межрайонного и районного центров  в границах соответствующих систем расселения.

Важнейшее значение при формировании систем расселения имеет определение перспектив развития каждого населенного пункта,  выявление степени жизнеспособности и установление в каждом из них соответствующего режима строительства.

Следует отметить, что на территории района существуют населенные пункты, перспектива развития которых отсутствует.  Каждый из этих населенных пунктов в силу слабости или отсутствия экономической базы,  а также неблагоприятной демографической структуры в проектируемый период может самоликвидироваться.

Активно-развиваемые населенные пункты. К ним относятся поселения, имеющие устойчивую экономическую базу с перспективами ее дальнейшего развития и за пределами расчетного срока. К ним относят  город Александровск  и поселки городского типа. Режим строительства в этих населенных пунктах предполагает возведение преимущественно капитальных жилых и общественных зданий с полным благоустройством, улучшение транспортных связей. В них предлагается активное расширение существующих и размещение новых промышленных объектов. В системах расселения эти населенные пункты выступают в качестве районного центра, районных подцентров.

Развиваемые населенные пункты. - поселения, экономическая база которых неустойчива и имеет перспективы только на период до расчетного срока; в дальнейшем она может быть ликвидирована, либо переведена на обслуживание населением ближайшего более крупного поселения.

Сохраняемые населенные пункты. Это поселения, экономическая база которых либо отсутствует, либо в ближайшие годы будет ликвидирована. Эти населенные пункты, как правило, небольшие по величине, уже потеряли значительную часть своего населения, а среди оставшихся жителей преобладают лица старших возрастов.

Режим строительства предполагает только ремонт существующих жилых и общественных зданий, а также по желанию жителей строительство индивидуальных домов.

Определить точно, какое количество сохраняемых населенных пунктов останется к расчетному сроку и какая будет в них численность населения, не представляется возможным. В каждом сохраняемом и в большинстве развиваемых населенных пунктов к концу проектируемого периода численность населения имеет тенденцию к сокращению.

В настоящее время, специфика расселения и характер трансформации населенных пунктов полностью соответствуют специфике размещения и динамике производительных сил. При этом главные особенности состоят в следующем:

Большая часть населенных пунктов сосредоточена в западной части района, вдоль главной планировочной оси - железной дороги Чусовой - Соликамск. Здесь сконцентрированы главные производительные силы района и поэтому в полосе шириной  20 км сосредоточены более 90% населения. Наименее заселена восточная предгорная часть района. Здесь имеется порядка 10 небольших населенных пунктов.

Сокращение предприятий лесной промышленности, отсутствие развития сельского хозяйства и новых производств вызвали значительный отток населения за пределы района. Значительное число населенных пунктов - городских и сельских, постоянно уменьшается по численности населения, ряд сельских населенных пунктов находится на грани самоликвидации.

Кроме того, следует учесть, что окраинные населенные пункты района тяготеют к соседним системам расселения. Так, например, пгт.Яива - к Березниковско-Соликамской.

В настоящее время в составе Александровского района образовано 4 поселения, из которых 3 городских - Александровское, Всеволодо-Вильвенское и Яйвинское и 1 сельское – Скопкортненское.

Наиболее крупными населенными пунктами являются  г. Александровск, поселки Яйва, Всеволодо-Вильва, Карьер Известняк и Скопкортная.  Здесь сосредоточено 92 % граждан проживающих в районе. Вышеназванные населенные пункты, за исключением п. Карьер Известняк являются административными центрами вновь образованных поселений.

Административным центром района является город Александровск, в котором проживает 15,6 тыс. чел. или 44 % от общей численности жителей района. В городе функционируют Александровский машиностроительный завод, кирпичный завод, предприятия лесной и пищевой промышленности. В границах Александровского городского поселения ведет разработку каменного карьера подразделение Западуралнеруда. Разнообразно представлена инфраструктура городского хозяйства. Перспективы развития Александровска как административного центра района связаны с расширением производства и дальнейшим развитием машиностроительного предприятия ОАО «АМЗ», а также обновлением и модернизацией объектов городской инфраструктуры.

Птт. Яйва – численность населения  10,6   тыс. чел. На территории поселка расположена Яйвинская ГРЭС, которая является одним из основных объектов экономики Александровского района и оказывает непосредственное влияние на социально-экономическое развитие Яйвинского поселения и района в целом. Одним из мероприятий экономического развития района в проектном сроке является расширение производства Яйвинской ГРЭС, что будет способствовать росту потенциала для  социально-экономического развития поселения.

Одним из перспективных направлений может являться развитие лесной отрасли и переход к глубокой переработке древесины.

Пгт. Всеволодо-Вильва, численность населения 6,6  тыс. чел. Основным объектом экономики является предприятие химической отрасли – ООО «Метил-М». На территории поселения ведется разработка карьеров глин и известняков предприятиями ОАО «БСЗ» (г. Березники) и ОАО «ВСМПО-Ависма». Всеволодо-Вильвенское поселение интересно и перспективно с точки зрения развития культурного потенциала территории. Эти места связаны с пребыванием на пермской земле Б.Пастернака, а также других широко известных исторических личностей.

Также как и город Александровск данные поселки располагают инфраструктурой для обеспечения жизнедеятельности территорий.

Успешное развитие той или иной территории в значительной мере зависит от степени решения проблем рационального расселения населения.

При решении этой проблемы надо учитывать следующие важнейшие факторы:

- природные условия данной территории, как в плане благоприятности проживания, так и в плане влияния  на окружающую среду;

-  задачи развития и размещения производственных сил;

-  транспортные условия;

- степень решения социальных проблем;

- исторически сложившиеся особенности территории.

Под системами расселения подразумеваются целенаправленно формируемые группы населенных мест различной величины и различного профиля, объединенные развитыми территориально-производственными связями, инженерной  инфраструктурой.

Северная часть, особенно поселок Яйва в значительной степени тяготеет к Березниковско-Соликамской групповой  системе населенных мест.

Районная система расселения в качестве центра имеет город Александровск.

Районная подсистема расселения формируется вокруг наиболее крупных периферийных населенных пунктов. В частности, в качестве районных подцентров выделяются пгт. Всеволодо-вильва, пгт. Яйва, п. Скопкортная. Цель их организации состоит приближения объектов районного значения к наиболее удаленным поселениям.

Важнейшее значение при формировании систем расселения имеет определение перспектив развития каждого населенного пункта, выявление степени жизнеспособности.

В силу своей слабой жизнеспособности населенный пункт может самоликвидироваться. В последние годы такая участь постигает мелкие поселения. Остановить   самоликвидацию населенных пунктов сразу нереально. К тому же отставание в экономическом развитии только усугубляет этот процесс. Поэтому не исключено что к 2028 году на данной территории останется около 25 из 39 ныне существующих населенных пунктов.

Информация численности населения по поселениям представлена в таблице 4.2

Таблица 4.1

Состав Александровского муниципального района (на 1.01.2008 )

| Наименование | Центры | Число ПГТ | Число СНП |
| --- | --- | --- | --- |
| Городские поселения |  |  |  |
| Александровское | г. Александровск | - | 6 |
| Всеволодо-Вильвенское | пгт. Всеволодо-Вильва | 1 | 14 |
| Яйвенское | пгт. Яйва | 1 | 10 |
| Сельские поселения |  |  |  |
| Скопкортненское | пос. Скопкортная | - | 5 |

Основную долю в составе Александровского района составляют сельские населенные пункты (таблица 4.2).

Таблица 4.2

Сельские населенные пункты

| № п/п | Наименование | Численность населения | Число хозяйств |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Александровское городское поселение | 894 | 272 |
|  | пос. Луньевка | 285 | 86 |
|  | пос. Башмаки | 57 | 21 |
|  | пос.Лытвенский | 416 | 113 |
|  | дер.Малая Вильва | 3 | 2 |
|  | пос. Талый | 131 | 49 |
|  | дер. Усть-Лытва | 2 | 1 |
| 2 | Всеволодо-Вильвенское городское поселение | 3218 | 1273 |
|  | дер. Большая Вильва | 11 | 1 |
|  | пос. Ивака | 12 | 1 |
|  | пос. Ивакинский Карьер | 381 | 138 |
|  | пос. Карьер Известняк | 2126 | 890 |
|  | дер. Булатово | 5 | 3 |
|  | дер. Гарнова | 10 | 5 |
|  | дер.Гора | 3 | 5 |
|  | дер. Гремяча | 1 | 1 |
|  | дер. Зачерная | 3 | 1 |
|  | дер. Напалкова | 1 | 1 |
|  | дер. Тунегова | 1 | 1 |
|  | дер. Усть-Игум | 5 | 4 |
|  | село Усть_Игум | 655 | 222 |
|  | дер. Шумково | 4 | 2 |
| 3. | Яйвенское городское поселение | 136 | 71 |
|  | пос. База | 5 | 4 |
|  | дер. Вижай | - | - |
|  | пос. Галка | 6 | 5 |
|  | дер. Земельничная | - | - |
|  | дер. Клестово | 7 | 6 |
|  | пос. Люзень, разъезд | 27 | 8 |
|  | дер. Нижняя | 3 | 1 |
|  | село Подслудное | 20 | 10 |
|  | дер. Средняя | 6 | 3 |
|  | пос. Камень | 62 | 34 |
| 4. | Скопкортненское сельское поселение | 686 | 228 |
|  | пос. Скопкортная | 529 | 165 |
|  | дер. Махнева | - | - |
|  | пос. Сухая | 102 | 37 |
|  | пос. Чикман | 52 | 23 |
|  | село Верх-Яйва | 3 | 3 |

Наибольшую долю (68,5  %) составляют сельские населенные пункты с численностью до 50 человек (таблица 4.3). Приведенные данные позволяют говорить об относительно высокой доле мелких населенных пунктов в сельской местности.

Таблица 4.3

Группировка сельских населенных пунктов по численности населения (на 2008 г)

| Основные группы, чел. | Количество населенных пунктов |  |
| --- | --- | --- |
|  | Единиц | % |
| менее 10 | 20 | 57,1 |
| 11-50 | 4 | 11,4 |
| 51-100 | 3 | 8,6 |
| 101-200 | 2 | 5,7 |
| 201-500 | 3 | 8,6 |
| 501-1000 | 2 | 5,7 |
| 1001-3000 | 1 | 2,9 |
| более 3000 | - | - |
| Итого: | 35 | 100 |

В связи с мелкоселенностью возрастают затраты на поддержание дорогостоящей инфраструктуры, комплекса дорог, инженерных систем объектов обслуживания. Особую важность приобретает задача сопряженного развития дорожной сети местного значения, сети поселений и системы объектов социальной сферы. Ее конкретное решение требует учета специфики каждого населенного пункта.

## 4.2. Основные направления социально- экономического развития

Промышленность:

- разработка комплексной программы развития г. Александровска на основе перехода на многоотраслевую экономику;

- поддержка развития существующих предприятий;

- создание условий для размещения и развития новых промышленных предприятий, обновление технологий на существующих предприятиях;

- участие в подготовке квалифицированных кадров и образовательных программах для промышленности.

Сельское хозяйство:

- увеличение объемов производства и видов продукции животноводства и растениеводства, включая производство в КФХ и ЛПХ;

Экологический, оздоровительный и познавательный туризм:

- содействие развитию действующих и создание новых организаций познавательного туризма, преимущественно вблизи археологических памятников и уникальных природных мест;

- содействие созданию инфраструктуры туризма.

Жилищное строительство:

- создание инфраструктуры, обеспечивающей развитие строительства жилых домов, включая подсобные хозяйства в сельских поселениях;

- реализация среднесрочной и долгосрочной программ жилищного строительства.

Малый бизнес:

- привлечение малого бизнеса к участию в реализации вариантов территориального развития (в сфере туризма, жилищного строительства, социального обслуживания,  производства, сферы услуг);

- развитие инфраструктуры придорожного обслуживания на автодорогах района;

- создание равных условий для предпринимателей с обеспечением приоритетного развития местных инициатив;

- развитие сферы малого и среднего предпринимательства на основе развития инновационного управления.

- создание и развитие консультационных  центров.

Социально-культурный блок:

- обеспечение потребностей населения в социальных услугах и развитие инфраструктуры социального обслуживания;

- содействие развитию и перепрофилированию профессионального образования;

- развитие молодежной политики и обеспечение досуга молодежи (вовлечение молодежи в творческую, научную, общественную, спортивную, трудовую, предпринимательскую деятельность и т.п.);

- уменьшение оттока наиболее активной части населения;

- повышение эффективности оказания адресной социальной помощи;

- привлечение деловых кругов к участию в значимых социальных программах.

Инвестиционный блок:

- улучшение инвестиционного климата и создание благоприятных условий для инвестирования;

- создание системы гарантий для инвесторов;

- создание предпринимательских партнерств;

- создание реестра предпочтительных инвестиционных проектов;

- продвижение информации о зонах перспективного развития района;

- осуществление поддержки инвестиционных проектов со стороны администрации района.

Информационный блок:

- создание системы сбора, обработки и анализа информации для выявления тенденций и принятия эффективных управленческих решений;

- накопление, систематизация и продвижение информации о районе, об инвестиционных проектах, о туризме, о продукции, выпускаемой предприятиями района;

Управленческий блок:

- внедрение методов стратегического управления в администрации района и поселений.

Исходя из указанных стратегических задач, необходимо осуществить следующие мероприятия по территориальному планированию:

1. Определить предполагаемое размещение зон перспективного развития в основных отраслях экономической деятельности с учетом предполагаемых сроков их освоения.

2. Определить планируемое размещение населенных мест.

3. Определить планируемое размещение объектов социальной инфраструктуры районного значения в населенных пунктах района.

4. Определить планируемые объемы жилищного строительства жилых домов в населенных пунктах района.

5. Определить планируемое размещение и параметры дорог и транспортных сооружений районного значения с учетом предполагаемых сроков освоения зон перспективного развития.

6. Определить планируемое размещение и параметры объектов электроснабжения районного значения с учетом предполагаемых сроков освоения зон перспективного развития.

Для формирования конкретного представления  о стратегическом развитии Александровского района в соответствии с определенной миссией целесообразно выявить внешние и внутренние факторы, оказывающие влияние на реализацию перспективных направлений.

Внутренние факторы имеют свою основу внутри системы района. Следовательно, существует возможность формирования методов воздействия на эти факторы.

Внешние факторы представлены силами и субъектами, действующими за пределами системы района, которые оказывают влияние на внутренние факторы и, следовательно,  на развитие района в целом. Внешние факторы являются неуправляемыми, поэтому их влияние следует учитывать в стратегии, как заданные условия с учетом прогноза их изменения и воздействия на район.

На основе оценки влияния внешних и внутренних факторов с целью целостного и системного подхода к перспективному развитию района следует проанализировать и систематизировать сильные и слабые стороны, а также возможности и угрозы развития (таблица 4.4).

Таблица 4.4

Внутренние и внешние факторы, сильные и слабые стороны, возможности и угрозы

| Внутренние факторы | Внешние факторы |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Достаточный объем и доступность территориальных ресурсов, которые могут быть использованы в целях территориального развития района. 2. Низкие демографические показатели. 3. Деловая активность в районе. 4.Поведение субъектов экономической деятельности и функционирование экономики района в целом. 5. Инвестиционная привлекательность района. 6. Состояние и уровень развития социальной инфраструктуры района. 7. Уровень духовного, интеллектуального и культурного развития населения района. | 1. Элементы федеральной и региональной политики, влияющие на жизнедеятельность и перспективы развития района. 2. Изменение конъюнктуры рынка в направлении сокращения или увеличения спроса на товарную продукцию, производимую в районе. 3. Близость к дорогам федерального и регионального значения |  |
| Сильные стороны | Слабые стороны |  |
| Географическое положение и экология: - выгодное расположение по отношению к городам и административно-экономическому центру Пермского края; - близость расположения к соседним регионам; - высокий уровень обеспеченности поселений водными ресурсами; - рекреационный потенциал территории. | Географическое положение и экология: - освоение территории района; - наличие крупных промышленных предприятий на территории района. |  |
| Состояние транспортных связей и инженерной инфраструктуры: - наличие железной дороги; - достаточно развитая автодорожная сеть; - потребность в расширении числа объектов придорожной инфраструктуры; - достаточно высокий уровень газификации; -расширение современных коммуникационных средств | Состояние транспортных связей и инженерной инфраструктуры: - система сервисного обслуживания автодорог; - несоответствие параметров и технического состояния автомагистралей размерам существующих транспортных потоков и возможностям пропуска транзитных крупногабаритных транспортных средств; - связи с соседними районами Пермского края. |  |
| Экономические: - многообразные территориальные ресурсы, которые могут быть вовлечены в инвестиционную деятельность; - наличие достаточно развитого предпринимательского сектора; - участие в региональных целевых программах развития; | Экономические: - система банковского и коммерческого кредитования экономики; - стагнирующее состояние некоторых предприятий района; - высокий физический и моральный износ основных фондов (в целом по сельскому хозяйству); - недостаток крупных проектов для привлечения значительных инвестиций в экономику района. |  |
| Социальные: - наличие экономически активного населения; - культурный потенциал; - культурно-историческое наследие; - наличие учреждений культуры и здравоохранения. | Социальные: - рост естественной убыли населения; - старение населения, особенно в сельских поселениях; - недостаточно развитая инфраструктура социального обслуживания населения; - отсутствие возможностей для самореализации молодого поколения. |  |
| Возможности - развитие туристической инфраструктуры; - восстановление существующих и организация новых производств; - развитие социальной инфраструктуры; -повышение профессионального уровня специалистов и управленческих кадров. | Угрозы - изменение конъюнктуры рынка в направлении сокращения спроса на товарную продукцию, производимую в районе; - увеличение оттока активной части населения. |  |

Таким образом, при разработке и выборе перспективных путей и направлений развития Александровского района следует максимально использовать и создавать новые сильные стороны, обходить и уменьшать слабые стороны, эффективно реализовывать и создавать новые возможности, снижая последствия от воздействия угроз.

### 4.2.1. Предложения по формированию «полюсов (точек) роста» и зон экономической активности

Оценку и выбор стратегических вариантов территориального развития Александровского муниципального района целесообразно осуществлять на основе формирования системы приоритетов социально-экономического развития.

Основой системы приоритетов социально-экономического развития являются взаимоувязанные цели.

Повышение качества жизни и создание благоприятных условий для населения является глобальной целью, обеспечивающей стабильное долгосрочное развитие района. Одним из факторов, оказывающих влияние на  формирование таких условий, является развитие полноценной инженерной и транспортной инфраструктуры. При этом данный фактор непосредственным образом воздействует на повышение инвестиционной привлекательности района. В связи с этим, в схеме территориального планирования в полном объеме отражены планируемые изменения в размещении объектов капитального строительства (схема объектов электроснабжения, газоснабжения, схема автомобильных дорог).

Реализация целей обуславливает решение приоритетных задач в перспективном планировании - формирование условий для повышения финансовой устойчивости района, увеличение уровня дохода населения, повышение уровня образования и квалификации, создание дополнительных рабочих мест,  развитие инженерной и транспортной инфраструктуры.

Исходя из поставленных целей и задач, выявляются точки роста (приоритетные направления), способствующие достижению максимального социально-экономического эффекта развития района.

Развитие точек («полюсов») роста

Развитие отраслей производства

1. В рамках комплексной программы развития моногородов в г. Александровск необходимо развитие существующего промышленного производства и создание новых производств с возможностью формирования особой экономической зоны:

- создание нового высокотехнологичного производства  энергосберегающей осветительной аппаратуры для промышленных и бытовых нужд;

- развитие машиностроительной промышленности за счет диверсификации направлений деятельности;

- развитие деревообрабатывающей промышленности на основе имеющихся сырьевых ресурсов, а также ресурсов соседних районов;

- организация нового производства водопроводных полиэтиленовых труб;

- создание учебно-консультационных центров, направленных на дополнительное образование населения для развивающихся отраслей производства.

Реализация данных мероприятий будет способствовать переходу от индустриального к инновационному пути развития города, росту качества жизни населения, повышению эффективности бюджетной сферы, развитию малого и среднего бизнеса.

2. Развитие электроэнергетики за счет модернизации производства на Яйвинской ГРЭС (пгт.Яйва).

Сфера услуг

Организация туризма с учетом расположения памятников культуры в Александровском и Всеволодо-Вильвенском городских поселениях.

Создание зон рекреации с учетом географических особенностей территории для населения района и края в Александровском и Яйвинском городских поселениях.

Развитие оптовой и мелкооптовой торговли за счет привлекательного географического положения и системы дорог.

Развитие жилищно-коммунального хозяйства. Внедрение энергосберегающих технологий.

Развитие сферы консалтинговых, персональных и прочих услуг.

Организация культурно-досуговых центров, предназначенных для духовно-нравственного формирования сознания молодежи.

Организация оздоровительных центров для населения района.

## 4.3. Транспортная инфраструктура

Развитие транспортной инфраструктуры – одно из наиболее важных стратегических направлений, позволяющих использовать потенциал географического положения района.

В настоящее время территория Александровского  района характеризуется достаточно высокой транспортной освоенностью.

Железнодорожный транспорт

Территорию пересекает железнодорожная линия Чусовская - Соликамск (с ответвлениями: ст. Копи - Луньевка и Всеволодо-Вильва - Ивакинский Карьер). Построена новая железнодорожная ветка Яйва-Соликамск. На территории района 4 железнодорожные станции: Копи (г. Александровск), Всеволодо-Вильва, Яйва, Люзень,  а также остановочные пункты: 144 км., 148 км., 160 км., 174 км. Движение пассажирских и пригородных поездов через  территорию района осуществляется по следующим направлениям:

| № | Направление |
| --- | --- |
| 6905 | Кизел – Березники-Сортировочная |
| 6168 | Березники-Сортировочная - Чусовская |
| 6907 | Углеуральская – Березники-Сортировочная |
| 603 | Свердловск - Березники |
| 604 | Березники - Свердловск |
| 6908 | Березники-Сортировочная – Углеуральская - Пермь |
| 6909 | Углеуральская - Соликамск |
| 6910 | Соликамск – Кизел - Пермь |
| 6911 | Кизел – Березники-Сортировочная |
| 6912 | Березники-Сортировочная - Углеуральская |
| 6165 | Чусовская – Березники-Сортировочная |
| 6914 | Березники-Сортировочная - Кизел |

Таким образом, наличие железнодорожного транспорта является одним из основных преимуществ Александровского муниципального района.

Автомобильный транспорт

По территории проходит асфальтированная дорога регионального значения Кунгур - Соликамск с регулярным автобусным движением.

Перевозку пассажиров осуществляют МУП «Автотранс» (г. Александровск), а также индивидуальные предприниматели и служба такси (таблица 4.5).

Таблица 4.5

Перечень автобусных  маршрутов

| № маршрута | Маршруты | Протяженность км. | Категория | Принадлежность | Обслуживание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Александровск |  |  |  |  |
| 1 | ул. Ленина – ул. Свободы | 4 | внутригор. | поселенч. | МУП «Автотранс» |
| 2 | ул. Кирова – ул.Заоничка | 4 | внутригор. | поселенч. | МУП «Автотранс» |
|  | п. Яйва |  |  |  |  |
| 4 | Вокзал – ул. Новая - сады №3 | 6 | внутригор. | поселенч. | ИП |
| 125 | г. Александровск – п. Луньевка | 7,0 | пригород. | поселенч. | МУП «Автотранс» |
| 126 | г. Александровск – п. Лытвенский | 3,0 | пригород. | поселенч. | МУП «Автотранс» |
| - | г. Александровск – п. Ивакинский карьер | 13,7 | пригород. | поселенч. | МУП «Автотранс» |
| 127 | г. Александровск – с. Усть – Игум | 32,0 | пригород. | районный | МУП «Автотранс» |
| 343 | г. Александровск – п. В-Вильва | 10,8 | пригород. | районный | МУП «Автотранс» |
| 440 | г. Березники – п.Яйва | 32 | пригород. | межмуниципал. | ИП |
| 876 | г. Александровск – п. Скопкортная | 66,5 | междугор. | районный | МУП «Автотранс» |
| 441 | г. Александровск – г. Губаха | 41 | пригород. | краевой | МУП «Автотранс» |
| 717 | г. Александровск – г. Соликамск | 90 | междугор. | краевой | МУП «Автотранс» |
| 678 | г. Александровск – г. Пермь. | 256 | междугор. | краевой | МУП «Автотранс», ИП |
| 798 | п. В-Вильва – г. Пермь | 248,8 | междугор. | межмуниципал. | ИП Сметанин А.И. |
| 626 | п. Яйва – г.Пермь | 213,0 | междугор. | межмуниципал. | ИП Нечаев В.А. |

Согласно проведенному анализу на территории района целесообразно организовать дополнительные маршруты:

пригородные:      г. Александровск – п. Яйва;

междугородние:  г. Александровск – г. Пермь (через г. Чусовой).

Основные показатели работы пассажирского и грузового транспорта Александровского муниципального района представлены в таблице 4.6.

Таблица 4.6

Основные показатели работы пассажирского и грузового транспорта

| № | Показатели | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объемы перевозок грузов, тыс.тонн | 1277,4 | 1005,5 | 799,9 | - |
| 2 | Объемы перевозок пассажиров, тыс.чел. | 3190,3 | 1279,4 | 1152,3 | 822,1 |
| 3 | Пассажирооборот, млн.пассажиро-км | 26,9 | 13,6 | 13,8 | 12,1 |
| 4 | Грузооборот, тыс.тонно-км | 9714,5 | 8759,8 | 4841,8 | - |
| 5 | Число собственных легковых автомобилей на 1000 чел., шт. | 103,6 | 96,2 | 112,7 | 130,1 |

Число собственных легковых автомобилей в рассматриваемом периоде значительно возрастает, в связи с чем, с 2005 по 2008 гг. выявляется сокращение пассажирооборота, выполненного автобусами общего пользования (таблица 4.5). За анализируемый период также наблюдается снижение объемов перевозок грузов, что обусловлено, в основном, состоянием развития экономики в районе.

Анализ транспортной инфраструктуры свидетельствует о недостаточном количестве на территории района транспортных предприятий услуг и сервиса (таблица 4.7).

Таблица 4.7

Характеристика транспортных предприятий услуг и сервиса

| № | Предприятия | Наличие | Потребность в расчетном сроке |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | АЗС, ед. | 4 | отсутствует |
| 2 | АГЗС, ед | 1 |  |
| 3. | Автомойки, ед. | отсутствуют | 1(г. Александровск) 1(пгт. Яйва) |
| 4 | Автокемпинги, ед. | отсутствуют | г. Александровск |
| 5 | Предприятия автосервиса, ед. | 1(г. Александровск) | 1 (г. Александровск) 1 (пгт. Яйва) |

Следовательно, в расчетном сроке необходимо осуществить мероприятия, направленные на развитие транспортной инфраструктуры района в сфере сервисного обслуживания населения:

- определение мест размещения и выделение участков земель для строительства предприятий автосервиса, автомоек, автокемпинга (1 этап);

-привлечение инвесторов, разработка и участие в целевых программах (расчетный срок));

- выявление дополнительных потребностей в развитии придорожного сервиса в связи с перспективным развитием дорожной сети в крае (расчетный срок).

На территории района отсутствуют автостанции, автовокзалы, автопавильоны. В связи с этим, на первом этапе (до 2017 г.) необходимо  создание автопавильона для реализации билетов на пригородные и междугородние автобусные маршруты на территории железнодорожной станции Копи, а также в расчетном сроке (до 2027 г.) предусмотреть возможность строительства автостанции в г. Александровск.

Характеристика дорог Александровского муниципального района

Протяженность дорог муниципального значения составляет 355,3 км, из них внутри населенных пунктов – 194,6 км (55 %) и 160,7 км (45 %) межпоселенческие (таблица 4.8.1).

Таблица 4.8.1

Характеристика основных дорог Александровского района

|  | Направления дорог | Протяженность км. | Материал покрытие | Класс дороги | Ширина полосы отвода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Александровск -В-Вильва | 7,1 | А | IV | 20 |
| 2 | В-Вильва - Усть-Игум | 21,5 | Г | IV | 18 |
| 3 | Усть-Игум - Гремяча | 10,0 | Г | IV | 18 |
| 4 | Александровск - М. Вильва | 13,0 | Г | IV | 18 |
| 5 | Александровск - Луньевка | 6,3 | Г | IV | 20 |
| 6 | п. Яйва - Скопкортная | 38,3 | Г | IV | 18 |
| 7 | Кизил - Березники | 42,8 | А | III | 26 |
| 8 | Яйва - Подслудное | 5,7 | Г | IV | 18 |
| 9 | Яйва - Камень | 24,0 | Г | IV | 18 |
| 10 | Камень - Верх.Яйва | 10,8 | Г | IV | 18 |
| 11 | Скопкортная - Чикман | 10,3 | Г | IV | 18 |
| 12 | Скопкортная (а/д Яйва-Скопкортная) - Верх. Яйва | 15,2 | Г | IV | 18 |
| 13 | Скопкортная (Яйва-Скопкортная) - Сухая | 13,5 | Г | IV | 18 |

Уличная дорожная сеть поселений на 75 % имеет щебеночное покрытие (143,4 км), из них около 60 % дорог требуют капитального ремонта. Протяженность дорог, имеющих асфальтобетонное полотно – 18 % (36,2 км), где также на 60 % необходим капитальный ремонт.

Таблица 4.8.2

Мероприятия по ремонту дорог

|  | Направления дорог | Протяженность ремонтируемых участков км. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010-2015 |  | 2015-2020 |  | 2020-2025 |  | 2025-2030 |  |
|  |  | кап. ремонт | текущ.ремонт | кап. ремонт | текущ.ремонт | кап. ремонт | текущ.ремонт | кап. ремонт | текущ. ремонт |
| 1 | Александровск -В-Вильва |  | 2 | 5 |  |  | 2 | 2 |  |
| 2 | В-Вильва - Усть-Игум |  | 3 | 7 |  | 5 |  |  | 3 |
| 3 | Усть-Игум - Гремяча |  | 1 |  | 2 |  | 2 | 4 |  |
| 4 | Александровск - М. Вильва |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |
| 5 | Александровск - Луньевка | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |
| 6 | Яйва - Скопкортная | 10 |  |  | 6 | 6 |  |  | 10 |
| 7 | Кизел - Березники | 5 |  | 10 |  | 6 | 10 | 8 |  |
| 8 | Яйва - Подслудное |  | 3 |  | 2 |  |  |  |  |
| 9 | Яйва - Камень | 2 | 2 |  | 5 |  |  | 10 |  |
| 10 | Камень - Верх.Яйва |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |
| 11 | Скопкортная - Чикман |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 5 |
| 12 | Скопкортная (а/д Яйва-Скопкортная) - Верх. Яйва | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Скопкортная (Яйва-Скопкортная) - Сухая |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |

Существующая дорожная сеть обеспечивает потребности района. В расчетном сроке развитие дорожной сети (расширение) в Александровском муниципальном районе не предусматривается.

Таким образом, развитие транспортной инфраструктуры  также должно включать мероприятия по обеспечению равной транспортной доступности для граждан и мероприятия, направленные на проведение капитальных ремонтов муниципальных дорог (таблица 4.8.2).

Водный транспорт

В связи с территориальным положением и географическими особенностями водный вид транспорта на территории Александровского муниципального района отсутствует.

Трубопроводный транспорт

На северо-западе района в настоящее время проходит трасса однониточного магистрального нефтепровода Гешское нефтяное месторождение - Ярино-Каменноложское нефтяное месторождение (таблица 4.9).

Таблица 4.9

Характеристика нефтепровода

| Наименование трубопровода | Протяжение в пределах района, км | Диаметр, мм | Максим.раб.давление, (атм.) | Глубина заложения, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гешское н.м.-Ярино -Каменоложское н.м. | 60 | 500х8 | 45 | 0,8 |

Придорожные полосы дорог краевого назначения

По территории района проходит  дорога регионального значения, которая является основной  транспортной  автомагистралью в связях с краевым центром и соседними районами. В расчетном сроке согласно Схеме территориального планирования Пермского края планируется строительство дороги регионального значения «Березники - Ивдель - Ханты-Мансийск» (протяженность участка по Александровскому району – 73 км.), а также в качестве резерва на перспективу  строительство дороги «Александровск - Красновишерск» (протяженность участка по району – 47 км.).

Для данных автодорог, в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации установлены придорожные полосы размером 50 м (по обе стороны от полосы отвода автодороги).

Охранные зоны магистральных нефтепроводов

На всем протяжении трассы магистрального нефтепровода (МН) для исключения повреждений в соответствии с действующими Правилами охраны магистральных трубопроводов устанавливают охранную зону:

- вдоль трассы МН - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, находящимися в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;

- вдоль трасс многониточных нефтепроводов в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от осей крайних трубопроводов с каждой стороны;

- вдоль подводных переходов нефтепроводов - в виде участка от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток трубопроводов на 100 метров с каждой стороны;

- вокруг емкостей для хранения и дренажа нефти - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территории указанных объектов на 50 м во все стороны;

- вокруг головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, узлов учета нефти, наливных и сливных эстакад, пунктов подогрева нефти - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 м во все стороны.

Земельные участки, входящие в охранные зоны, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований Правил охраны магистральных трубопроводов.

Предприятия, эксплуатирующее МН или его участок, должны принимать необходимые меры для обеспечения установленных СНиП 2.05.06 минимальных расстояний до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, сооружений, зданий от оси нефтепроводов в пределах 103000 м (в зависимости от диаметра нефтепровода) и от НПС в пределах 20200 м (в зависимости от категории НПС).

Все изменения, касающиеся строительства объектов в охранной зоне МН, пересечений нефтепровода коммуникациями другого назначения, а также конструктивные изменения объектов линейной части МН, должны быть своевременно внесены в исполнительную документацию.

## 4.4. Жилищная инфраструктура

По состоянию на 1 января  2008 г. жилищный фонд Александровского муниципального района составил 733,7  тыс. кв. метров. Доля частного жилищного фонда составила 42,6 %, муниципального – 27,6 %, государственного 29,8%.

Таблица 4.10

Структура жилищного фонда

| Форма собственности | Общая площадь жилья, тыс. кв. м | Доля, % к общей площади |
| --- | --- | --- |
| Площадь жилищного фонда в городской местности |  |  |
| Площадь жилищного фонда в городской местности, всего: | 657,9 | 89,7 |
| - в т.ч. многоквартирные дома | 514,0 | 70,1 |
| - индивидуальные дома | 141,8 | 19,3 |
| - общежития | 2,1 | 0,3 |
| Площадь жилищного фонда в сельской местности |  |  |
| Площадь жилищного фонда в сельской местности, всего: | 75,8 | 10,3 |
| - в т.ч. многоквартирные дома | 41,6 | 5,7 |
| - индивидуальные дома | 34,2 | 4,6 |
| - общежития | - | - |

В среднем на одного жителя приходится 21,23 кв. м общей площади (для сравнения  в 2005 г.- 20,7 кв.м.), по данному показателю район занимает 15 место в крае. В настоящее время, в Александровском районе установлен норматив в размере 18 кв.м. на человека. Жилищное строительство в районе развито достаточно слабо и характеризуется преимущественно строительством индивидуального жилищного фонда. Так, за 2007 год в муниципальном образовании введено в эксплуатацию 1,2 тыс.кв.м. жилья, что по сравнению с аналогичным периодом  2005 года больше на 0,3 тыс. кв. м. и с 2004 г. на 0,7 тыс. кв. м. В общем объеме введенного в эксплуатацию жилья преимущественную долю (87 % ) составляет индивидуальный жилой фонд.

На территории района в целях осуществления индивидуального жилищного строительства были выделены земельные участки, по состоянию на 01.01.07  площадь которых составила – 7104 кв.м.

Следует отметить положительную динамику по показателю ввода в действие жилых домов (таблица 4.11).

Таблица 4.11

Ввод в действие жилых домов

| Показатели | 2005 | 2006 г. | 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Ввод в действе жилых домов, тыс. кв.м. | 0,9 | 1,1 | 1,2 |
| 2.Ввод в действие жилых домов, построенных индивидуальными застройщиками, кв.м. | 894 | 791 | 1247 |

Основным показателем качества жилищного фонда является его благоустройство. В целом по району на начало 2008 г. удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованной водопроводом, составил - 69,4 %, канализацией - 62,4 %, центральным отоплением  -  66,2 %, горячим водоснабжением  - 59,1 %, сетевым газоснабжением - 72,0 %.

В  муниципальном образовании часть имеющегося жилищного фонда не удовлетворяет потребностям населения по своим качественным характеристикам. Анализ состояния жилищного фонда показывает, что 48,6 % жилого  фонда района имеет  степень  износа от 31% до 70%,  еще 0,8 % жилья имеет степень износа более 70%. Удельный вес ветхого жилья находится в пределах 4,1% от общего жилого фонда ( таблица 4.12, 4.13).

В районе в связи с отсутствием необходимого объема финансовых средств, проведение капитальных ремонтов осуществляется не в полной мере, что соответственно сказывается на качестве жилого фонда. Привлекаемые для этих целей средства местного бюджета незначительны, поэтому преимущественно капитальные ремонты жилья проводятся за счет внебюджетных источников, т.е. средств населения (расходы на проведение капитальных ремонтов закладываются в тарифы, оплачиваемые населением).

Таблица 4.12

Показатели ветхости  жилого фонда

| Наименование территории | Ветхий жилищный фонд, тыс.м2 | в том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | многоквартирные дома, тыс. м2 | индивидуальные дома, тыс. м2 |
| Городская местность | 21,6 | 6,8 | 14,8 |
| Сельская местность | 8,8 | 1,1 | 7,7 |
| Всего по Александровскому муниципальному району | 30,4 | 7,9 | 22,5 |

| Таблица 4.13 Распределение жилищного фонда по проценту износа |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование территории | Площадь квартир, тыс.м2 | в том числе площадь квартир по проценту износа, тыс. м2. |  |  |  |
|  |  | от 0 до 30%, | от 31до 65% | от 66 до 70% | свыше 70% |
| Городская местность | 657,9 | 351,6 | 284,7 | 17,7 | 3,9 |
| Сельская местность | 75,8 | 19,0 | 48,0 | 6,6 | 2,2 |
| Всего по Александровскому муниципальному району | 733,7 | 370,6 | 332,7 | 24,3 | 6,1 |

Таким образом, в пределах расчетного срока целесообразно осуществить следующие мероприятия:

- Строительство нового жилья, исходя из расчетов потребности в обновлении жилого фонда:

| № п/п | Поселение | Прогнозная потребность в строительстве, тыс.кв.м |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 этап | 2 этап |
| 1. | Александровское городское поселение | 26,2 | 20,0 |
| 2. | Всеволодо-Вильвенское городское поселение | 3,6 | 3,0 |
| 3. | Скопкортненское сельское поселение | 0,306 | - |
| 4. | Яйвинское | 10,0 | 10,0 |

- Проведение капитальных ремонтов жилья в многоквартирных домах:

| № п/п | Поселение | Прогнозная потребность в ремонтах жилья, тыс.кв.м |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 этап | 2 этап |
| 1. | Александровское городское поселение | 20,0 | 20,0 |
| 2. | Всеволодо-Вильвенское городское поселение | 10,0 | 20,0 |
| 3. | Яйвинское городское поселение | 25,0 | 10,0 |
| 3. | Скопкортненское сельское поселение | 0,5 | 0,30 |

В настоящее время управление и сервисное обслуживание жилого фонда на территории района осуществляют муниципальные унитарные предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Наш дом»  (территория обслуживания г.Александровска, п. В-Вильва, п.Карьер Известняк) и «Яйважилкомсервис» (территория обслуживания п.Яйва), а также в сферу обслуживания привлечена частная компания  ООО «УК «Наш дом».

Таблица 4.14

Основные  показатели  состояния  и  развития жилищного  фонда района

| Показатели | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| 1.Общая площадь жилищного фонда, всего, тыс. кв. м., в том числе: | 732,0 | 732,1 |
| 2. Общее число квартир, ед. | 11583,0 | 11583,0 |
| 3.Общая площадь жилищного фонда, обслуживаемого управляющими компаниями, тыс. кв. м. |  | 47,5 |
| 4.Общая площадь жилищного фонда, обслуживаемого ТСЖ, тыс. кв. м. |  | 9,7 |

Большинство жилого фонда Александровского района  обслуживается управляющими организациями, имеющими муниципальную форму собственности. Также в районе существуют и другие формы управления, в частности,  товарищества собственников жилья (ТСЖ), наличие которых характерно для Яйвинского городского поселения. Так в частности, в п. Яйва создано 5 ТСЖ, общая площадь жилого фонда, обслуживаемого ТСЖ составила всего 9,7 тыс.кв.м. Анализ деятельности ТСЖ указывает на эффективное управление жилым фондом, которое выражается в минимизации затрат на оказание услуг  ЖКХ. Указанные результаты достигаются  посредством установки, как общедомовых, так и индивидуальных приборов учета расхода коммунальных услуг (отопления, горячего и холодного водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения), а также осуществления контроля за движением финансовых средств, их целевым использованием.

В г. Александровске с 2006 г. осуществляет деятельность  управляющая компания ООО «УК «Наш дом», которой взяты на обслуживание 19 жилых многоквартирных домов общей площадью 47,5 кв.м. Указанной управляющей компанией заключен договор с МУП ЖКХ «Наш дом» на обслуживание жилищного фонда сроком на 5 лет. Работа в этом же направлении начата также ООО «Гарант-М». Мероприятия по выбору управляющих компаний проводятся в настоящее время, как в Александровском городском поселении, так и в Яйвинском и В-Вильвенском городских поселениях.

## 4.5. Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

Водоснабжение района осуществляется посредством работы 11 водозаборов, состоящих из 21 скважины общей проектной мощностью 26,01 тыс.куб.м. в сутки. Протяженность водопроводных сетей составляет 100,5 км. Существующая система водопровода в основном выполнена из стальных труб, диаметром от 120 до 159 мм. При этом 10-15 % водопроводов  района выполнены из чугунных труб. В последние годы проводится реконструкция системы водоснабжения на основе частичной замены труб на полиэтиленовые, диаметром 69 мм. Физический износ водопроводных труб составляет примерно 80 %.

Среднесуточный объем поднятой воды в муниципальном образовании составляет 9,97 тыс. куб.м.  Основной удельный вес поднятой в районе воды приходится на Александровское городское поселение 60,9 % (2217,3 тыс.куб.м.). Доля Яйвинского городского поселения составляет – 27,1 % (986,0 тыс.куб.м.), В-Вильвенского городского поселения – 11,2 % (407,9 тыс.куб.м) и лишь 0,8 % (29,3  тыс.куб.м.) приходится на Скопкортненское сельское поселение.

При доставке ресурса (воды) до потребителя имеют место потери (утечки), их процент у некоторых хозяйствующих субъектов достаточно высок. Так в частности, потери (утечки) воды в  МУП «Яйважилкомсервис» -  36 %, в ООО «ЖЭК-Мастер» - 23,4%, ООО «ЖКХ-Партнер – 25,3 %. Основными причинами утечек воды являются высокий физический износ водопроводных труб.

Таблица 4.15

Основные показатели по производству услуг водоснабжения на территории района

| № п\п | Поставщик услуг водоснабжения | Собствен-ность | Подъем воды, м3 | Потери, м3 | Полезный отпуск,м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП "КХ "Гарант" | Муниципальная | 2217,3 | 1002,3 | 1215,0 |
| 2. | МУПЖКХ «Яйважилкомсервис» | Муниципа льная | 986,0 | 260,4 | 725,6 |
| 3. | ООО «ЖЭК-Мастер» | Муниципа льная | 211,8 | 49,7 | 162,1 |
| 4. | ООО«ЖКХ-Партнер» | Муниципа льная | 196,1 | 49,7 | 146,4 |
| 5. | МУП ЖКХ «Яйважилкомсервис» | Муниципа льная | 29,3 | 10,6 | 18,7 |

Отпуск воды потребителям составляет на территории района в течение года 2267,8 тыс.куб.м. Преимущественно наибольший удельный вес всей реализованной в муниципальном образовании воды приходится на потребление Александровского городского поселения 54 % или 1215,0 тыс.куб.м. Необходимо отметить, что большее количество воды в муниципальном образовании  потребляется населением, что составляет 2080,2 тыс.куб.м. или 91,7 %, в том числе:

-в Александровском городском поселении- 1094,0тыс.куб.м. или 53%,

-в Яйвинском городском поселении – 673,9 тыс.куб.м. или 32,3%,

-в В-Вильвенском городском поселении – 295,3 тыс.куб.м. или 14,2%,

-в Скопкортненском сельском поселении – 17,0 тыс.куб.м. или 0,5%.

Объем потребления услуг водоснабжения социальной сферы района составляет 131,1 тыс.куб.м или 5,8%, прочих потребителей – 56,5 тыс.куб.м. или 2,5%. Основные показатели по реализации услуг водоснабжения на территории района  представлены в таблице 4.16.

Таблица 4.16

Основные показатели по реализации услуг водоснабжения на территории района

(тыс. куб.)

| № п\п | Поставщик услуг водоснабжения | Собственность | Население | Социальная сфера | Прочие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП "КХ "Гарант" | Муниципальная | 1094,0 | 76,0 | 45,0 |
| 2. | МУПЖКХ «Яйважилкомсервис» | Муниципальная | 673,9 | 44,6 | 7,1 |
| 3. | ООО «ЖЭК-Мастер» | Муниципальная | 157,8 | 3,4 | 0,9 |
| 4. | ООО«ЖКХ-Партнер» | Муниципальная | 137,5 | 5,9 | 3,0 |
| 5. | МУП ЖКХ «Яйважилкомсервис» Скопкортненское сельское поселение | Муниципальная | 17,0 | 1,2 | 0,5 |

Водоотведение

Отвод сточных вод осуществляется через канализационные коллекторы и сети канализации протяженностью 66,1 км. Общая проектная мощность очистных сооружений района составляет 17,0 тыс.куб.м. в сутки, при этом фактическая их загруженность – 5,5 тыс.куб.м. или 32,2%.  Объекты инженерной инфраструктуры (канализационное хозяйство) находятся в муниципальной собственности. Также как и услуги водоснабжения предоставление потребителям  услуг водоотведения осуществляется  рядом частных фирм.

Существующая система канализации выполнена из чугунных труб, диаметром от 158 до 250 мм. Физический износ канализационных труб составляет более 80 %. Таким образом, необходима практически полная реконструкция канализационной системы.

Общий объем приема сточных вод от потребителей в муниципальном образовании составляет 2085,6 тыс.куб.м, основная их  доля приходится на Александровское городское поселение (54 %) (таблица 4.17).  В общем объеме принятых стоков высокий удельный вес занимают объемы, принятые от жилого фонда 91,7 % или 1913,1 тыс.куб.м. Доля стоков принятых от учреждений бюджетной сферы составляет 5,8 % или 120,6 тыс.куб.м., от прочих потребителей 2,5% или 52,0 тыс.куб.м.

Таблица 4.17

Основные показатели по приему сточных вод водоотведения на территории района

| № п\п | Поставщик услуг водоснабжения | Собственность | Население | Социальная сфера | Прочие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП "КХ "Гарант" | Муниципальная | 1006,0 | 69,9 | 41,4 |
| 2. | МУПЖКХ «Яйважилкомсервис» | Муниципальная | 619,8 | 41,0 | 6,5 |
| 3. | ООО «ЖЭК-Мастер» | Муниципальная | 145,2 | 3,2 | 0,8 |
| 4. | ООО«ЖКХ-Партнер» | Муниципальная | 126,5 | 5,4 | 2,9 |
| 5. | МУП ЖКХ «Яйважилкомсервис» Скопкортненское сельское поселение | Муниципальная | 15,6 | 1,1 | 0,4 |

К проблемам, касающимся отвода сточных вод и  имеющим место в районе, относятся: существенный износ канализационных сетей, высокая себестоимость услуг.

Электроснабжение

Электроснабжение Александровского района осуществляется от Пермской энергосистемы. Поставщиком  электрической энергии по линиям передач высокого, среднего и низкого напряжения  района является ОАО «Пермэнергосбыт», филиал которого расположен в г. Березники.

Таблица 4.18

Основные характеристики коммунального рынка электроэнергии  района

| Годы | Отпуск электроэнергии, кВт*час |  |  | Кол-во граждан, пользующихся э/снабжением | Фактический норматив э/потребления | Норматив потребления услуг на 1 чел в месяц, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в т.ч. населению | объектам соцсферы |  |  |  |
|  | кВт*час | кВт*час | кВт*час | чел. | кВт ч./чел.в мес. | кВт |
| 2006 | 28625000 | 9200000 | 19425000 | 9000 | 265 | 100 |
| 2007 | 36136384 | 12986829 | 23149555 | 12000 | 250 | 100 |

Электрические сети Александровского муниципального района включают в себя 79,11 км кабельных и 374 км воздушных линий, 96 трансформаторных  и  распределительных подстанций. Мощность имеющихся сооружений составляет 40945,2 кВт. Система энергообеспечения района выстроена по принципу приоритетного обеспечения электроэнергией промышленных потребителей и населения. К низковольтным коммунальным сетям района  подсоединены потребители жилищно-коммунального сектора,  социальная сфера, объекты торговли и услуг, а также малые предприятия и производства.

Основными проблемами территории, в части касающейся  качественного обеспечения потребителей услугами электроснабжения, является высокий износ основных средств и наличие потерь. Так в частности, износ сооружений составляет 45 %, сетей  - 75 %, а потери 25,6 %.

Существующие энергетические мощности полностью удовлетворяют потребности района в обеспечении электроэнергии, а также могут обеспечивать вновь создаваемые производства.

Охранные зоны воздушных линий электропередач

Ширина охранных зон электрических линий устанавливается в зависимости от напряжения линий электропередач.

Охранные зоны электрических сетей напряжением свыше 1 кВ устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи в виде земляного участка, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обеим сторонам от крайних проводов при отклонении от положения на расстоянии:

10м - напряжение до 20 кВ;

15м - напряжение до 35 кВ;

20м - напряжение до 110 кВ. (на основании Постановления Правительства РФ №1420 от 01.12.1998 г)

Газоснабжение

Поставку сетевого  газа населению территории осуществляет  ООО «Пермрегионгаз», участок абонентской службы которого расположен в г.Александровске. Обеспечение газом осуществляется, как в благоустроенном жилом фонде, так и в частных домовладениях.

Эксплуатацию (обслуживание) газопроводов и газопотребляющих установок осуществляет Александровское управление Березниковского филиала ЗАО «Фирма Уралгазсервис», на обслуживании которого в настоящее время находится  99,944 км газовых сетей. Сведения о газификации Александровского района представлены в таблице 4.19.

Таблица 4.19

Газификации районов Пермского края

| Район | % газификации квартир, (всего, в т.ч. природным газом, сжиженным газом) | Количество котельных, шт. (всего в т.ч. газовых) | Протяженность сетей, км | Количество ГРС, шт. или источник питания % загрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Александровский | 80,4 52,7 27,7 | 14 4 | 114,506 | 2 Александровск – 23 Яйва – 45 |
| в т.ч. г. Александровск | 86,8 67,3 19,5 | 4 1 |  |  |

На территории Александровского муниципального района расположены участки муниципальных газопроводов-отводов:

- «Чусовая - Березники- Соликамск-1» от 93 км до 131 км;

- «Чусовая – Березники – Соликамск - 2» от 93 км до 127 км.

На участке от 93 км до 118 км магистральные газопроводы проходят в едином коридоре, затем МГ «ЧБС-2» отклоняется на запад до пересечения с р. Яйва.

Для обеспечения подачи газа на газораспределительные станции (далее ГРС) на территории района построены  два газопровода-отвода:

- газопровод отвод на ГРС «Александровск» длиной 4,5 км.;

- газопровод отвод на ГРС «Яйва» длиной 8,5 км.

В случае аварийных ситуаций технологические схемы ГРС допускают кратковременное (4-6 часов) ручное редуцирование газа. На территории Александровского муниципального района расположены две ГРС:

- ГРС «Александровск»: г. Александровск, ул. Маловильвенская м/р 11, квартал 124;

- ГРС «Яйва»: п.Яйва, ул.Школьная – 1а.

В пределах минимальных безопасных расстояний, установленных СНиП 2.05.06-85* для объектов магистрального трубопроводного транспорта на территории района нет зданий, сооружений и других объектов, не связанных с транспортом газа.

На территории Александровского муниципального района нет пересечений магистральных газопроводов и газопроводов-отводов с категорированными автодорогами, имеется 1 пересечение с железной дорогой (2,0 км газопроводода-отвода на ГРС «Александровск») и два подводных перехода (дюкера) через р. Яйва на границе района (131 км МГ «ЧБС-1» и 128 км МГ «ЧБС-2»).

Связь

В Александровском районе находится 8 отделений почтовой и электросвязи.

Александровским цехом электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ» по состоянию на 01.01.2007 г. проведена проводная связь 6434 абонентам, подключено к сотовой связи GSM - 9571 абонент, 284  абонента имеют коммутируемый и широкополосный доступ к Интернет. Ожидается развитие услуг беспроводной связи Мегафон и Билайн.

Число основных радиотрансляционных точек с каждым годом уменьшается, в 2006 г. их составило 11,7 на 100 человек населения, что на 15,8 % меньше чем в 2005 г.

Основными направлениями развития услуг связи должны являться:

-  расширения конкурентного рынка услуг связи, привлечения операторов связи для полного и качественного оказания услуг;

- обеспечение потребностей городского и сельского населения, осуществляющего деятельность и проживающего на территории муниципального образования, в услугах универсальной связи, включая услуги, получаемые через имеющуюся стационарную сеть, услуги мобильной связи, Интернета, почтовой связи, кабельного телевидения и др.

Охранные зоны инженерных коммуникаций

Охранные зоны инженерных коммуникаций предназначены для обеспечения эксплуатации и обслуживания инженерно-технического объекта.

Использование территорий охранных зон осуществляется в соответствии с СанПиН 2.2.1/2 1.1.984-00, ПУЭ, СНиП 2.05.06-85*, пп.3.16,3.17 (Магистральные трубопроводы), СНиП 2.07.01-89*, п. 9.3* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений).   Как правило, размещение зданий и сооружений не связанных с целевым использованием объекта в таких зонах запрещается

## 4.6. Планируемое размещение объектов капитального строительства социального назначения

(в ред. проекта «Внесение изменений в схему территориального планирования Александровского муниципального района Пермского края»)

В целях наиболее полного удовлетворения потребностей населения во всех видах культурно-бытового обслуживания, сокращения затрат времени на посещение учреждений обслуживания, а также в целях рационального использования средств, выделяемых на строительство и эксплуатацию  объектов социального назначения, проектом предусматривается единая система межселенного обслуживания.

Все учреждения обслуживания  разделяются на категории:

- учреждения повседневного пользования, посещаемые населением практически ежедневно или не реже 1 раза в 10 дней, располагающиеся, как правило, в непосредственной близости от мест проживания или работы населения. К ним относятся детские дошкольные учреждения, школа, магазины, клуб, столовая, медпункт, баня,  приемный пункт бытового обслуживания;

- учреждения периодического пользования, посещаемые населением не реже 1 раза в месяц. Это дома культуры, больницы и поликлиники, универмаги, дома быта;

- учреждения эпизодического пользования, посещаемые населением реже 1 раза в месяц, выполняющие организационно-методические функции и размещаемые в силу их особенностей только в крупных населенных пунктах с большим радиусом обслуживания. К ним относятся специализированные больницы,  поликлиники, магазины, дома быта, театры, концертные залы, музеи и т.п.

В свою очередь все населенные пункты края в зависимости от численности населения, местоположения, экономического и административного значения, а главное, от своего места в системе расселения, ранжируются следующим образом:

- краевой (опорный) центр, в данном случае г. Пермь, зона обслуживания которого включает в себя всю территорию края. В нем размещаются учреждения эпизодического пользования, предназначенные для обслуживания всего населения края;

- районный центр (РЦ) - г. Александровск, зона обслуживания включает в себя всю территорию района;

- районные подцентры, в данном случае в Александровском районе - пгт. Яйва, пгт. Всеволодо-Вильва и п. Скопкортная, зона обслуживания которых не превышает 45-минутной транспортной доступности, предназначены для обслуживания наиболее удаленных частей отдельными видами обслуживания периодического пользования;

- хозяйственные (кустовые) центры – это все поселки городского типа, например, Всеволодо-Вильва, Яйва, а также отдельные крупные сельские населенные пункты, например, с. Усть-Игум, зона обслуживания которых, как правило, не превышает 30-минутной транспортной доступности. Они предназначены для обслуживания своего и сопряженного населения всеми видами объектов повседневного пользования;

- хозяйственные_подцентры располагаются в наиболее удаленных от хозяйственного центра населенных пунктах, предназначенных для обслуживания своего населения и пунктов, расположенных в 30-минутной пешеходной доступности от них, основными видами обслуживания повседневного пользования.

При расчете необходимой емкости учреждений обслуживания на 1 этапе и на расчетный срок, учитывалась единовременная вместимость и состояние существующих объектов социального назначения. При оценке потребности в учреждениях обслуживания (детские дошкольные и образовательные учреждения) также учитывались основные направления развития системы образования в России, развитие демографической ситуации в районе.

Таким образом, в проектном сроке не выявлено потребности в дополнительном размещении объектов социального назначения (образовательных учреждений). При этом, исходя из нормативных темпов амортизации, на расчетный срок сохраняются только те из существующих учреждений обслуживания, которые располагаются в новых или реконструированных  (типовых и специальных) зданиях.

Оценка транспортной и энергетической доступности населенных мест и мест приложения труда показывает, что существующие объекты капитального строительства районного значения размещены наиболее оптимальным образом. В пределах минимальной доступности (до 1 км) могут быть размещены новые места приложения труда. Места приложения труда, не связанные с градостроительным освоением территорий (лесные массивы и сельскохозяйственные угодья), расположены в местах доступных благодаря наличию развитой сети лесных и полевых дорог.

Большой износ основных фондов социально-бюджетной сферы, инженерной инфраструктуры, жилого фонда, основных производственных фондов диктует потребность в их обновлении и соответственно, требует больших финансовых вложений. Таким образом, в проектном сроке требуется решение данных проблем. Наибольшего внимания требует в этом аспекте районный центр – г. Александровск и Александровское городское поселение, как наиболее перспективная зона развития.

Таким образом,  для промышленного строительства следует предусмотреть выделение резервных промышленных зон на землях поселений. Для развития населенных пунктов и размещения объектов капитального строительства перевод земель, в т.ч. сельскохозяйственного назначения не требуется.

В связи с тем, что городские леса занимают достаточно большую площадь, с целью перспективного экономического развития в расчетном сроке целесообразно предусмотреть  проведение работ по межеванию земель, занятых городскими лесами, и постановку их на кадастровый учет.

Согласно ст.15 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения муниципального района относятся содержание на территории района межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг, а также  организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

Межпоселенческих мест захоронения на территории Александровского муниципального района нет. Все кладбища находятся в ведении поселений. В настоящее время требуется  увеличение площадей мест захоронения во Всеволодо-Вильвенском, Яйвинском и Александровском городских поселениях.

Генеральным планом Всевоволодо-Вильвенского городского поселения запланировано расширение кладбища, расположенного в урочище «Забойка». Площадь существующего участка составляет около 5,0 га. В планах администрации поселения стоит расширение кладбища до 8,0 га за счет земель сельскохозяйственного назначения.

Проектом генерального плана Яйвинского  городского поселения предусмотрена  организация нового кладбища восточнее р.п. Яйва. Для размещения кладбища согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации  от 21 мая 2013 г. № 809-р «О переводе земель лесного фонда в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов» был осуществлен перевод земельного участка с кадастровым номером 59:02:5104001:72  площадью 9 га, из земель лесного фонда в земли особо охраняемых природных территорий и объектов.

Для организации утилизации отходов на территории  Александровского городского поселения планируется строительство  полигона ТБО. Под строительство полигона выбран участок по правой стороне автодороги г. Александровск – п. Лытвенский площадью 4,7 га. Расчетный срок эксплуатации полигона 20 лет, вместимость на расчетный срок составляет 690 000 неплотных м3 или 276 000 м3 плотных. Нормативный размер СЗЗ полигона согласно СП 2.1.7.1038-01 составляет 500м.

## 4.7. Охрана природы и рациональное природопользование

Экологический каркас развития территории

Экологический каркас территории — это совокупность ее экосистем с индивидуальным режимом природопользования для каждого участка, образующих пространственно организованную инфраструктуру, которая поддерживает экологическую стабильность территории, предотвращая потерю биоразнообразия и деградацию ландшафта.

Природные территории являются основной составляющей экологического каркаса. Как любая система, экологический каркас должен состоять из функциональных элементов — узлов (или ядер), и коммуникаций (экологических коридоров) между ними, обычно имеющих вид линейных объектов. Поскольку экологический каркас должен образовываться на разных уровнях — местном, районном, региональном и межрегиональном, — то каждый элемент имеет то или иное значение, или ранг. При проектировании экологического каркаса  определяют ранг каждой природной территории как его элемента.

Узлы (ядра) — достаточно обширные экосистемы, внутри которых, благодаря их размерам и высокому уровню биоразнообразия, протекают природные процессы, стабилизирующие экологическую обстановку на значительных территориях.

Коммуникации соединяют узлы, перемещая потоки вещества и энергии.

Проектирование функциональной структуры экологического каркаса включает определение роли каждого участка в каркасе, соответствующего ей режима его использования и его правовой формы. Проектирование структуры экологического каркаса осуществляется с учетом теории экономики природопользования, экологии и управления территориями.

Выделяют несколько принципов построения экологического каркаса:

Принцип "природа знает лучше", т.е. устойчивость естественных ландшафтов следует обеспечивать соответствующими экосистемами.

Принцип экологических коридоров (коммутационый).

Принцип поляризации ландшафта (принцип Родомана).

Принцип буферных зон.

Принцип иерархических ячеек (принцип Пономаренко).

Принцип общей иерархичности устройства.

Принцип взаимопроникновения природной и экономической инфраструктуры.

Принцип мозаичности территорий разных масштабов и функций.

Принцип относительной экологической автономности и дискретности отдельных участков.

Принцип репрезентативности экосистем.

Принцип учета исторических тенденций в развитии территории.

Принцип индивидуальности природных условий каждого участка территории.

Узлы (ядра) экологического каркаса.

Узлы межрегионального ранга — территории настолько обширные и с высоким уровнем биоразнообразия, что могут оказывать влияние на очень большие площади (100 — 1000 тыс.км2), быть резервом биоразнообразия для нескольких природных, административных регионов, речных бассейнов. Такие узлы, связанные с тем или иным типом экосистем, есть не в каждой области.

Узлы регионального ранга — территории с гораздо меньшей площадью и (в каждом по отдельности) с гораздо менее значительным уровнем биоразнообразия. Но таких узлов много больше, в сумме они обладают почти полным спектром биоразнообразия и имеют достаточный потенциал для устойчивости к различным, в т.ч. случайным воздействиям. Поэтому их главная функция — служить "хранилищами" биоразнообразия для распространения его в масштабе реального времени по окружающей территории — как правило, 10-100 тыс. км2, т.е. по всему региону или его части.

Узлы районного ранга — небольшие территории, сами по себе недостаточно устойчивые ко многим воздействиям, но имеющиеся в большом количестве и с высокой плотностью, потому их главная функция — непосредственное регулирование базовых параметров экологической стабильности ландшафта, и именно эти узлы являются первым источником пополнения биоразнообразия при его нарушениях на локальном уровне. Узлы районного ранга влияют на территории порядка 1-10 тыс. км2.

Узлы местного ранга — самая последняя, низшая ступень, именно они, наряду с экологическими коридорами, играют основную роль в экологической стабилизации всей территории, регулировании всех ее экологических параметров, хотя каждый из них оказывает влияние лишь на окружающую местность, например, группу полей или овражно-балочную систему (до 1 тыс. км2). Узлы этого ранга неустойчивы — их легко можно уничтожить.

Коммуникации  (экологические коридоры).

Коммуникации в экологическом каркасе — это территории, по которым может распространяться вещество — как живое, так и неживое. Распространяются, с одной стороны, виды растений, животных и микроорганизмов, с другой — вода, химические элементы, органические вещества. Коммуникации обычно имеют вид более или менее широких полос, но для миграций, например, птиц, нужна цепочка соответствующих местообитаний. Коммуникации играют для функционирования каркаса не менее важную роль, чем узлы.

Как и узлы, коммуникации ранжируются на элементы межрегионального, регионального, районного и местного уровня, связывающие узлы соответствующего ранга. Большинство коммуникативных элементов приурочено к рекам и другим водотокам. Это полосы пойменных и террасных лугов, лесов, полосы степей по материковым склонам рек и по овражно-балочной сети. Не связаны с гидрографической сетью: лесополосы различного ранга, полосы отчуждения вдоль железных и шоссейных дорог, полосы природных сообществ по административным и другим границам и по некоторым хозяйственным объектам.

Экологический каркас может функционировать только при условии создания соответствующей ему нормативно-правовой базы. В настоящем проекте элементы экологического каркаса совпадают с уже существующими ведомственными участками ограниченного природопользования, памятниками природы, заказниками, охранными зонами.

В экологический каркас включены все существующие меры экологической регламентации природопользования. К ним относятся:

1) существующие ООПТ;

2) ведомственные участки ограниченного природопользования: особо ценные лесные массивы и заповедные лесные участки, защитные леса, воспроизводственные участки охотугодий, зоны ограниченного рыболовства.

3) различные типы охранных зон: водоохранные зоны, прибрежные и нересто-охранные полосы, охранные зоны линий коммуникаций.

На территории Александровского муниципального района имеются 10 ООПТ регионального значения, общей площадью 38,28 тыс. га. (таблица 4.20)

Таблица 4.20.1

Особо охраняемые природные территории регионального значения

(в ред. проекта «Внесение изменений в схему территориального планирования Александровского муниципального района Пермского края»)

| N п/п | Наименование особо охраняемой природной территории | Категория особо охраняемой природной территории | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анюша | Ландшафтный памятник природы | 90,0 |
| 2. | Верхнеяйвинский | Охраняемый ландшафт | 35100,0 |
| 3. | Жуклинское болото | Охраняемый ландшафт | 740,0 |
| 4. | Итковское болото | Охраняемый ландшафт | 1075,8 |
| 5. | Махневские пещеры | Ландшафтный памятник природы | 55,0* |
| 6. | Сафоновское болото | Охраняемый ландшафт | 370,0 |
| 7. | Тайн пещера | Ландшафтный памятник природы | 27,0 |
| 8 | Тихий камень | Ландшафтный памятник природы | 241,9 |
| 9 | Тунеговское болото | Охраняемый ландшафт | 547,0* |
| 10 | Чаньвинские пещеры | Ландшафтный памятник природы | 36,0 |

* В ред. постановления Правительства Пермского края от 21.07.2009 N 457-п
"О внесении изменений в Постановление Правительства Пермского края от 28.03.2008 N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях Пермского края, за исключением биологических охотничьих заказников"

Таблица 4.20.2

Особо охраняемые природные территории местного значения (в ред. проекта «Внесение изменений в схему территориального планирования Александровского муниципального района Пермского края»)

| N п/п | Наименование особо охраняемой природной территории | Категория особо охраняемой природной территории | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лазаревский камень | Природный резерват местного значения | 11,2 |
| 2. | Двухэтажка | Природный резерват местного значения | 3,2 |
| 3. | Близнецова (Белый) грот | Комплексный природный резерват местного значения | 3,0 |
| 4. | Болбан гора | Природный резерват местного значения | 32,0 |
| 5. | Володин Камень урочище | Комплексный природный резерват местного значения | 38,3 |
| 6. | Камешок (Плещатик) камень | Комплексный природный резерват местного значения | 7,5 |

Характеристика особо охраняемых природных территорий Александровского муниципального района

Анюша (ландшафтный памятник природы )

Образован указом губернатора Пермской области от 12.01.2000 гю №3. Режим охраны установлен указом губернатора Пермской области от 12.01.2000 г. №3.

В качестве отдельных ООПТ некоторые пещеры и гроты в окрестностях д. Анюша предложены кафедрой истории СССР досоветского периода Пермского университета в 1968 г. В 2000 г. по предложению И.В. Ладыгина и И.А.Лаврова все пещеры и гроты объединены в одну ООПТ.

Территория включает участок правого склона долины р. Чаньвы в 18 км к северо-востоку от г. Александровска со скальными выходами известняков нижнего карбона, пещерами и гротами, в том числе пещерами Подземных Охотников, Теплая, Наклонная, Драконова Щель, гротами Черные Кости, Белый склеп.

Пещеры и гроты содержат палеозоологические и археологические остатки. В голоценовых отложениях пещеры Подземных Охотников Е.П. Близнецовым найдены кости и черепа бурых медведей и возле них – костяное составное орудие эпохи мезолита с вкладышами из яшмы, кремневые отщепы со следами обработки. В гроте Черные Кости им же выявлены кости дикой лошади, северного оленя, бизона, мамонта, шерстистого носорога. Многие кости раздроблены и обожжены. Здесь в 1968 г. впервые установлен подвид уральской плейстоценовой лошади. В гроте Белый Склеп в плейстоценовых отложениях обнаружены кости животных и отдельные кремневые изделия эпохи палеолита.

Верхнеяйвинский (охраняемый ландшафт)

Образован решением Пермского облисполкома от 21.03.91 г. №54. Режим охраны установлен указом губернатора Пермской области от 12.01.2000 г. №3.

Обследован и предложен к охране кафедрой биогеоценологии Пермского университета в 1991 г. Расположен в западных предгорьях хр. Кваркуш. Рельеф относится к среднегорью и представляет собой относительно замкнутую котловину, что обуславливает формирование своеобразного природного комплекса, состоящего из сочетаний горно-таежных лесов и болотных экосистем. Основным водоприемником является исток р. Яйвы. Большая часть территории покрыта разными типами ельников и березняков. Леса заказника низкого класса бонитета и до настоящего времени практически не были затронуты промышленными рубками. Животный мир представлен более чем 30 видами млекопитающих и 110 птиц. Обычны лось, медведь, белка, лесная куница, рябчик, тетерев, глухарь. Малочисленны волк, рысь, росомаха.

Жуклинское болото ((Охраняемый ландшафт)

Образован решением Пермского облисполкома от 12.12.91 г.№285. Режим охраны установлен указом губернатора Пермской области от 12.01.2000 г. №3.

На региональном уровне ООПТ организована решением Пермского облисполкома в 1991 г. с отнесением к категории ботанического памятника природы. С 2000 г. охраняемый ландшафт.

Болото расположено на левобережной надпойменной террасе р. Яйвы; из него берут начало несколько ручьев. Преобладают болотные торфяные почвы. Значительная часть территории облесена. Из древесных пород характерны ель, пихта, сосна, береза. Болотная растительность представлена сосново-березовыми кустарничково-пушицево-сфагновыми, березовыми кустарничково-осоково-сфагновыми сообществами.

Из травяно-кустарничковой растительности обычны голубика, клюква, брусника, черника, подбел многолистный, болотный мирт, сабельник болотный, белокрыльник болотный, вахта трехлистная, таволга вязолистная, пушица влагалищная, осоки и многие другие виды растений.

Итковское болото (охраняемый ландшафт)

Образован решением Пермского облисполкома от 07.06.88 г. № 139. Режим охраны установлен указом губернатора Пермской области от 12.01.2000 г. № 3.

Охраняемый ландшафт организован на региональном уровне решением Пермского облисполкома в 1988 г с отнесением к категории ботанического памятника природы. С 2000 г охраняемый ландшафт.

Болото расположено на правом берегу р. Вильвы, вблизи ее впадения в р. Яйву. На территории болота берут начало несколько ручьев. Преобладают болотные торфяные почвы. Большая часть болота облесена. В составе древесного яруса присутствуют сосна, ель, пихта, береза. На отдельных участках в значительном количестве встречается сосна сибирская (кедр сибирский). Распространены разнообразные типы болотной растительности: низинный, переходный и верховой. Первый тип представлен осоковыми болотными фитоценозами, второй - березовыми осоково-сфагновыми и березово-сосновыми кустарничково-сфагновыми, третий - осоково-пушицево-сфагновыми, кустарничково-пушицево-сфагновыми и сфагновыми. Из травяно-кустарничковой растительности часто встречаются брусника, черника, багульник болотный, клюква, голубика, болотный мирт, подбел многолистный, таволга вязолистная, вахта трехлистная, сабельник болотный, бузульник сибирский, рогоз широколистный, тростник обыкновенный, камыш озерный, пушица влагалищная и многоколосковая, морошка, белозор болотный и другие виды.

Махневские пещеры (ландшафтный памятник природы)

Образован указом губернатора Пермской области от 12.01.2000 г. №3. Режим охраны установлен указом губернатора Пермской области от 12.01.2000 г. №3.

В качестве охраняемой территории Большая Махневская пещера предложена УНЦ АН СССР в 1981 г. В 2000 г. по предложению И.В. Ладыгина и И.А. Лаврова в ООПТ включены и другие пещеры.

Участок левого склона долины р. Гаревой, правого притока р. Чаньвы, в 25 км к северо-востоку от пос. Яйва и в 1,2 км к юго-востоку от д. Махнево. Скальные выходы известняков нижнего карбона с пещерами и гротами, в том числе пещерами: Большая Махневская, Малая Махневская (Махневская-1), Махневская-2 (Мертвая, Дракон), Махневская-3 (Носорожий Грот). Пещера Большая Махневская, протяженностью 584 м, является длиннейшей из известных на территории г. Александровска, имеет кальцитовые натечные образования - сталактиты, сталагмиты, коры. Пещеры и гроты, по результатам раскопок Е.П. Близнецова, содержат палеозоологические остатки - кости шерстистого носорога, пещерного медведя, северного оленя и др.

Сафоновское болото (охраняемый ландшафт)

Образован решением Пермского облисполкома от 12.12.91 г. № 285. Режим охраны установлен указом губернатора Пермской области от 12.01.2000 г. № 3.

Охраняемый ландшафт организован на региональном уровне решением Пермского облисполкома в 1991 г.	с отнесением к категории ботанического памятника природы. С 2000 г. охраняемый ландшафт.

Болото находится на левобережной надпойменной террасе р. Яйвы. Преобладают болотные торфяные почвы. Относится к типу переходных кустарничково-осоково-сфагновых болот. Часть территории облесена, из древесных пород произрастают сосна, береза, ель. Иногда в составе древесного яруса отмечается незначительная примесь сосны сибирской. Из травяно-кустарничковой растительности произрастают пушица многоколосковая и влагалищная, подбел многолистный, болотный мирт, брусника, голубика, черника, клюква, багульник болотный, вахта трехлистная, сабельник болотный, осоки и др.

Пещера тайн (ландшафтный  памятник природы)

Образован решением Пермского облисполкома от 12.12.91 г. № 285. Режим охраны установлен указом губернатора Пермской области от 12.01.2000 г. № 3.

В качестве ООПТ пещера предложена кафедрой истории СССР досоветского периода Пермского университета в 1968 г. Находится на левом берегу р. Березовки, в 2 км выше ее впадения в р. Чаньву, в 4 км к северо-западу от пос. Скопкортная. Вход в пещеру шириной 12 и высотой 6 м расположен в скальном обнажении светло-серых толстослоистых известняков среднего карбона на высоте 37 м от уреза воды в р. Березовке. Система коридоров и гротов протяженностью 430 м. Известна с 1895 г. (Сергеев, 1895). В 1963 г. Е.П. Близнецовым в дальней части пещеры были обнаружены скопления черепов пещерных медведей со следами ударов по лобной части, а также каменные изделия эпохи палеолита. Крупнейшее на Урале кладбище пещерных медведей. В 1992 г исследовалась палеозоологической экспедицией Института экологии растений и животных УрО РАН под руководством П.А. Косинцева.

Тихий камень (ландшафтный памятник природы)

Образован указом губернатора Пермской области от 12.01.2000 г. №3. Режим охраны установлен указом губернатора Пермской области от 12.01.2000 г. №3.

В качестве ООПТ урочище предложено кафедрой истории СССР досоветского периода Пермского университета в 1968 г.

Участок долины р. Яйвы в 6-8 км к западу-юго-западу от с. Верхняя Яйва с живописными скалистыми склонами, образующими камни: Тихий, Родничный, Соколиный и Вязовый. Высота камней до 180 м над уровнем р. Яйвы. Камни сложены тонкослоистыми окремненными известняками нижней перми (сакмарский и артинский ярус). В Тихом камне расположена пещера Тихого камня (им. И.И. Лепехина) протяженностью 173 м, в Родничном камне -Родничная протяженностью 80 м со следами раскопок кладоискателей, в Соколином камне - Соколиная длиной 30 м. Пещеры содержат палеозоологические и археологические остатки. В пещере Соколиной найдены ракушки каури с Индийского океана, обломок костяной стрелы и другие археологические предметы. Во всех пещерах встречены кости плейстоценовых животных.

В 1992 г. ООПТ исследовалась палеозоологической экспедицией Института экологии растений и животных УрО РАН.

Тунеговское болото (охраняемый ландшафт)

Образован решением Пермского облисполкома от 12.12.91 г. № 285. Режим охраны установлен указом губернатора Пермской области от 12.01.2000 г. № 3.

На региональном уровне охраняемый ландшафт организован решением Пермского облисполкома в 1991 г. с отнесением к категории ботанического памятника природы. С 2000 г. охраняемый ландшафт.

Болото расположено на левобережной надпойменной террасе р. Яйвы преобладают болотные торфяные почвы.

Растительность ООПТ представлена болотными и лесными сообществами. Большая часть территории облесена, из древесных пород обычны ель, сосна, пихта, береза. Болотная растительность представлена березово-сосновыми осоково-сфагновыми и березово-сосновыми кустарничково-пушицево-сфагновыми сообществами.

Из травяно-кустарничковой растительности обычны черника, голубика, клюква, брусника, подбел многолистный, белокрыльник болотный, вахта трехлистная, сабельник болотный, таволга вязолистная, пушица  многоколосковая, осоки и другие виды растений.

Дремлик зимовниковый занесен в Красную книгу Среднего Урала.

Чаньвинские пещеры (ландшафтный памятник природы)

Образован указом губернатора Пермской области от 12.01.2000 г. №3. Режим охраны установлен указом губернатора Пермской области от 12.01.2000 г. №3.

В качестве отдельных ООПТ Чаньвинская и расположенные рядом пещеры предложены кафедрой истории СССР досоветского периода Пермского университета в 1968 г. В 2000 г. по предложению И.В. Ладыгина и И.А. Лаврова объединены в одну ООПТ.

Участок правого скалистого склона долины р. Чаньвы выше устья р. Копижной с несколькими пещерами и гротами. Сложен светло-серыми массивными известняками верхнего карбона и нижней перми. В Чаньвинской (Копижной) пещере протяженностью 90 м обнаружены остатки мансийского святилища, найдены наконечники стрел, бронзовые украшения, предметы пермского звериного стиля, монеты. Чаньвинская пещера, кроме того, имеет рекордную для пещер Пермской области величину входа (ширина 28 м при высоте 17 м).

В 1893-1894 гг. С.И. Сергеевым в пещерах проведены археологические раскопки. В 1895 г. Л.А. Балашенко у входа в Чаньвинскую пещеру найдена керамика эпохи неолита, а полвека спустя Е.П. Близнецовым - кремневый наконечник. В пещере Чаньвинская-1 (Дующая) Е.П. Близнецов обнаружил раздробленные кости животных и тонкие углистые прослойки от очагов, возможно мезолитического времени, а в пещере Чаньвинская-3 (Пещерного Льва) - кости плейстоценовых животных, череп пещерного льва и каменные нуклеусы эпохи палеолита.

Охрана окружающей среды

Уровень антропогенной нагрузки на территории Александровского муниципального района представлен на рисунке 4.1.

Стратегическими целями в сфере охраны окружающей среды являются оздоровление экологической обстановки и обеспечение экологической безопасности населения и территории края, сохранение и восстановление природных экосистем, обеспечение рационального и устойчивого природопользования.

В настоящее время и проектном сроке  проблемы охраны окружающей среды также требуют разработки конкретных мероприятий, направленных на их решение. Антропогенная нагрузка оказывает значительное воздействие на природные экосистемы и состояние здоровья населения. Серьезную экологическую проблему муниципального образования представляют собой сбросы сточных вод предприятий жилищно-коммунального хозяйства, машиностроительной и химической отрасли, электроэнергетики. К экологической проблеме  района следует также отнести отсутствие полигонов по складированию и утилизации ТБО, соответствующих установленным требованиям.

Рисунок 4.1. Уровень антропогенной нагрузки на территории Александровского района.

Остается высокий риск техногенных аварий с экологическими последствиями, обусловленный, прежде всего, износом основных фондов. Ухудшается демографическая обстановка, растет заболеваемость, в т.ч. и экозависимая. Прежде всего, отмечается рост среди населения хронических видов заболеваний, что является результатом комплексного воздействия на организм человека как социально-экономических факторов, так и экологически измененной среды обитания.

Таким образом, комплекс природоохранных мероприятий должен разрабатываться по следующим основным направлениям:

- улучшение медико-экологической ситуации;

- охрана воздушного бассейна;

- охрана и рациональное использование водных ресурсов;

- развитие системы обращения с  отходами;

- обеспечение радиационной безопасности;

- охрана почвенно-растительного покрова;

- оздоровление экологической обстановки  на территории Александровского муниципального района;

- обеспечение экологической безопасности на территории района;

- сохранение и восстановление природных экосистем.

Для эффективной пространственной организации территории и обеспечения устойчивого развития Александровского муниципального района в  Схеме территориального планирования отражены и уточнены границы охранных зон.

Охрана водных ресурсов (в ред. проекта «Внесение изменений в схему территориального планирования Александровского муниципального района Пермского края»)

Границы водоохранных зон устанавливаются для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира. Ограничения в пределах водоохранных зон водных объектов и размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов устанавливаются в соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ, утвержденного Федеральным законом от 03.06.2006 № 74-ФЗ.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

1. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

2. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

3. Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

4. В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах").

5. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах водоохранных  и прибрежно-защитных зон допускается в соответствии с положениями ч.ч. 16, 16.1 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации.

6. Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

7. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 настоящей статьи ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

8. В соответствии со ст. 6 Водного кодекса РФ, утвержденного Федеральным законом от 03.06.2006 № 74-ФЗ полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

9. В соответствии со ст. 104 Лесного кодекса РФ в лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещаются проведение сплошных рубок лесных насаждений, использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях, ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства, создание и эксплуатация лесных плантаций, размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов, гидротехнических сооружений и объектов, связанных с выполнением работ по геологическому изучению и разработкой месторождений углеводородного сырья.

Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны для отдельных недропользований формируются при решении вопроса о предоставлении лицензии. Эти зоны должны входить в состав земельных участков предоставляемых для указанных целей (границы горного отвода).

Санитарно-защитные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраны объектов культурного наследия для объектов, расположенных на территории населенных пунктов устанавливаются при разработке генеральных планов соответствующих поселений.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для: обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами.

Использование территорий в соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СНиП 2.07.01-89*, п.7.8. (Градостроительство, Планировка и застройка городских и сельских поселений). В санитарно-защитной зоне могут размещаться: промышленно-коммунальные объекты, СЗЗ которых не превышает основную; здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, связанные с обслуживанием предприятий; предприятия автосервиса; пожарные депо, бани, прачечные, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы и т.п. объекты. Запрещены к размещению: жилая застройка, коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки, предприятия пищевой промышленности, спортивные сооружения, парки, образовательные учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования и т.п. объекты.

Зоны залегания полезных ископаемых (в ред. проекта «Внесение изменений в схему территориального планирования Александровского муниципального района Пермского края»)

Территории зон залегания полезных ископаемых показаны на Схеме использования территории района (подземные объекты). Вместе с тем, для некоторых открытых месторождений не проведена оценка запасов и не определены границы зон залегания полезных ископаемых. Такие объекты не схеме отображались точечными символами.

Использование площадей залегания полезных ископаемых осуществляется в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», статьей 25 Закона Российской Федерации «О недрах».

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

## Охрана объектов культурного наследия

(в ред. проекта «Внесение изменений в схему территориального планирования Александровского муниципального района Пермского края»)

Александровский муниципальный район характеризуется богатым историко-культурным наследием.

В Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Александровского муниципального района внесено 24 объекта – 18 памятников археологии, 3 памятника истории и 3 памятника архитектуры и градостроительства (табл. 4.21.1–4.21.2.).

Таблица 4.21.1

Список объектов культурного наследия на территории Александровского муниципального  района

| № | Название памятника | Адрес памятника | Площадь га | Название и адрес землепользователя, вид пользования | Номер, дата и название документа о передаче участка в пользование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Близнецова Грот, стоянка | Поселок Скопкортная 8 км к юго-западу. На правом берегу р. Чаньва, в 4 км севернее устья р. Анюша, между ущельями рек Костанка и Коспашка. | 0, 08 | Яйвинский лесхоз, Луневское лесничество. (Федерального ведения) | Постановление Совета Министров РСФСР № 26 от 17.01.91 |
| 2 | Болбан Грот, стоянка | Г. Александровск, в 7 км к северу, в гроте, образованном скальным навесом на северо-западном склоне г. Болбан | 0,0085 | Ассоциация крестьянских хозяйств «Александровская» | Решение Малого Совета Александровского Городского Совета Народных депутатов № 45 от 14.04.92 |
| 3 | Большой Грот, стоянка | Пос. Луневка, 2 км к западу, в гроте Большой, левый берег р. Луневка | 0,07 | Яйвинский лесхоз, Луневское лесничество. (Федерального ведения) | Постановление Совета Министров РСФСР № 26 от 17.01.91 |
| 4 | Всеволодовская пещера, стоянка | Пос. Анюша, в 9 км к югу; пос. Новый в 2,5 км к северо-западу; пос. Скопкортная в 16 км к юго-западу, берег Всеволжского ручья, притока р. Чаньвы | 0,018 | Нет данных | Нет данных |
| 5 | Высокий грот I, стоянка | Пос. Скопкортная, в 3,5 км к юго-западу. В 0,55 км кюго-востоку от устья р. Копюшка. В гроте Высокий (Чаньвинская пещера), левый берег р. Чаньва | 0,01 | Яйвинский лесхоз, Луневское лесничество. (Федерального ведения) | Постановление Совета Министров РСФСР № 26 от 17.01.91 |
| 6 | Двухэтажка («Сквозная»), стоянка, светилище | г. Александровск в 1,8 км к западу, близ пос. Сурья-3, в пещере «Двухэтажка» («Сквозная») | 0,15 | Яйвинский лесхоз, Луневское лесничество. (Федерального ведения) | Постановление Совета Министров РСФСР № 26 от 17.01.91 |
| 7 | Драконова Щель1 (Пещера Дующая), стоянка | Пос. Скопкортная, в 3,8 км к юго-западу. В пещере Дующая (Драконова Щель, Чаньвинская-1), левый берег р. Чаньва, в 0,5 км к востоку- юго-востоку от устья р.Копюшка | 0,01 | Яйвинский лесхоз, Луневское лесничество. (Федерального ведения) | Постановление Совета Министров РСФСР № 26 от 17.01.91 |
| 8 | Ласточка пещера (Камень Лазаревский, Насад), стоянка | г. Александровск, в 3,5 км к юго-западу, в пещере Ласточка, находящейся на восточной стене камня Насад (Лазаревский), на высоте 50 м от подножья камня | 0,01 | Ассоциация крестьянских хозяйств «Александровская» | Решение Малого Совета Александровского Городского Совета Народных депутатов № 45 от 14.04.92 |
| 9 | Пещерного Льва грот I (Чаньвинская-3), стоянка | пос. Скопкортная, в 3,6 км к юго-западу. В гроте Пещерный Лев (Чаньвинская – 3 пещера), левый берег р. Чаньва, в 0,6 км к востоку-юго-востоку от устья р. Копюшка | 0,016 | Яйвинский лесхоз, Луневское лесничество. (Федерального ведения) | Постановление Совета Министров РСФСР № 26 от 17.01.91 |
| 10 | Подземных Охотников 1 грот (пещера Стадника), стоянка | пос. Луньевка, в 18 км к северо-востоку. Во входном гроте пещеры Подземных Охотников (пещера Стадника), находящейся на западном склоне Анюшинской гряды, на правом берегу р. Чаньва, в 1 км к северу от устья ручья Черный и в 2,5 км к югу от устья р. Анюша | 0,03 | Яйвинский лесхоз, Луневское лесничество. (Федерального ведения) | Постановление Совета Министров РСФСР № 26 от 17.01.91 |
| 11. | Сестричка грот, стоянка | пос. Скопкортная, левый берег р. Березовая, приток р.Чаньва (на местности местоположение не установлено) | Не установлена | Нет данных | Нет данных |
| 12 | Соколья Пещера 1, (Соколиный Камень), святилище | С. Верх-Яйва, в 9 км к югу. В пещере Соколья, на камне Соколиный, левый берег р. Яйва | 0,01 | Яйвинский лесхоз, Луневское лесничество. (Федерального ведения) | Постановление Совета Министров РСФСР № 26 от 17.01.91 |
| 13 | Тайн пещера 1, (Большая Березовская), стоянка | Пос. Скопкортная, в 6 км к северо-западу. В пещере Тайн (Большая Березовская, Тайник), левый берег р. Чаньва, левый берег р. Березовка, в 3 км от ее устья | 0,1042 | Яйвинский лесхоз, Луневское лесничество. (Федерального ведения) | Постановление Совета Министров РСФСР № 26 от 17.01.91 |
| 14 | Тихий Камень 1, (пещера Тихая, пещера Лепехина), стоянка | С. Верх-Яйва, в 9 км к югу (юго-западу). В пещере Тихая на камне Тихий, правый берег р. Яйва | 0,015 | С-з «Вильвенский» | Решение Малого Совета Области № 683 от 20.05.93 г. |
| 15 | Урсинский грот I, стоянка | Г. Александровск, в 4 км к западу-югу-западу, левый берег р. Восточная Урса, в гроте Урсинскии. | 0,007 | Яйвинский лесхоз, Луневское лесничество. (Федерального ведения) | Постановление Совета Министров РСФСР № 26 от 17.01.91 |
| 16 | Чаньвинская пещера I (Вогульская), стоянка-святилище | Пос. Скопкортная, в 4,1 км к юго-западу. В пещере Чаньвинская (Вогульская, Голубая, Копюжлом), левый берег р. Чаньва, в 0,3 км выше впадения в нее р. Копюшка | 0,1 | Яйвинский лесхоз, Луневское лесничество. (Федерального ведения) | Постановление Совета Министров РСФСР № 26 от 17.01.91 |
| 17 | Черные Кости грот I, стоянка | Пос. Луньвка, 18,2 км к юго-западу. В гроте Черные Кости, находящемся на западном склоне Анюшинской гряды, правый берег р. Чаньва, в 1,5 км восточнее устья р. Анюша | 0,005 | Яйвинский лесхоз, Луневское лесничество. (Федерального ведения) | Постановление Совета Министров РСФСР № 26 от 17.01.91 |
| 18 | Яйвинский острожек, поселение | от д. Гора, в 0,9 км к юго-западу, от с. Усть-Игум, в 2.5 км к юго-востоку. | 1,8 | Вильвенское городское поселение | Нет данных |

Таблица 4.21.2

Здания и сооружения, являющиеся объектами культурного наследия регионального значения

| № п.п | Наименование памятника | Дата | Автор, архитектор, скульптор, строитель | Место нахождения (адрес памятника) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Братская могила советских воинов | 1941-1945 гг. |  | кладбище Г. Александровск |
| 2 | Братская могила жертв гражданской войны | 1918 г. |  | кладбище г. Александровск |
| 3 | Братская могила советских воинов | 1941-1945 гг. |  | кладбище пгт. Яйва |
| 4 | Дом заводчика Демидова | сер. 19 в. | неизвестен | г. Александровск ул. Гайдара, д. 65 |
| 5 | Церковь Спасо- .Преображенская | 1812-1829 гг. | неизвестен | г. Александровск ул. Свободы, д. 105 |
| 6 | Магазин (построен на паях купцами) | нач. 20 в. | неизвестен | г. Александровск ул. Свободы, д. 98 |

Памятники истории, архитектуры и градостроительства, а также семнадцать памятников археологии поставлены на государственную охрану на основании распоряжения губернатора Пермской области от 05 декабря 2000г. № 713-р «О государственном учете недвижимых памятников истории и культуры Пермского края регионального значения» (в редакции распоряжения Правительства Пермского края от 31.12.2010 №277-рп) и ст. 64. Федерального закона от 25.06.2002г №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В соответствии с приказом Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края от 15.02.2012 г. № СЭД-16-01-03-14 «Яйвинский острожек, поселение» является объектом, обладающим признаками объекта археологического наследия.

Александровский муниципальный район обладает богатым историко-культурным наследием и связан с именами выдающихся людей, такими как А. П. Чехов, Б. Л. Пастернак, Б. И. Збарский, В. И. Немирович - Данченко, А. П. Гайдар, И. Левитан, И. Серебров – Тихонов, Сафрон Согра (первооткрыватель асбеста) и многие другие.

Важным звеном в системе культурно – досуговой сферы района являются музеи, расположенные в г. Александровске и п. Яйва. Музеи имеют преимущественно краеведческий профиль, собрание фондов которого документируют историю, культуру и природу муниципального образования. Музеи имеют постоянную экспозицию и сменную выставку. Более 7000 человек  посещают за год учреждения музейного типа.

Уникальны своей неординарностью: мини-музеи Б.Пастернака во Всеволодо-Вильвенских библиотеке и школе; музей образования в МОУ «Гимназия»; коллекция камней и минералов края в туристическом клубе «Кальцит», музей машиностроительного завода.

В настоящее время на территории Всеволодо-Вильвенского поселения восстановлен бывший дом Збарского, в котором жил Б. Пастернак, где планируется открытие музейного комплекса «Культурный центр «Дом Пастернака».

Дом Пастернака - это восстановленный в 2008 г. дом управляющего заводами С. Морозова, в котором в 1916 г. жил Борис Пастернак. Имение С.Морозова находилось на территории нынешнего Александровского района, центром имения был завод в поселке Всеволодо-Вильва. В 1915 г. по приглашению  вдовы Саввы Морозова Зинаиды Григорьевны Резвой управляющим завода становится молодой доктор химии из Москвы Борис Ильич Збарский. К нему в гости приезжает мало кому известный тогда поэт Борис Пастернак. В доме управляющего складывается атмосфера удивительного творческого общения людей, одинаково увлеченных  поэзией, музыкой, философией. Окружающая природа, быт, сама атмосфера уральского севера оставили неизгладимый отпечаток в творческой памяти поэта. Окрестности Всеволодо-Вильвы он опишет в романе "Доктор Живаго". Их обобщенным образом станет имение Варыкино.

С историей Всеволодо-Вильвы связаны судьбы многих выдающихся  деятелей истории и культуры России. Эти места осваивала династия Всеволожских, построивших здесь первые железоделательные заводы, в конце XIX века Савва Морозов наладил во Всеволодо-Вильве передовое химическое производство, открыл школу, театр и больницу. По его приглашению в 1902 г. в поселок приезжает А.П. Чехов. В 1916 г. Б.И. Збарский сделал на вильвенском заводе важное для военного времени открытие - изобрел технологию производства медицинского хлороформа.

Сегодня в доме Пастернака открыта временная экспозиция "Тут чудно хорошо...", выполненная в жанре фотоинсталляции. В основу её легли вильвенские фотографии и рукописи Бориса Пастернака. Сформированы туристические маршруты. Гостям музея предлагается путешествие по окрестностям поселка: через шиханы Матюковой горы в имение Ивака-Варыкино по следам героя знаменитого романа Юрия Живаго;  к Чеховскому ключику; к вековым  лиственницам Морозовского парка; к глубоководным карьерам; к старинной деревянной церкви в  с. Усть-Игум; к Чаньвинской пещере, овеянной легендами о вогулах.

Таким образом, в перспективе (1 этап) необходимо создание соответствующей инфраструктуры с целью  развития туризма в Александровском районе и популяризации памятников культуры.

Зоны охраны объектов культурного наследия

Зоны устанавливаются в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории, в соответствии со статьей 34 закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

## Перечень основных факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера

Сведения о потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения по Александровскому муниципальному району представлены в таблице 4.22.

Таблица 4.22

(в ред. проекта «Внесение изменений в схему территориального планирования Александровского муниципального района Пермского края»)

| № п/п | Наименование объекта | Фактический адрес | Вид опасности | Класс опасности | Опасные вещества | Площадь зоны поражения | Кол-во населения в зоне поражения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постоянный поверхностный расходный склад взрывчатых материалов «Ависма» филиал ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» | п. Ивакинский Карьер | ПВОО взрывчатых материалов | 4 | Аммиачная селитра | Радиус 1,2 км | 0, 360 тыс. чел. |
| 2 | Постоянный поверхностный расходный склад взрывчатых материалов ОАО «Березниковский содовый завод» | Чаньвинский карьер известняков | ПВОО Взрывчатых материалов | 4 | Аммиачная селитра | Радиус 2,6 км | 0, 576 тыс. чел. |
| 3 | Постоянный поверхностный расходный склад взрывчатых материалов | Луньевский карьер | ПВОО взрывчатых материалов | 4 | Аммиачная селитра | Радиус 2,9 км | 0, 150 тыс. чел. |
| 4 | ГТС (плотина на р. Яйва) Филиал Яйвинская ГРЭС ОАО «ОГК-4» | п. Яйва | Техногенно опасный (ГТС) прорыв плотины (подтопление) | 4 | - | 60 га | 0,900 тыс. чел. |
| 5 | ГТС (плотина пруда) ОАО «Александровский машиностроительный завод» | г. Александровск | Техногенно опасный (ГТС) (подтопление) | 4 | - | 20 га | 0,500 тыс. чел. |
| 6 | МУП «Яйва-жилкомсервис» | п. Яйва | ОЖО | 5 |  | п. Яйва | 10,5 тыс. чел. |
| 7 | ООО «Гарант-М» | г. Александровск | ОЖО | 5 |  | г. Александровск | 12,0 тыс. чел. |
| 8 | ООО ЖЭК «Мастер» | п. В-Вильва, | ОЖО | 5 |  | п. К-Известняк с. Усть-Игум | 3,5 тыс. чел. |
| 9 | ООО ЖКХ «Партнер» | п. В-Вильва, | ОЖО | 5 |  | п. В-Вильва | 3,0 тыс. чел. |
| 10 | МУП «Коммунальные электрические сети» | г. Александровск | ОЖО | 5 |  | г. Александровск, п. Скопкортная, В-Вильва | 15,0 тыс. чел |
| 11 | ООО «Пермьнефть» | Александровский район |  | 2 |  | Радиус 370м | - |
| 12 | ООО «Уралгазсервис» | г. Александровск |  | 4 |  | г. Александровск, п. Скопкортная, В-Вильва | - |
| 13 | ООО «Пермьтрансгаз» | Алексндровский район |  | 4 |  | Радиус 36м | - |

Мероприятия по защите населения от воздействия

чрезвычайных ситуаций

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций резервы районного звена КП РСЧС приводятся в готовность к действиям в чрезвычайных ситуациях по приказу руководителя организации в соответствии с принятым решением главы Александровского муниципального района или решением КЧС и ОПБ муниципального района. Решение о приведении в готовность и привлечения сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций оформляется соответствующим распоряжением главы Александровского муниципального района.

Защитные сооружения приводятся в готовность к применению по предназначению звеньями по обслуживанию защитных сооружений организаций, имеющих на своем балансе защитные сооружения. Срок приведения в готовность защитных сооружений - 6 часов.

Герметизация административных, производственных и жилых зданий, учреждений осуществляется рабочими и служащим организаций и населением.

Выдача средств индивидуальной защиты рабочим и служащим осуществляется за счет имеющегося объектового запаса, согласно порядка определенного планом выдачи СИЗ.

Мероприятия по медицинской и противоэпидемической защите населения организуются отделом здравоохранения и ВТО ТУ «Роспотребнадзор» по г. Александровску, Губахе, Кизелу. Для этих целей в районе имеется больничная сеть МУ «АЦГБ».

Профилактические противопожарные мероприятия осуществляются Пожарной частью ПЧ-93/8 отряда, ответственными работниками по противопожарной безопасности организаций района, а также лесоохранными предприятиями.

Проведение государственного надзора и контроля в области защиты населения и территории района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера осуществляется федеральными госнадзорными органами, ГУ МЧС России по Пермскому краю, ВТО ТУ «Роспотребнадзор» по г. Губахе, МУП «Комитет по охране природы и природопользования» муниципального района.

Надзор и контроль в области защиты населения и территории района от ЧС осуществляется в период плановых проверок, совместных комплексных проверок, в случаях имеющихся фактов (информации) о возможности возникновения  чрезвычайных ситуаций.

Управление мероприятиями осуществляется с мест постоянной дислокации или из района угрозы предполагаемой чрезвычайной ситуации.

Оперативная группа КЧС и ОПБ Александровского муниципального района

Донесения представляются согласно табелю срочных донесений, утвержденных приказом МЧС России от 07.11.2006 № 635-ДСП.

В зависимости от складывающихся аварийных ситуаций могут быть приведены в готовность и задействованы нештатные аварийно-спасательные формирования гражданской обороны, создаваемые на объектах экономики, а также находящиеся в постоянной готовности районные службы.

Для приема укрываемых могут быть использованы: два убежища класса А-3 (вместимостью 300 и 600 чел.); три ПРУ (на 900чел.).

Для проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС можно привлечь инженерную и автотранспортную технику на предприятиях, учреждениях и организациях (экскаваторы - 25 шт., бульдозеры - 32шт., автогрейдеры - 3 шт., тракторы - 36 шт., снегоочистители- 3 шт., автокраны - 5 шт., автобусы - 45 шт., фургон-вахта - 6 шт., автосамосвалы- 15 шт., грузовые-бортовые - 21шт., прицепы-полуприцепы - 31 шт., топливозаправщики - 3 шт., легковые - 30 шт., спецтехпомощи -7 шт., пожарные - 10  шт., автомашины (вакуумные)- 5 шт., автопогрузчики - 2шт., автовышка - 3 шт., машина скорой помощи - 5 шт., неотложная помощь-  1 шт., специальные АДС- 2 шт., траллер - 1 шт., бурильно-крановые установки - 1шт., поливомоечные - 2 шт., лесовозы - 9 шт., агрегаты сварочные - 5шт.

Дозиметрический контроль, анализ воды и продуктов питания проводится службой наблюдения и лабораторного контроля под руководством МУ «Комитет по охране окружающей среды и природопользования администрации района».

Медицинское обеспечение населения проводится силами МУ «АЦГБ» на 197 коек и 980 посещений в поликлиники в смену (медперсонал: врачей 75 чел., среднего медперсонала - 368 чел., всего работающих - 710 чел).

Сформированы и находятся в постоянной готовности нештатные медицинские формирования: группа эпидем. разведки; бригады экстренной и специализированной медицинской помощи. Также можно привлечь санитарные и санитарные посты, сформированные на ОЭ.

Обеспечение населения индивидуальными средствами защиты: за счет СИЗ, хранящихся на предприятиях 7%, со склада мобрезерва -74%, остальное население за счет изготовления ватно-марлевых повязок -19%. Для организации выдачи СИЗ населению создаются три пункта выдачи на базе жилищно-коммунальных хозяйств: в г. Александровске и пос. В-Вильва в МУП ЖКХ «Наш дом»; в пос.Яйва - МУП «Яйважилкомсервис»; перевозку СИЗ обеспечивает автотранспортом МУП «Автотранс».

Государственный надзор за принятием решений по предупреждению и  ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляет прокуратура района.

При угрозе возникновения аварий с выбросом АХОВ

- в течение 15 мин. осуществляется оповещение КЧС района, глав городского и сельских поселений, органов управления служб, организаций и населения района (7000 чел.);

- через  0,5 часа организуется наблюдение и усиление контроля за состоянием воздушной среды силами учреждений СНЛК (ВТО ТУ «Роспотребнадзор» по г. Губахе, Кизелу и Александровску);

- через 1 час отделом по ГО и ЧС муниципального района и ВТО ТУ «Роспотребнадзор» по г. Губахе, Кизелу и Александровску осуществляется прогнозирование и оценка предполагаемой химической обстановки;

-организуется круглосуточное дежурство руководящего состава в администрации района, в администрациях городских и сельского поселений и организациях района;

- в течение 0,5-3 часов уточняются «Планы действий по предупреждению и ликвидации ЧС» и организуется взаимодействие с Александровским военкоматом по вопросам организации контроля за состоянием воздушной среды, проведением эвакуационных мероприятий из зоны опасного химического заражения и обмена информации об обстановке;

- в течение 3 часов приводятся в готовность силы и средства в количестве 56 человек и 17 ед. техники;

-в течение 3 часов прогнозируются возможные потери и количество пострадавших среди населения, осуществляется подготовка учреждений здравоохранения, не попадающих в зону химического заражения, к приему пострадавшего населения и оказанию ему квалифицированной врачебной помощи;

- приводятся в готовность 6 бригад экстренной медицинской помощи;

-в течение 3 часов готовятся к выдаче (выдаются) рабочим и служащим средства индивидуальной защиты органов дыхания из запасов организации;

-в течение 3 часов проверяется готовность системы оповещения населения, в течение 6 часов приводятся в готовность, без прекращения производственной деятельности, силы и средства предназначенных для ликвидации ЧС;

-проводится рекогносцировка района ЧС и мест вывода и расположения населения в безопасные зоны;

-рубежей постановки водяных завес с выставлением 3 расчетов от ПЧ-93/ 8ОГПС;

-мест развертывания и выставления 8 постов патрулирования от ОВД;

-через 3 часа представляются донесения  согласно табеля срочных донесений.

При угрозе возникновения длительных и лесных пожаров

- в течение 6 часов приводятся в готовность силы ПСУ Кизеловского лесничества, а также силы и средства организаций района, привлекаемые к тушению лесных пожаров согласно «Плану мобилизации рабочей силы и техники на тушение пожаров в пожароопасный период»;

- через 1,5 часа приводится в готовность оперативная группа КЧС и ОПБ Александровского муниципального района;

- через 2 часа районным оперативным штабом пожаротушения;

-	организуется патрулирование районов возникновения возможных очагов лесных пожаров силами лесоохранных предприятий во взаимодействии с ОВД района;

-уточняется  порядок получения запасов ГСМ	 для обеспечения автотранспорта, привлекаемого для тушения лесных пожаров;

-организовывается обследование состояния естественных (искусственных) водоемов, и подъездных путей к ним, определяются маршруты движения спецтранспорта (пожарных и др);

- уточняются метеорологические условия;

- в течение 3 часов уточняются планы действий по предупреждению и ликвидации лесных пожаров на территории участковых лесничеств, также организуется взаимодействие с предприятиями и организациями в части проведения и обеспечения мероприятий по тушению лесных пожаров;

-для  тушения   пожаров  привлекается  штатная  техника лесхозов,  также

приспособленная техника (водовозки, вакуумные машины -5 шт., бульдозеры – 4 шт., грейдеры - 2 шт.) МУП «Гарант», «Наш дом», «Яйважилкомсервис»;

-согласовываются действия (при возникновении  необходимости) с соответствующими службами соседних районов по оказанию помощи. В случае повышения пожарной опасности на территории вводится особый противопожарный режим;

-через 3 часа представляются донесения по установленным формам.

План действий при угрозе падения отделяющихся частей ракет-носителей вне расчетной траектории

- усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий;

- введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и должностных лиц органов управления и сил единой системы на стационарных пунктах управления;

- непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам единой системы данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, информирование населения о приемах и способах защиты от них;

- принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях;

- уточнение планов действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и иных документов;

- приведение при необходимости сил и средств единой системы в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации, формирование оперативных групп и организация выдвижения их в предполагаемые районы действий;

- восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- проведение при необходимости эвакуационных мероприятий.

Меры по предотвращению чрезвычайных ситуаций на ГТС

Основными превентивными мероприятиями при угрозе затоплений, вызванных авариями на гидротехнических сооружениях, являются:

- организация круглосуточного наблюдения за состоянием плотин, дамб,  водосбросов;

- обеспечение соблюдения режимов работы ГТС прудов, своевременного регулирования уровней воды в верхнем бьефе и попусков воды в нижний бьеф ГТС;

- организация ремонтно-укрепительных работ на ГТС;

- создание и поддержание в рабочем состоянии системы оповещения населения и руководителей объектов экономики о возможной аварии на ГТС и подготовке к эвакуации;

- срочная эвакуация населения, сельскохозяйственных животных и наиболее ценного имущества из зон со временем добегания волны прорыва до 4 часов в районы временного отселения, расположенные на возвышенных местах.

В остальном органам управления РСЧС в данной ситуации следует руководствоваться типовым перечнем превентивных мероприятий при угрозе затоплений.