Приложение 2

УТВЕРЖДЕНЫ

решением Земского  Собрания

Александровского  муниципального района

от  27.04.2017 № 355

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

СКОПКОРТНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ЧАСТЬ II. Карта градостроительного зонирования территории

ЧАСТЬ III. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использования недвижимости

2017 г.

Содержание

Часть II. Карта градостроительного зонирования	4

Глава 13. Карта градостроительного зонирования территории Скопкортненского сельского поселения	4

Статья 44. Карта градостроительного зонирования территории Скопкортненского сельского поселения	4

Статья 45. Перечень зон, выделенных на карте градостроительного зонирования территории населенных пунктов Скопкортненского сельского поселения	4

Статья 46. Перечень зон, выделенных на карте градостроительного зонирования территории Скопкортненского сельского поселения (вне границ населенных пунктов)	5

Часть III. Градостроительные регламенты в части видов и параметров разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства	5

Глава 14. Градостроительные регламенты, установленные для  территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования  территории Скопкортненского сельского поселения	5

Статья 47. Градостроительные регламенты в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории населенных пунктов Скопкортненского сельского поселения	6

Статья 48. Градостроительные регламенты в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории Скопкортненского сельского поселения вне границ населенных пунктов	11

Глава 15. Градостроительные регламенты, в части предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства по территориальным зонам	13

Статья 49.  Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства применительно к жилым зонам	13

Статья 50. Градостроительные регламенты в части предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства применительно к общественно-деловой  зонам	16

Статья 51. Градостроительные регламенты в части предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства применительно к производственным зонам	20

Статья 52. Градостроительные регламенты в части предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства применительно к зонам рекреации	23

Статья 53. Градостроительные регламенты в части предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства применительно к зонам транспортной инфраструктуры	24

Глава 16. Градостроительные регламенты в части ограничений использования недвижимости, установленных зонами с особыми условиями использования территорий	25

Статья 54. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах  зон с  особыми условиями использования территорий	25

Статья  55. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос	26

Статья  56. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории береговой полосы водных объектов	27

Статья  57. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах санитарно-защитных зон	28

Статья  58. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в зонах санитарной охраны подземных источников водоснабжения	30

Статья  59. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах охранных зон электрических сетей	31

Статья  60. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах придорожных полос автомобильных дорог общего пользования	33

Статья  61. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон с особыми условиями использования территории в части зон охраны объектов культурного наследия (ОКН)	33

# Часть II. Карта градостроительного зонирования

## Глава 13. Карта градостроительного зонирования территории Скопкортненского сельского поселения

### Статья 44. Карта градостроительного зонирования территории Скопкортненского сельского поселения

1. Карта градостроительного зонирования территории Скопкортненского сельского поселения Александровского муниципального района Пермского края состоит из следующих фрагментов (приложения к настоящим Правилам):

1) Карта градостроительного зонирования территории Скопкортненского сельского поселения Александровского муниципального района Пермского края, совмещенная с картой границ зон с особыми условиями использования территории;

2) Карта градостроительного зонирования территории п. Скопкортная Скопкортненского сельского поселения Александровского муниципального района Пермского края, совмещенная с картой границ зон с особыми условиями использования территории;

2. На карте градостроительного зонирования  территории Скопкортненского сельского поселения Александровского  муниципального района Пермского края в соответствии с требованиями главы 4 Градостроительного Кодекса Российской Федерации:

- установлены территориальные зоны, для которых определены градостроительные регламенты по видам и предельным параметрам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;

- отображены границы зон с особыми условиями использования территории.

3. Порядок установления территориальных зон и зон с особыми условиями использования территорий определяется законодательством Российской Федерации и отражен в статье 3 настоящих Правил.

4. Границы территориальных зон устанавливаются по:

1)  центральным линиям магистралей, улиц, проездов;

2)  красным линиям;

3)  границам земельных участков;

4) границам или осям полос отвода для коммуникаций;

5) административным границам;

6)  естественным границам природных объектов;

7) иным границам.

5. Применительно к каждой территориальной зоне статьями 47-48 настоящих Правил установлены: основные, вспомогательные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства.

6. Объекты, предназначенные для обеспечения функционирования и нормальной эксплуатации объектов недвижимости - инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации (электро-, водо-, газообеспечение, канализование, телефонизация и т.д.), объекты и предприятия связи, объекты санитарной очистки территории – могут размещаться в составе всех территориальных зон при условии соответствия техническим регламентам и соблюдении  нормативных разрывов с прочими объектами капитального строительства.

### Статья 45. Перечень зон, выделенных на карте градостроительного зонирования территории населенных пунктов Скопкортненского сельского поселения

Таблица 1.

| Кодовое обозначение | Наименование территориальной зоны |
| --- | --- |
| Ж | Жилые зоны |
| Ж-1 | Зона жилой застройки усадебного типа |
| И | Зоны инженерной инфраструктуры |
| И-1 | Зона инженерной инфраструктуры |
| О | Общественно-деловые зоны |
| О-1 | Зона делового, общественного и коммерческого назначения |
| ПК | Производственно-коммунальные зоны |
| ПК-1 | Производственно-коммунальная зона V класса опасности |
| Р | Зоны рекреационного назначения |
| Р-1 | Зона озеленения общего пользования |
| Р-2 | Зона рекреационных и спортивных объектов |
| СХ | Зоны сельскохозяйственного назначения |
| Сх-1 | Зона сельскохозяйственных угодий |

### Статья 46. Перечень зон, выделенных на карте градостроительного зонирования территории Скопкортненского сельского поселения (вне границ населенных пунктов)

Таблица 2.

| Кодовое обозначение | Наименование территориальной зоны |
| --- | --- |
|  | В границах земель лесного фонда |
| ЛФ | Земли лесного фонда |
|  | В границах земель сельскохозяйственного назначения |
| СХН-1 | Сельскохозяйственные угодья |
|  | В границах земель промышленности, транспорта, связи и иных категорий |
| И | Зона объектов инженерной инфраструктуры |
| ТА-1 | Зона автомобильных дорог местного значения |
| Сп-1 | Зона кладбищ |
| Сп-2 | Зона утилизации отходов |

# Часть III. Градостроительные регламенты в части видов и параметров разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

## Глава 14. Градостроительные регламенты, установленные для территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования территории Скопкортненского сельского поселения

### Статья 47. Градостроительные регламенты в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории населенных пунктов Скопкортненского сельского поселения

Таблица 3

| Таблица 3.Обозна- чение зон | Наименование зон | Возможные сочетания видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства в пределах территориальных зон |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Основной вид разрешенного использования | Вспомогательный вид разрешенного использования | Условно разрешенный вид использования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ж | Жилые зоны |  |  |  |
| Ж – 1 | Зона жилой застройки усадебного типа | 1) для индивидуального жилищного строительства; 2) для ведения личного подсобного хозяйства; 3) блокированная жилая застройка; 4) объекты образования и просвещения; 5) объекты здравоохранения, в т.ч. ФАП, амбулатории, аптеки. | 1) коммунальное обслуживание (объекты инженерной инфра-структуры, обслуживающие данную территорию); 2) пчеловодство; 3) отдых (рекреация) – площадки спортивные и для отдыха; 4) ведение огородничества ; 5) ведение садоводства; 6) объекты пожарной охраны; 7) зеленые насаждения | 1) объекты торговли, рынки, магазины; 2) объекты социального обслуживания; 3) объекты бытового обслуживания; 4) объекты культурного развития; 5) объекты общественного питания; 6) объекты общественного управления; 7) объекты банковской и страховой деятельности; 8) объекты гостиничного обслуживания; 9) обслуживание автотранспорта; 10) связь (антенны сотовой, радиоре-лейной и спутниковой связи); 11) мемориальные сооружения; 12) встроено-пристроенные помещения для занятия индивидуальной трудовой деятельностью, не требующей организации СЗЗ. |
| И | Зоны инженерной инфраструктуры |  |  |  |
| И-1 | Зона инженерной инфраструктуры | 1) объекты коммунального обслуживания, включая: - водозаборные сооружения; - водопроводные очистные сооружения; - станции водоподготовки; - метеостанции; - насосные станции; - водонапорные башни; - станции аэрации; - канализационные очистные сооружения; - канализационные насосные станции. - распределительные станции, подстанции и пункты; - электроподстанции; - газораспределительные пункты; - газораспределительные станции; - теплоэлектростанции; - котельные; - тепловые пункты; 2) связь (антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи). | 1)размещение вспомогатель-0ных, подсобных строений, необходимых для эксплуатации и охраны объекта; 2) благоустройство территории. | 1) объекты обслуживания персонала. |
| О | Общественно-деловые зоны |  |  |  |
| О-1 | Зона делового, общественного и коммерческого назначения | 1) объекты торговли, рынки, магазины; 2) объекты образования и просвещения; 3) объекты здравоохранения; 4) объекты социального обслуживания; 5) объекты бытового обслуживания; 6) объекты культурного раз-вития; 7) объекты общественного питания; 8) объекты гостиничного обслуживания; 9) объекты общественного управления; 10) объекты банковской и страховой деятельности; 11) отдых (рекреация); 12) мемориальные сооружения. | 1) коммунальное обслуживание (объекты инженерной инфра-структуры, обслуживающие данную территорию); 2) обслуживание авто-транспорта. | 1) здания смешанного использования: с квартирами на верхних этажах и размещением на нижних этажах объектов делового, культурного, обслуживающего и коммерческого назначения при условии поэтажного разделения жилого и нежилых видов использования; 2) объекты религиозного использования; 3) объекты пожарной охраны; 4) антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи. |
| ПК | Производственно-коммунальные зоны |  |  |  |
| ПК-1 | Производственно-коммунальная зона V класса опасности | 1) производственная деятельность ( объекты производственного назначения) и коммунальное обслуживание (объекты коммунального назначения) не выше V класса опасности, с СЗЗ не более 50 м; 2) деловое управление (офисы, административные службы); 3) склады (объекты складского назначения различного профиля); 4) предпринимательство (пред-приятия оптовой, мелкооптовой торговли и магазины розничной торговли по продаже товаров собственного производства предприятий); 5) объекты пожарной охраны (пожарная часть, пожарное депо); 6) обслуживание автотранс-порта; 7) объекты придорожного сервиса. 8) зеленые насаждения санитарно-защитных зон. | 1) объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные резервуары, водоемы). | 1) объекты торговли; 2) ветеринарное обслуживание; 3) связь (антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи); - 4) питомники растений для озеленения промышленных территорий и санитарно-защитных зон; 5) отдельно стоящие здания УВД, РОВД, отделы ГИБДД, военные комиссариаты районные. |
| Р | Зоны рекреационного назначения |  |  |  |
| Р-1 | Зона озеленения общего пользования | 1) отдых (рекреация) – парки, скверы, аллеи; городские леса, лесопарки; 2) развлечения - открытые эстрады; 3) спорт - лыжные трассы, велосипедные и беговые дорожки; спортивные и игровые площадки; 4) мемориальные сооружения. | 1) вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха; 2) малые архитектурные формы. 3) открытые стоянки для временного хранения транспортных средств. | 1) размещение объектов некапитального строительства мелкорозничной торговли и общественного питания |
| Р-2 | Зона рекреационных и спортивных объектов | 1) развлечения - комплексы аттракционов, танцплощадки, дискотеки, летние эстрады; парки, скверы; 2) спорт - объекты спортивного и физкультурно-оздоровительного назначения, базы проката спортивно-рекреационного инвентаря; 3) отдых (рекреация) – парки, скверы. | 1) открытые стоянки для временного хранения транспортных средств; 2) вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха, малые архитектурные формы; - 3) общественные туалеты; - 4) объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные резервуары, водоемы). | 1) размещение объектов некапитального строительства мелкорозничной торговли и общественного питания; 2) объекты гостиничного обслуживания; 3) культовые объекты. |
| СХ | Зоны сельскохозяйственного назначения |  |  |  |
| Сх-1 | Зона сельскохозяйствен ных угодий | 1) ведение огородничества; 2) ведение садоводства; 3) сенокосы, пастбища | 1) привязи | 1) некапитальные (временные) сараи и навесы |

### Статья 48. Градостроительные регламенты в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории Скопкортненского сельского поселения вне границ населенных пунктов

Таблица 4

| Обозна- чение зон | Наименование зон | Возможные сочетания видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства в пределах территориальных зон |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Основной вид разрешенного использования | Вспомогательный вид разрешенного использования | Условно разрешенный вид использования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | В границах земель лесного фонда |  |  |
| ЛФ | Лесной фонд | Регламенты не устанавливаются согласно статье 36 Градостроительного кодекса РФ. Виды разрешенного использования земельных участков и других объектов недвижимости для данной территориальной зоны определяются уполномоченным органом исполнительной власти Российской Федерации в соответствии с федеральным законодательством. |  |  |
|  |  | В границах земель сельскохозяйственного назначения |  |  |
| СХН-1 | Сельскохозяйствен ные угодья | Регламенты не устанавливаются согласно статье 36 Градостроительного кодекса РФ. Согласно статье 79 Земельного кодекса РФ к сельскохозяйственным угодьям относятся: пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими). |  |  |
|  |  | В границах земель промышленности, транспорта, связи и иных категорий |  |  |
| И | Зона объектов инженерной инфраструктуры | 1) коммунальное обслуживание: - водозаборные сооружения; - канализационные очистные сооружения; - распределительные станции, подстанции и пункты; - электроподстанции; - газораспределительные пункты; - газораспределительные станции; - теплоэлектростанции; - котельные; - тепловые пункты; 2) связь - антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи. | 1)размещение вспомогательных, подсобных строений, необходимых для эксплуатации и охраны объекта; 2) благоустройство территории. | 1) объекты обслуживания персонала. |
| ТА - 1 | Зона автомобильных дорог местного значения | Автомобильный транспорт: 1) размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; 2) размещение объектов, пред-назначенных для размещения постов органов внутренних дел; 3)элементы обустройства автомо-бильных дорог; 4) объекты дорожного сервиса. | - размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, предназначенных для обслуживания автомобильной дороги местного значения, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам дорожного сервиса; - установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей; 3) защитные дорожные сооружения. | 1) линии электропередачи, линии связи, объекты трубопроводного и железнодорожного транспорта |
| Сп-1 | Зона кладбищ | Ритуальная деятельность: 1) размещение кладбищ, кремато-риев; 2) размещение соответствующих культовых сооружений. | 1) размещение парковок для автомобилей обслуживающего персонала и посетителей; 2) размещение вспомогательных, подсобных строений и сооружений; 3) благоустройство территории. | 1) мастерские по изготовлению ритуальных принадлежностей; 2) временные объекты розничной торговли |
| Сп-2 | Зона утилизации отходов | Специальная деятельность: 1) контролируемые неусовершенствованные свалки; 2) поля ассенизации; 3) поля запахивания; 4) скотомогильники с захоронением в ямах; 5) усовершенствованные свалки; 6) мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы. | 1) коммунальное обслуживание; 2) объекты обслуживания персонала; 3) открытые наземные автостоянки. | 1) деловое управление - административные, офисные здания. |

## Глава 15. Градостроительные регламенты, в части предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства по территориальным зонам

Противопожарные расстояния между зданиями, строениями и сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

### Статья 49. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства применительно к жилым зонам

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков определяются в соответствии со следующими документами:

- СП 42.13330.2011« Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»;

- СП 118.13330.2012* «Свод правил. Общественные здания и сооружения»;

Параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижимости

Таблица 5

| № п/п | Виды разрешенного использования | Основные параметры градостроительных регламентов |
| --- | --- | --- |
| Зона жилой застройки Ж-1 |  |  |
| 1. | Основной вид разрешенного использования: |  |
|  | а) для индивидуального жилищного строительства; для ведения личного подсобного хозяйства; блокированная жилая застройка | - минимальная площадь земельного участка – 0,6 га; - максимальная площадь земельного участка – 0,25 га; - предельное количество этажей (включая подвал и мансарду) – 4; - высота зданий от уровня земли до верха плоской крыши – не более 10 м, до конька скатной крыши – не более 15 м; - максимальный процент застройки земельного участка: для ИЖС и ЛПХ – 50%, для блокированных домов – 60%; - минимальное расстояние от дома до красной линии улиц (или в соответствии со сложившейся застройкой) – 5 м; - минимальное расстояние от жилого дома до границ соседнего земельного участка -3 м; - минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек, расположенных на соседних земельных участках – 6 м; - минимальные расстояния между длинными сторонами жилых зданий высотой 2-3 этажа (бытовые разрывы) – 15 м, - минимальные расстояния между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат -10 м. Вспомогательные и подсобные сооружения: - минимальное расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов (или в соответствии с проектом планировки территории) – 5 м; - максимальная высота ограждения (сетчатого или решетчатого) со стороны смежных земельных участков – 1,5 м; - максимальная высота ограждения земельного участка со стороны улиц (допускается сплошное ограждение) – 2 м; - минимальное расстояние от хозяйственных построек (сарая, гаража, бани) до окон соседнего жилого дома - 6 м; - минимальное расстояние от строения для содержания домашнего скота и птицы до границы соседнего участка – 4 м; - минимальное расстояние хозяйственных построек до границы соседнего участка – 1 м; - при отсутствии централизованной канализации минимальное расстояние от туалета до стен соседнего дома – 12 м, до источника водоснабжения (колодца) – 25 м; - максимальная высота всех вспомогательных строений от уровня земли - до верха плоской кровли – 3,5 м, до конька скатной кровли – 6 м, до низа скатной кровли – 3 м; - максимальная высота ворот гаражей – 3 м. |
|  | б) объекты образования и просвещения | - минимальное расстояние от стен детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ до красных линий – 10 м; - предельные размеры земельного участка: дошкольных учреждений – не менее 35 кв.м на 1 место, общеобразовательных учреждений – не менее 16 кв.м на 1 место; - предельное количество этажей детских дошкольных учреждений – 2 этажа; - предельное количество этажей общеобразовательных учреждений – 2 этажа; - предельная высота зданий – 10 м; - максимальный процент застройки земельного участка - 50 %; - территория участка огораживается по периметру забором высотой не менее 1,6 м. |
|  | в) объекты здравоохранения | - минимальное расстояние от здания до красной линии – 5 м; - предельные размеры земельных участков: ФАП, амбулатории – 0,2 га на объект, аптеки – 0,05 га на объект (кроме встроенных); - предельное количество этажей -2; - предельная высота зданий – 10 м; - максимальный процент застройки земельного участка - 60%. |
| 2. | Вспомогательный вид разрешенного использования |  |
|  | а) коммунальное обслуживание (объекты инженерной инфра-структуры, обслуживающие данную территорию) | Площадь земельных участков принимать, при проектировании объектов, в соответствии с требованиями к размещению таких объектов в жилой зоне СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. документов. Максимальное количество этажей - 1 эт. Мусороудаление территорий малоэтажной жилой застройки, как правило, следует проводить путем вывозки бытового мусора от площадок с контейнерами, расстояние от которых до границ участков жилых домов, детских учреждений, озелененных площадок следует устанавливать не менее 50, но не более 100 м. |
|  | б) - пчеловодство | - высота ограждения приусадебного участка ( с размещенными на нем ульями) - 2 м, ограждение сплошное; - минимальное расстояние от ульев до соседнего земельного участка – 10 м либо ульи должны быть отделены от соседнего земельного участка зданием, строением, сооружением, сплошным забором или густым кустарником высотой не менее 2 м. |
|  | в) отдых (рекреация) – площадки спортивные и для отдыха | - общая площадь территории, занимаемая площадками не менее 10% общей площади квартала (микрорайона) жилой зоны |
|  | г) ведение огородничества и садоводства | - по заданию на проектирование |
|  | д)- объекты пожарной охраны | Минимальное количество этажей – 2 этажа. При проектировании объектов пожарной охраны площадь земельных участков принимать в соответствии с требованиями СНиП, технических регламентов, СП, СанПиН и других документов. На территории малоэтажной жилой застройки возможно размещение гидрантов. При невозможности или нецелесообразности обеспечения пожаротушения отдельных зданий от гидрантов допускается предусмотреть его из резервуаров или водоемов. |
|  | е) - зеленые насаждения | - минимальное расстояние от стволов высокорослых деревьев (высота от 20 м и выше) до границы соседнего участка – 4м; - минимальное расстояние от стволов среднерослых деревьев (высота от 5 до 20 м) до границы соседнего участка – 2 м; - минимальное расстояние от кустарника до границы соседнего земельного участка – 1 м. |
| 3. | Условно разрешенный вид использования |  |
|  | а) - объекты торговли, рынки, магазины; - объекты социального обслуживания; - объекты общественного управления; - объекты банковской и страховой деятельности; - объекты культурного развития; - объекты бытового обслуживания; - объекты гостиничного обслуживания; -объекты общественного питания | - отступ от красных линий – не менее 5 м при новом строительстве; - максимальное количество этажей – 2; - высота здания – до 10 м; - продовольственные магазины – площадь здания 160 кв.м на 1000 человек – площадь земельного участка 0,2-0,3 га на объект; - непродовольственные магазины – площадь здания 80 кв.м на 1000 человек – площадь земельного участка 0,2 – 0,3 га на объект; - предельные размеры участков для размещения объектов связи, административных зданий и офисов организаций – 0,1 – 0, 2 га на объект; - предельные размеры земельных участков для финансово-кредитных учреждений 0,1 – 0,15 га на объект, площадь здания – 40 м на 1000 человек; - предельные размеры земельных участков для объектов досуга и объектов спортивного назначения 0,2 – 0,5 га на объект, общая площадь здания -300 кв.м на 1000 человек; - предельные размеры земельных участков объектов бытового обслуживания – 0,15 га на объект; - предельные размеры земельных участков для размещения гостиниц и объектов обслуживания туристов – при числе мест от 25 до 100 – 55 кв.м на одно место, при числе мест от 100 до 500 – 30 кв.м на одно место; - предельные размеры земельных участков для размещения объектов общественного питания – при числе мест до 50 – 0,2 -0, 25 га на объект, от 50 – до 150 мест – 0,2 -0,15 га на объект, от 150 мест – 0,1 га; - максимальный процент застройки земельного участка 60% - если объекты являются встроенными – общая площадь не должна превышать 150 кв.м. Площадь земельного участка для пристроенных зданий уменьшается на 25%, для встроено-пристроенных – до 50 %. Встроенные учреждения общественного назначения должны иметь выходы, изолированные от жилой части здания. Участок встроенного учреждения должен быть подразделен на жилую и общественную части с размещением в последней зоны для посетителей и хозяйственного двора. Перед входом в здание необходимо предусмотреть стоянку транспортного средства. |
|  | б) - встроено-пристроенные помещения для занятия индивидуальной трудовой деятельностью, не требующие организации СЗЗ | Допускается размещать малые предприятия, не требующие устройства санитарно-защитных зон размером более 50 м. - отступ от красных линий не менее 5 м при новом строительстве; |
|  | в) –мемориальные сооружения; - связь (антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи) | По заданию на проектирование |
|  | ж) – обслуживание автотранспорта (наземные стоянки автомобилей - гостевые стоянки) | В пределах общественного центра следует предусматривать общую стоянку транспортных средств из расчета: на 100 единовременных посетителей - 7 - 10 машино-мест и 15 - 20 велосипедов и мопедов. |

Примечание:

1.Вспомогательные строения, за исключением гаражей, располагать со стороны улиц не допускается.

2.Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников жилого дома, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.

3. На земельном участке допускается строительство одного жилого дома

Жилые зоны и их улично-дорожная сеть должны проектироваться с учетом прокладки пешеходных маршрутов для инвалидов и маломобильных групп населения с устройством доступных им подходов к площадкам и местам посадки в общественный транспорт согласно СП 59.13330.20112  «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

На индивидуальных автостоянках на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания следует выделять 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске из расчета, при числе мест: до 100 включительно, но не менее одного места.

### Статья 50. Градостроительные регламенты в части предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства применительно к общественно-деловой  зонам

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков определяются в соответствии со следующими документами:

- СП 42.13330.2011«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

-  СП 118.13330.2012* «Свод правил. Общественные здания и сооружения»;

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»;

- СП 59.13330.2012 «Доступность зданий  и сооружений для маломобильных групп населения»;

- СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам»;

- СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»;

- СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения».

Параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижимости принимаются в соответствии с таблицей 6.

Таблица 6

| № п/п | Виды разрешенного использования |  | Основные параметры градостроительных регламентов |
| --- | --- | --- | --- |
| Общественно-деловые зоны О-1 |  |  |  |
| 1 | Основной вид разрешенного использования |  |  |
|  | а) –объекты торговли, рынки, магазины; - объекты социального обслуживания; - объекты общественного управления; - объекты банковской и страховой деятельности; - объекты культурного развития; - объекты бытового обслуживания; - объекты гостиничного обслуживания; -объекты общественного питания | - отступ от красных линий – не менее 5 м при новом строительстве; - максимальное количество этажей – 2; - высота здания – до 10 м; - продовольственные магазины – площадь здания 160 кв.м на 1000 человек – площадь земельного участка 0,2-0,3 га на объект; - непродовольственные магазины – площадь здания 80 кв.м на 1000 человек – площадь земельного участка 0,2 – 0,3 га на объект; - предельные размеры участков для размещения объектов связи, административных зданий и офисов организаций – 0,1 – 0, 2 га на объект; - предельные размеры земельных участков объектов бытового обслуживания – 0,15 га на объект; - предельные размеры земельных участков для объектов досуга и объектов спортивного назначения 0,2 – 0,5 га на объект, общая площадь здания -300 кв.м на 1000 человек; - предельные размеры земельных участков для размещения объектов общественного питания – при числе мест до 50 – 0,2 -0, 25 га на объект, от 50 – до 150 мест – 0,2 -0,15 га на объект, от 150 мест – 0,1 га; - предельные размеры земельных участков для размещения гостиниц и объектов обслуживания туристов – при числе мест от 25 до 100 – 55 кв.м на одно место, при числе мест от 100 до 500 – 30 кв.м на одно место; - предельные размеры земельных участков для финансово-кредитных учреждений 0,1 – 0,15 га на объект, площадь здания – 40 м на 1000 человек; - предельные размеры земельных участков для отделений, участковых пунктов полиции – 0,1 -0, 15 га на объект; - максимальный процент застройки земельного участка 60% - если объекты являются встроенными – общая площадь не должна превышать 150 кв.м. Площадь земельного участка для пристроенных зданий уменьшается на 25%, для встроено-пристроенных – до 50 %. Встроенные учреждения общественного назначения должны иметь выходы, изолированные от жилой части здания. Участок встроенного учреждения должен быть подразделен на жилую и общественную части с размещением в последней зоны для посетителей и хозяйственного двора. Перед входом в здание необходимо предусмотреть стоянку транспортного средства. |  |
|  | б) - объекты образования и просвещения | - предельное количество этажей детских дошкольных учреждений – 2 этажа; - предельное количество этажей общеобразовательных учреждений – 2 этажа; - предельная высота зданий – 10 м; - минимальное расстояние от стен детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ до красных линий – 10 м; - предельные размеры земельного участка: дошкольных учреждений – не менее 35 кв.м на 1 место, общеобразовательных учреждений – не менее 16 кв.м на 1 место; - максимальный процент застройки земельного участка - 50 %; - территория участка огораживается по периметру забором высотой не менее 1,6 м. |  |
|  | в) - объекты здравоохранения | - минимальное расстояние от здания до красной линии – 5 м; - предельные размеры земельных участков: ФАП, амбулатории – 0,2 га на объект, аптеки – 0,05 га на объект (кроме встроенных); - предельное количество этажей -2; - предельная высота зданий – 10 м; - максимальный процент застройки земельного участка - 60%. |  |
|  | г) – отдых (рекреация) | По заданию на проектирование |  |
|  | д) – мемориальные сооружения | По заданию на проектирование |  |
| 2 | Вспомогательный вид разрешенного использования |  |  |
|  | а) - коммунальное обслуживание (объекты инженерной инфра-структуры, обслуживающие данную территорию) | Площадь земельных участков принимать при проектировании объектов в соответствии с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. документов. Выбор проектных инженерных решений должен производиться в соответствии с техническими условиями на инженерное обеспечение территории, выдаваемыми соответствующими органами, ответственными за эксплуатацию местных инженерных сетей. Максимальное количество этажей - 1 этаж. Мусороудаление территорий малоэтажной жилой застройки, как правило, следует проводить путем вывозки бытового мусора от площадок с контейнерами, расстояние от которых до границ участков жилых домов, детских учреждений, озелененных площадок следует устанавливать не менее 50, но не более 100 м. |  |
|  | б) – обслуживание автотранспорта | В пределах общественного центра следует предусматривать общую стоянку транспортных средств из расчета: на 100 единовременных посетителей - 7 - 10 машино-мест и 15 - 20 велосипедов и мопедов. Автостоянки следует размещать в пределах отведенного земельного участка. |  |
| 3 | Условно разрешенный вид использования |  |  |
|  | а) -здания смешанного использования: с квартирами на верхних этажах и размещением на нижних этажах объектов делового, культурного, обслуживающего и коммерческого назначения при условии поэтажного разделения жилого и нежилых видов использования | - если объекты являются встроенными – общая площадь не должна превышать 150 кв.м. Площадь земельного участка для пристроенных зданий уменьшается на 25%, для встроено-пристроенных – до 50 %. Встроенные учреждения общественного назначения должны иметь выходы, изолированные от жилой части здания. Участок встроенного учреждения должен быть подразделен на жилую и общественную части с размещением в последней зоны для посетителей и хозяйственного двора. Перед входом в здание необходимо предусмотреть стоянку транспортного средства. |  |
|  | б) - объекты религиозного использования; - связь (антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи) | По заданию на проектирование |  |
|  | в) - объекты пожарной охраны | Минимальное количество этажей – 1 этаж. При проектировании объектов пожарной охраны площадь земельных участков принимать в соответствии с требованиями СНиП, технических регламентов, СП, СанПиН и других документов. На территории малоэтажной жилой застройки возможно размещение гидрантов. При невозможности или нецелесообразности обеспечения пожаротушения отдельных зданий от гидрантов допускается предусмотреть его из резервуаров или водоемов |  |

#### Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения

1. При планировке и застройке общественно-деловых зон необходимо обеспечивать доступность объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения (далее МГН), в том числе безопасность перемещения, возможность ориентации в пространстве на основе получения своевременной информации.

2. В местах размещения учреждений массового посещения населением следует предусматривать пешеходные пути с возможностью проезда механических инвалидных колясок.

Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не должен превышать 5%, поперечный - 2%.

При устройстве съездов с тротуара на транспортный проезд уклон должен быть не более 1:12, а около здания и в затесненных местах допускается увеличивать продольный уклон до 1:10 на протяжении не более 10 м.

Бордюрные пандусы на пешеходных переходах должны полностью располагаться в пределах зоны, предназначенной для пешеходов, и не должны выступать на проезжую часть. Перепад высот в местах съезда на проезжую часть не должен превышать 0,015 м.

Высоту бордюров по краям пешеходных путей на территории рекомендуется принимать не менее 0,05 м.

Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,025 м.

3. На индивидуальных автостоянках на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания следует выделять 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске из расчета, при числе мест: до 100 включительно . 5%, но не менее одного места.

Выделяемые места должны обозначаться знаками, принятыми ГОСТ Р 52289 и ПДД на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) в соответствии с ГОСТ 12.4.026, расположенным на высоте не менее 1,5 м.

Места для личного автотранспорта инвалидов желательно размещать вблизи входа в предприятие или в учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, от входа в жилое здание - не далее 100 м.

Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих только инвалидов (социальное такси), следует предусматривать на расстоянии не далее 100 м от входов в общественные здания.

Разметку места для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске следует предусматривать размером 6,0 x 3,6 м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины - 1,2 м.

Если на стоянке предусматривается место для регулярной парковки автомашин, салоны которых приспособлены для перевозки инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к автомашине должна быть не менее 2,5 м.

4. Объекты социальной инфраструктуры рекомендуется оснащать следующими специальными приспособлениями и оборудованием:

- визуальной и звуковой информацией, включая специальные знаки у строящихся, ремонтируемых объектов и звуковую сигнализацию у светофоров;

- телефонами-автоматами или иными средствами связи, доступными для инвалидов;

- санитарно-гигиеническими помещениями;

- пологими спусками у тротуаров в местах наземных переходов улиц, дорог и остановок транспорта общего пользования;

- пандусами и поручнями у остановок маршрутных транспортных средств и мест посадки и высадки пассажиров.

### Статья 51. Градостроительные регламенты в части предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства применительно к производственным зонам

ПК-1.  Производственно-коммунальная зона V класса опасности

1. Предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющиеся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки санитарно-защитными зонами.

2. Размеры санитарно-защитных зон для отдельных проектируемых, реконструируемых и действующих предприятий определяются проектом обоснования санитарно-защитной зоны на основании классификации санитарно

-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и результатов натурных исследований в соответствии с порядком, установленным санитарно-эпидемиологическим законодательством.

3. Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от ширины зоны, %:

- до 300 м …………………….   60%

- св. 300 до 1000 м …………….50%

4. Со стороны селитебной территории необходимо предусмотреть полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м – не менее 20 м.

5. Площадь участков, предназначенных для озеленения в пределах ограды предприятия, следует определять из расчета не менее 3 кв. м  на одного работающего в наиболее многочисленной смене. Для предприятий с численностью работающих 300 чел. и более на 1 га площадки предприятия площадь участков, предназначенных для озеленения, допускается уменьшать из расчета обеспечения установленного показателя плотности застройки. Предельный размер участков, предназначенных для озеленения, не должен превышать 15% площадки предприятия.

6. Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков определяются в соответствии с:

- СП 18.13330.2011 Генеральные планы промышленных предприятий;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 56.13330.2011  «Производственные здания»;

- СНиП 31-04-2001  «Складские здания»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- другими действующими нормативными документами и техническими регламентами.

Параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижимости принимаются в соответствии с таблицей 7.

Таблица 7

| № п/п | Виды разрешенного использования | Основные параметры градостроительных регламентов |
| --- | --- | --- |
| Производственно-коммунальные зоны ПК-1 |  |  |
| 1. | Основной вид разрешенного использования |  |
|  | а)- производственная деятельность (объекты производственного назначения) и коммунальное обслуживание (объекты коммунального назначения) не выше Y класса опасности, с СЗЗ не более 50 м; | - отступ от красной линии - не менее 5 м при новом строительстве; - высотные параметры и количество этажей определяются технологическими требованиями; - максимальный процент застройки - 60% - площадь земельных участков принимать при проектировании объектов в соответствии с требованиями к размещению таких объектов в СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. документов. Выбор проектных инженерных решений должен производиться в соответствии с техническими условиями на инженерное обеспечение территории, выдаваемыми соответствующими органами, ответственными за эксплуатацию местных инженерных сетей. |
|  | б) – деловое управление (офисы, административные службы) | - отступ от красных линий – не менее 5 м при новом строительстве; - максимальное количество этажей – 2; - высота здания – до 10 м; - предельные размеры участков для размещения административных зданий и офисов организаций – 0,1 – 0, 2 га на объект; - максимальный процент застройки - 60% |
|  | в) – склады (объекты складского назначения различного профиля) | - площадь земельного участка принимать в соответствии с заданием на проектирование; - отступ от красной линии - не менее 5 м при новом строительстве; - новое строительство, реконструкцию осуществлять в соответствии с требованиями к размещению таких объектов, СНиП, технических регламентов, СанПиН и др. документов |
|  | г) – обслуживание автотранспорта | - на территории малоэтажной жилой застройки следует предусматривать 100-процентную обеспеченность машино-местами для хранения и парковки легковых автомобилей и других транспортных средств; - стоянки следует размещать в пределах отведенного участка. |
|  | д) – объекты придорожного сервиса (размещение автомобиль-ных моек и прачечных для авто-мобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса) | - по заданию на проектирование; - станции технического обслуживания автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей |
|  | ж) - объекты пожарной охраны (пожарная часть, пожарные депо) | -принимать по заданию на проектирование; - отступ от красных линий - не менее 5 м |
|  | з) - зеленые насаждения санитарно-защитных зон; | - по заданию на проектирование |
|  | и) – предпринимательство (предприятия оптовой, мелкооптовой торговли и магазины розничной торговли по продаже товаров собственного производства предприятий) | - отступ от красных линий – не менее 5 м при новом строительстве; - максимальное количество этажей – 2; - высота здания – до 10 м; - продовольственные магазины – площадь здания 160 кв.м на 1000 человек – площадь земельного участка 0,2-0,3 га на объект; - непродовольственные магазины – площадь здания 80 кв.м на 1000 человек – площадь земельного участка 0,2 – 0,3 га на объект; - максимальный процент застройки земельного участка - 60% |
| 2. | Вспомогательный вид разрешенного использования |  |
|  | Объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные резервуары, водоемы) | - по заданию на проектирование. |
| 3. | Условно разрешенный вид использования |  |
|  | а) - объекты торговли | - отступ от красных линий – не менее 5 м при новом строительстве; - максимальное количество этажей – 2; - высота здания – до 10 м; - продовольственные магазины – площадь здания 160 кв.м на 1000 человек – площадь земельного участка 0,2-0,3 га на объект; - непродовольственные магазины – площадь здания 80 кв.м на 1000 человек – площадь земельного участка 0,2 – 0,3 га на объект; Максимальный процент застройки земельного участка – 60 %. |
|  | б) - связь ( антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи); - питомники растений для озеленения промышленных территорий и санитарно-защитных зон | - по заданию на проектирование |
|  | в) – ветеринарное обслуживание; - отдельно-стоящие здания УВД, РОВД, отделы ГИБДД, военные комиссариаты районные | - отступ от красных линий – не менее 5 м при новом строительстве; - максимальное количество этажей – 2; - высота здания – до 10 м; - максимальный процент застройки земельного участка – 60 %. |

### Статья 52. Градостроительные регламенты в части предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства применительно к зонам рекреации

Р-1 Зона озеленения общего пользования

Р-2. Зона  рекреационных и спортивных объектов

1. Площадь озелененных территорий общего пользования должна составлять 12 кв.м /чел. В сельских поселениях, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах крупных рек и водоемов, площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%.

2. В общем балансе территории парков и садов площадь озелененных территорий следует принимать не менее 70%.

3.  При размещении парков и лесопарков следует максимально сохранять природные комплексы ландшафта территорий, существующие зеленые насаждения, естественный рельеф, верховые болота, луга и т. п., имеющие средоохранное и средоформирующее значение.

4. Расстояние от зданий и сооружений, а также объектов инженерного благоустройства до деревьев и кустарников следует принимать в соответствии с таблицей 8.

Таблица 8

| Здание, сооружение, объект инженерного благоустройства | Расстояния, м, от здания, сооружения, объекта до оси |  |
| --- | --- | --- |
|  | ствола дерева | кустарника |
| Наружная стена здания и сооружения | 5,0 | 1,5 |
| Край тротуара и садовой дорожки | 0,7 | 0,5 |
| Край проезжей части улиц, кромка укрепленной полосы обочины дороги или бровка канавы | 2,0 | 1,0 |
| Мачта и опора осветительной сети | 4,0 | - |
| Подземные сети: - газопровод, канализация - тепловая сеть - водопровод, дренаж - силовой кабель и кабель связи | 1,5 2,0 2,0 2,0 | - 1,0 - 0,7 |

Примечания:

1. Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и должны быть   увеличены для деревьев с кроной большего диаметра.

2 Расстояния от воздушных линий электропередачи до деревьев следует принимать по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ).

3 Деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции и освещенности жилых и общественных помещений.

5. Общая площадь зон отдыха следует принимать из расчета 500 - 1000 м2 на одного посетителя, в том числе интенсивно используемая ее часть для активных видов отдыха должна составлять не менее 100 м2 на одного посетителя.

6. Количество машиномест на открытых стоянках для временного хранения транспортных средств – не более 25. На автостоянке целесообразно выделить места для инвалидов, оснащенные специальной маркировкой и информацией.

8. В местах массового отдыха наряду с обеспечением доступности для инвалидов существующих рекреационных объектов рекомендуется выделять для инвалидов и лиц старшего возраста зону кратковременного отдыха и общения. Должна быть предусмотрена специальная система указателей. Дорожки в пределах такой зоны должны хорошо освещаться и иметь ширину не менее 1,8 м (для разъезда двух инвалидов на креслах-колясках).

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков определяются в соответствии со следующими документами:

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 118.13330.2012* «Общественные здания и сооружения»;

- СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

- СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам».

### Статья 53. Градостроительные регламенты в части предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства применительно к зонам транспортной инфраструктуры

ТА-1. Зона автомобильных дорог местного значения

1. Границы полосы отвода автомобильной дороги определяются на основании документации по планировке территории.

2. Ширина  полос  отвода  устанавливается  в соответствии с СН 467-74 «Нормы отвода земель для автомобильных дорог» и ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования».

3. В границах Скопкортненского сельского поселения порядок установления и использования полос отвода автомобильных дорог местного значения устанавливается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Александровского муниципального района, настоящими Правилами.

4. В границах полосы отвода автомобильной дороги, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством, запрещаются:

а) выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов дорожного сервиса;

б) размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам дорожного сервиса;

в) распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги или ремонту автомобильной дороги, ее участков;

г) выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог;

д) установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и (или) нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения;

е) установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности.

5. В пределах полосы отвода  автомобильной дороги местного значения могут размещаться объекты дорожного сервиса.

Объекты дорожного сервиса включают в себя здания, строения, сооружения, иные объекты, предназначенные для обслуживания участников дорожного движения по пути следования (автозаправочные станции, автостанции, автовокзалы, гостиницы, кемпинги, мотели, пункты общественного питания, станции технического обслуживания, подобные объекты, а также необходимые для их функционирования места отдыха и стоянки транспортных средств);

Их размещение осуществляется в соответствии с нормами проектирования и строительства этих объектов, а также планами строительства и генеральными схемами размещения указанных объектов, утвержденными органом местного самоуправления, при соблюдении следующих условий:

1) объекты дорожного сервиса не должны ухудшать видимость на автомобильной дороге местного значения и другие условия обеспечения безопасности дорожного движения, а также условия использования и содержания этой автомобильной дороги местного значения и расположенных на ней сооружений;

2) выбор места размещения объектов дорожного сервиса должен осуществляться с учетом возможной реконструкции автомобильной дороги местного значения;

3) объекты дорожного сервиса должны быть обустроены площадками для стоянки и остановки транспортных средств, подъездами, съездами и примыканиями, обеспечивающими доступ к ним, а также оборудованными переходно-скоростными полосами.

## Глава 16. Градостроительные регламенты в части ограничений использования недвижимости, установленных зонами с особыми условиями использования территорий

### Статья 54. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зон с особыми условиями использования территорий

1. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зон, обозначенных на карте градостроительного зонирования Скопкортненского сельского поселения, определяется:

1) градостроительными регламентами, определенными главой 14 применительно к соответствующим территориальным зонам, обозначенным на карте главы 13 настоящих Правил, с учетом ограничений, определенных настоящей статьей;

2) ограничениями, установленными законами, иными нормативными правовыми актами применительно к санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам, зонам охраны объектов культурного наследия, иным зонам ограничений.

2. Земельные участки и объекты капитального строительства, которые расположены в пределах зон, обозначенных на карте  главы 13 настоящих Правил, чьи характеристики не соответствуют ограничениям, установленным законами, иными нормативными правовыми актами применительно к санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам, иным зонам ограничений, являются не соответствующими настоящим Правилам.

Дальнейшее использование и строительные изменения указанных объектов определяются главой 2 настоящих Правил.

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в санитарно-защитных зонах, водоохранных зонах, зонах иных ограничений  установлены законодательством Российской Федерации, включая:

- Водный кодекс Российской Федерации от 03 июня 2006 года;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года;

- Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 04 мая 1999 года № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 10 апреля 2003 года № 38 «О введении в действие СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»,

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 апреля 2003 года № 88 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил СП 2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий»,

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 08 апреля 2003 года № 35 «О введении в действие СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»,

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 марта 2002 года № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02»,

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 мая 2001 года № 14 «О введении в действие санитарных правил «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест. СанПиН    2.1.6.1032-01»,  ГОСТ 17.1.3.13-86. Межгосударственный стандарт. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения. Введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 июня 1986 года № 1790,

- ГОСТ 22283-88. Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения. М., 1989 год.

4. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в санитарно-защитных зонах производственно-коммунальных и сельскохозяйственных  предприятий, объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, иных объектов  устанавливаются:

- виды запрещенного использования - в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с территориальными органами санитарно-эпидемиологического и экологического контроля на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» с использованием процедур публичных слушаний, определенных главой 8 настоящих Правил.

### Статья 55. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос

1. Назначение водоохраной зоны – установление специального режима хозяйственной и иной деятельности, с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиливания и истощения водного объекта, сохранения среды обитания объектов водного животного и растительного мира.

2. Согласно Водному кодексу Российской Федерации ширина водоохранной зоны рек, ручьев устанавливается от их истока протяженностью:

- до 10 км – в размере 50 м;

- от 10 до 50 км – в размере 100 м;

- от 50 км и более – в размере 200 м.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 м.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.

3. В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

4. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

5. Все ограничения, указанные для водоохранной зоны распространяются на прибрежную защитную полосу. На территории  прибрежной защитной полосы  дополнительно запрещается:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

6. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м – для уклона до 3 градусов и 50 м – для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

На территориях поселений при наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

### Статья 56. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории береговой полосы водных объектов

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены Водным кодексом Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ.

2. Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

3. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

### Статья 57. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах санитарно-защитных зон

1. Для промышленных объектов и производств, сооружений, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)  устанавливаются следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон:

- промышленные объекты и производства первого класса - 1000 м;

- промышленные объекты и производства второго класса - 500 м;

- промышленные объекты и производства третьего класса - 300 м;

- промышленные объекты и производства четвертого класса - 100 м;

- промышленные объекты и производства пятого класса - 50 м.

2. Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством  и в соответствие их классам санитарной опасности согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

3. Границы санитарно-защитной зоны устанавливаются от источников химического, биологического и /или физического воздействия, либо от границы земельного участка, принадлежащего промышленному производству и объекту для ведения хозяйственной деятельности и оформленного в установленном порядке - далее промышленная площадка, до ее внешней границы в заданном направлении.

4. Для объектов I - III класса опасности является обязательной разработка проекта санитарно-защитной зоны на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля (ЭМП) и др.) по разработанным в установленном порядке методикам.

5. Для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) устанавливается единая расчетная и окончательно установленная санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в единую зону.

6. Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта, гаражей и автостоянок, устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (далее - санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

7. В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м.

Для вновь проектируемых ВЛ, а также зданий и сооружений допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном к ВЛ:

- 20 м - для ВЛ напряжением 330 кВ;

- 30 м - для ВЛ напряжением 500 кВ;

- 40 м - для ВЛ напряжением 750 кВ;

- 55 м - для ВЛ напряжением 1150 кВ.

8. Размер санитарного разрыва от населенного пункта до сельскохозяйственных полей, обрабатываемых пестицидами и агрохимикатами авиационным способом, должен составлять не менее 2000 м.

9. В санитарно-защитной зоне не допускается размещать:

- жилую застройку, включая отдельные жилые дома;

- ландшафтно-рекреационные зоны;

- зоны отдыха;

- территории курортов, санаториев и домов отдыха;

- территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки;

- коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки;

- иные территории с нормируемыми показателями качества среды обитания;

- спортивные сооружения;детские площадки;

- образовательные и детские учреждения;

- лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

10. В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

11. Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства:

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала;

- помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель);

- здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения;

- научно-исследовательские лаборатории;

- поликлиники;

- спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа;

- бани, прачечные;

- объекты торговли и общественного питания;

- мотели, гостиницы;

- гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта;

- пожарные депо;

- местные и транзитные коммуникации;

- ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы;

- артезианские скважины для технического водоснабжения;

- водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды;

- канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения;

- автозаправочные станции;

- станции технического обслуживания автомобилей.

12. В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.

13. Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

### Статья 58. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в зонах санитарной охраны подземных источников водоснабжения

1. На территории зон санитарной охраны источников  водоснабжения (далее ЗСО) в соответствии с законодательством Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения устанавливается специальный режим использования территории в целях санитарной охраны от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

2. Принципиальное содержание указанного режима установлено СанПиН 2.1.4.1110-02 ("Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения"). При наличии соответствующего обоснования содержание указанного режима должно быть уточнено и дополнено применительно к конкретным природным условиям и санитарной обстановке с учетом современного и перспективного хозяйственного использования территории в районе ЗСО в составе проекта ЗСО, разрабатываемого и утверждаемого в соответствии с действующим законодательством, и внесено в качестве изменений в настоящие Правила.

3. ЗСО организуются в составе трех поясов:

1) первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения;

2) второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

4. Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании.

5. На территории первого пояса ЗСО не допускается:

1)  посадка высокоствольных деревьев;

2) все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

3) проживание людей;

4) применение ядохимикатов и удобрений.

6. Ограничения  по второму и третьему поясам:

1) в границах 2 и 3 поясов ЗСО должно проводиться выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

2) бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

3) вводится запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

4) запрещается размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

7. Кроме ограничений, указанных в разделе 7, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения не допускается:

- размещение кладбищ;

- скотомогильников;

- полей ассенизации;

- полей фильтрации;

- навозохранилищ;

- силосных траншей;

- животноводческих и птицеводческих предприятий;

- других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

### Статья 59. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах охранных зон электрических сетей

1. В соответствии с Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

Таблица 9

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| до 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1-20 | 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 150, 120 | 25 |
| 300, 500, +/- 400 | 30 |
| 750, +/- 750 | 40 |
| 1150 | 55 |

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи.

  - В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

3. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;

г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

- 4. Организации, получившие письменное согласие на ведение указанных работ в охранных зонах электрических сетей, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность этих сетей.

- 5.Письменное согласие на производство взрывных работ в охранных зонах электрических сетей выдается только после представления организациями, производящими эти работы, соответствующих материалов, предусмотренных едиными правилами безопасности при взрывных работах, утверждаемыми Госгортехнадзором России.

- 6.Отказ организаций, в ведении которых находятся электрические сети, в выдаче письменного согласия на проведение в охранных зонах электрических сетей работ, предусмотренных в настоящем пункте, может быть обжалован в установленном порядке.

### Статья 60. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах придорожных полос автомобильных дорог общего пользования

1. Придорожные полосы автомобильных дорог общего пользования предназначаются для обеспечения безопасности населения и создания необходимых условий для эксплуатации автомобильных дорог с учетом требований безопасности дорожного движения, а также возможности осуществления реконструкции, ремонта, содержания дорог и размещения объектов дорожной инфраструктуры.

2. Для автомобильных дорог местного значения, расположенных в границах населенных пунктов, придорожные полосы не устанавливаются.

3. Ширина придорожных полос исчисляется от границ полосы отвода дороги и устанавливается в зависимости от технической категории автомобильной дороги с учетом перспективы развития:

а) для автомобильных дорог категорий III и IV - шириной 50 метров с каждой стороны дороги;

б) для автомобильных дорог местного значения V категории – шириной 25 метров с  каждой стороны дороги.

4. Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги общего пользования.

### Статья 61. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон с особыми условиями использования территории в части зон охраны объектов культурного наследия (ОКН)

1. Государственная охрана объектов культурного наследия регулируется Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 26.04.2008 № 315 «Об утверждении Положения о законах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)».

2. В границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр (перечень)  объектов   культурного наследия (памятников истории и культуры) и территорий выявленных объектов культурного наследия, решение о режиме использования, параметрах и характеристиках реставрации, консервации, воссоздания, ремонта, сноса и приспособления принимаются уполномоченными органами охраны объектов культурного наследия в соответствии с законодательством об охране объектов культурного наследия.

3. Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории и в зонах охраны объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия осуществляются только по согласованию с исполнительным органом государственной власти, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия.

4. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

5. Градостроительные регламенты в границах зон охраны объекта культурного наследия утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия: в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия,  в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

В пределах Скопкортненского сельского поселения расположены два объекта археологического наследия регионального значения. По состоянию на 01.12.2012 года проекты зон охраны объектов культурного наследия не разработаны.

Таблица 10

| № п/п | Наименование ОКН | Местоположение ОКН | Категория ОКН | Ограничения по использованию объекта. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сестричка грот, стоянка | пос. Скопкортная, левый берег р. Березовая, приток р.Чаньва (на местности местоположение не установлено) | Регионального значения | В соответствии с законодательством. |
|  | Тайн пещера I (Большая Березовская), стоянка | пос. Скопкортная, в 6 км к северо-западу. В пещере Тайн (Большая Березовская, Тайник), левый берег р. Чаньва, левый берег р. Березовка, в 3 км от ее устья. Координаты входа: N 59°25’3.8676” E 57°45’39.0564” | Регионального значения | В соответствии с законодательством. |