местные нормативы Градостроительного проектирования

Александровского МУНИЦИПАЛЬНОГО оКРУГА

ЧАСТЬ  I. Основная часть.

ЧАСТЬ III. Правила и область применения расчетных показателей

2020 г

- Содержание

Содержание	2

Принятые сокращения и единицы измерения	3

ЧАСТЬ I. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ	4

ВВЕДЕНИЕ	4

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4

Глава II. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА И МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ	6

1. Объекты местного значения муниципального округа в области образования	6

2. Объекты местного значения муниципального округа в области культуры	7

3.	Объекты местного значения муниципального округа в области физической культуры и массового спорта	9

4.	Объекты здравоохранения	10

5. Объекты местного значения, относящиеся к инженерному оборудованию	14

5.1  Объекты электроснабжения	14

5.2 Объекты теплоснабжения	16

5.3 Объекты газоснабжения	16

5.4  Объекты водоснабжения и водоотведения	17

6.	Объекты местного значения муниципального округа, относящиеся к дорожной деятельности и транспортному обслуживанию	19

6.1	Улично-дорожная сеть населенных пунктов	19

6.2	Сеть общественного пассажирского транспорта и пешеходного движения	23

6.3	Объекты хранения транспортных средств	24

7.	Объекты массового отдыха населения	29

8.	Объекты местного значения муниципального округа в области организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов	32

9.	Объекты предоставления ритуальных услуг и мест захоронения	32

10.	Объекты, необходимые для организации и осуществления мероприятий по защите населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	33

11.	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории муниципального образования объектами жилищного строительства, благоустройства территории	35

12.	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории муниципального образования объектами торговли, общественного питания, бытового обслуживания	38

13.	Расчетные показатели обеспечения доступности жилых объектов, объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения	39

Часть III. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	42

Принятые сокращения и единицы измерения

| Обозначение | Наименование единицы измерения |
| --- | --- |
| кВ | киловольт |
| ед. | единица |
| м | метр |
| км | километр |
| км/час | километр в час |
| м3/сут. | кубический метр в сутки |
| м3/год | кубический метр в год |
| м2 | квадратный метр |
| тыс. м2 | тысяча квадратных метров |
| м3 | кубический метр |
| тыс. м3/сут. | тысяча кубических метров в сутки |
| чел. | человек |
| тыс. | тысяча |
| тыс. ед. хранения | тысяч единиц хранения |
| м2/ человек | квадратных метров на человека |
| м2/тыс. человек | квадратных метров на тысячу человек |
| га | гектар |
| чел./га | человек на гектар |
| т/сут. | тонн в сутки |
| тыс.т/год | тысяча тонн в год |
| л/сут. | литр в сутки |
| мин. | минуты |
| тыс.м2 общ. пл./га | тысяч квадратных метров общей площади на гектар |
| рп. | рабочий поселок |
| ОМЗ | объект местного значения |
| МГН | маломобильные группы населения |

# ЧАСТЬ I. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

# ВВЕДЕНИЕ

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ и Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в числе полномочий органов местного самоуправления муниципального округа в области градостроительной деятельности установлено утверждение местных нормативов градостроительного проектирования.

Местные нормативы градостроительного проектирования Александровского муниципального округа (далее МНГП Александровского муниципального округа) – муниципальный правовой акт, принятый в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, устанавливающий совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа.

# Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. МНГП Александровского муниципального округа содержат расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа, относящимися к областям, указанным в части 4 статьи 29.2 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

2. Местные нормативы градостроительного проектирования не регламентируют положения по безопасности, определяемые законодательством о техническом регулировании и содержащиеся в действующих нормативных технических документах, технических регламентах, а разрабатываются с учетом этих документов.

3. По вопросам, не рассматриваемым в МНГП Александровского муниципального округа, следует руководствоваться действующими законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Пермского края, органов местного самоуправления.

4. В случаях отмены или изменения документов, на которые дается ссылка в МНГП Александровского муниципального округа, следует руководствоваться документами, вводимыми взамен отмененных.

5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения муниципального округа, установленные настоящими местными нормативами градостроительного проектирования, не могут быть ниже минимальных предельных значений допустимого уровня обеспеченности населения такими объектами, установленными региональными нормативами градостроительного проектирования Пермского края.

6. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности для населения объектов местного значения муниципального округа, установленные настоящими местными нормативами градостроительного проектирования, не могут превышать предельные значения максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, установленные региональными нормативами градостроительного проектирования Пермского края.

7. Действие МНГП Александровского муниципального округа не распространяется на случаи, когда градостроительная документация была разработана и согласована в установленном порядке до вступления в силу настоящих нормативов.

# Глава II. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА И МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

# 1. Объекты местного значения муниципального округа в области образования

1.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения в области образования следует принимать в соответствии с таблицей 1.1.1.

Таблица 1.1.1

| № п/п | Наименование вида объекта | Единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дошкольные образовательные организации | мест на 1 тыс. человек общей численности населения | 61 |
| 2. | Общеобразовательные организации | учащихся на 1 тыс. человек общей численности населения | 119 (при обучении в одну смену) |
| 3 | Организации дополнительного образования детей: | обучающихся на 1 тыс. человек общей численности населения |  |
|  | - организации неспортивной направленности (в том числе на базе общеобразовательных организаций) |  | 142 |
|  | - детско-юношеские спортивные школы |  | 14 |

1.2. При градостроительном проектировании расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков объектов образования принимаются в соответствии с таблицей 1.2.1

Таблица 1.2.1

| № п/п | Наименование расчетного показателя | Значение расчетного показателя | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Размер земельного участка при вместимости дошкольной образовательной организации: |  | Размеры земельных участков могут быть уменьшены: - на 20 % – в условиях реконструкции; - на 15 % – при размещении на рельефе с уклоном более 20 %. |
|  | - до 100 мест | 44 м2 на 1 место |  |
|  | - свыше 100 мест | 38 м2 на 1 место |  |
| 2. | Размер групповой площадки дошкольной образовательной организации: |  | Игровые площадки для детей дошкольного возраста допускается размещать за пределами участка дошкольных образовательных организаций общего типа. |
|  | - для детей ясельного возраста (до 3-х лет) | 7 м2 на 1 место |  |
|  | - для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) | 9,0 м2 на 1 место |  |
| 3. | Размер земельного участка (с учетом площади спортивной зоны и здания школы) при вместимости общеобразовательной организации: |  | В условиях реконструкции размеры земельных участков школ могут быть уменьшены на 20 %. |
|  | от 40 до 400 учащихся | 55 м2 на 1 учащегося |  |
|  | от 400 до 500 учащихся | 65 м2 на 1 учащегося |  |
|  | от 500 до 600 учащихся | 55 м2 на 1 учащегося |  |
|  | от 600 до 800 учащихся | 45 м2 на 1 учащегося |  |
|  | от 800 до 1100 учащихся | 36 м2 на 1 учащегося |  |
|  | от 1100 до 1500 учащихся | 23 м2 на 1 учащегося |  |

1.3. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности для населения объектов местного значения муниципального округа в области образования следует принимать в соответствии с таблицей 1.3.1.

Таблица 1.3.1

| № п/п | Наименование вида объекта | Территория нормирования | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дошкольные образовательные организации | г. Александровск, рп. Яйва | в границах этих населенных пунктов |
|  |  | рп. Всеволодо-Вильва, п. Карьер Известняк | в границах этих населенных пунктов |
|  |  | малые сельские населенные пункты | радиус обслуживания- не более 2,5 км |
| 2. | Общеобразовательные организации | г. Александровск, рп. Яйва | в границах этих населенных пунктов |
|  |  | рп. Всеволодо-Вильва, П. Карьер Известняк | в границах этих населенных пунктов |
|  |  | малые сельские населенные пункты | транспортная доступность не более 30 мин. в одну сторону (для учащихся I ступени – 15 мин. в одну сторону) |
| 3 | Организации дополнительного образования детей: | городские населенные пункты | пешеходно-транспортная доступность – 30 мин. |
|  |  | сельские населенные пункты | транспортная доступность не более 30 мин. в одну сторону |

- 2. Объекты местного значения муниципального округа в области культуры

2.1 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения в области культуры и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения следует принимать в соответствии с таблицей 2.1.1.

Таблица 2.1.1

| № п/п | Наименование вида объекта | Значения расчетных показателей: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения | максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| 1 | Общедоступная библиотека | 1 сетевая ед. на 10 тыс. человек в городской местности; -1 сетевая ед. на 1 тыс. человек в сельской местности | Транспортная доступность - 40 мин |
| 2 | Детская библиотека | Филиал в составе общедоступной библиотеки | Транспортная доступность - 40 мин |
| 3 | Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | 2 сетевых единицы на муниципальный округ. | Транспортная доступность - 40 мин |
| 4 | Дом культуры | 1 сетевая ед. на 20 тыс. человек в городской местности; 1 сетевая ед. на 5 тыс. человек в сельской местности. | Транспортная доступность - 40 мин |
| 5 | Краеведческий музей | 1 сетевая единица на муниципальный округ | Транспортная доступность - 40 мин |
| 6 | Тематический музей | 1 сетевая единица на муниципальный округ | Транспортная доступность - 60 мин |
| 7 | Концертный зал | 1 сетевая единица на муниципальный округ | Транспортная доступность - 40 мин |
| 8 | Кинозал | 1 сетевая единица на муниципальный округ | Транспортная доступность - 40 мин |

Примечания:

1. При определении числа библиотек и учреждений культуры клубного типа под сетевой единицей понимаются организация культуры независимо от формы собственности, оказывающая услуги в пределах одного здания (помещения), а также ее филиалы либо отделы, оказывающие услуги в отдельно стоящих зданиях, в том числе в иных населенных пунктах, либо в помещениях учреждений культуры иных функциональных видов.

2. В качестве сетевой единицы музеев принимаются музеи, являющиеся юридическими лицами, а также музеи-филиалы без образования юридического лица и территориально обособленные экспозиционные отделы музеев независимо от формы собственности (ведомственные, частные) при условии, если их фонды вошли в государственную или негосударственную часть музейного Фонда Российской Федерации.

3. В качестве сетевой единицы концертного зала могут учитываться площадки, отвечающие акустическим стандартам, которые входят в состав иных организаций культуры (филармоний, культурно-досуговых учреждений, специализированных учебных заведений).

4. За сетевую единицу кинозалов принимаются площадки кинопоказа всех форм собственности, а именно кинотеатры и кинозалы, расположенные в специализированном кинотеатре.

2.2 При градостроительном проектировании минимально допустимую вместимость объектов культуры клубного типа следует принимать не менее 65 посадочных мест на 1 тысячу человек населения.

## Объекты местного значения муниципального округа в области физической культуры и массового спорта

3.1 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения в области физической культуры и массового спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности для населения таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 3.1.1.

Таблица 3.1.1

| № п/п | Наименование вида объекта | Значения расчетных показателей: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения | максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| 1 | Спортивные залы общего пользования | 80 м2 общей площади пола на 1 тыс. человек населения | Пешеходно-транспортная доступность 30 мин |
| 2 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | 80 м2 общей площади пола на 1 тыс. человек населения | Пешеходная доступность 30 мин |
| 3. | Плоскостные спортивные сооружения, в т.ч.: | 0,7 га на 1 тыс. человек населения |  |
| 3.1 | объекты повседневного уровня обслуживания (1) |  | Радиус обслуживания – 500 м |
| 3.2 | объекты периодического уровня обслуживания (2) |  | Пешеходно-транспортная доступность 30 мин |
| 3.3 | объекты эпизодического уровня обслуживания (3) |  | Транспортная доступность 60 мин |
| 4. | Бассейны | 6,5 м2 зеркала воды на 1 тыс. человек населения | Транспортная доступность 60 мин |
| 5. | Норматив единовременной пропускной способности спортивных сооружений (на 2030 год) | 122 человека на 1000 человек населения | - |

Примечания:

(1) - объекты, размещаемые в границах жилых кварталов, микрорайонов, в малых сельских населенных пунктах (игровые спортивные площадки, уличные тренажеры, турники, приспособленные площадки, не требующие капитальных вложений);

(2) - физкультурно-спортивные центры жилого района, сельского населенного пункта (футбольные поля, спортивные ядра, игровые спортивные площадки, в т.ч. имеющиеся в общеобразовательных учреждениях).

(3) - спортивные сооружения, предназначенные для организации и проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий (стадионы, многофункциональные спортивные комплексы).

3.2. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования разрешается объединять со спортивными объектами общеобразовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории.

3.3. Нормы расчета спортивных залов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям.

3.4. При расчете количества и вместимости спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений следует учитывать необходимость удовлетворения потребностей различных социальных групп населения, в том числе, с ограниченными физическими возможностями.

## Объекты здравоохранения

4.1 Объекты здравоохранения относятся к объектам регионального значения и размещаются на территории муниципальных образований по решению региональных органов исполнительной власти.

При градостроительном проектировании расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами здравоохранения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения допускается принимать по таблице 4.1.1.

Таблица 4.1.1.

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Значение показателя |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях |  |  |  |
| 1.1. | Поликлиника | объект | 1 на 20 тыс. человек | Транспортно-пешеходная доступность - 60 минут |
| 1.2. | Фельдшерско-акушерский пункт | объект | 1 на населенный пункт численностью жителей от 100 человек (1) | Транспортная доступность – 30 минут |
| 2. | Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях |  |  |  |
| 2.1 | Участковая больница (первичная специализированная медико-санитарная помощь) | объект | 1 на 10 тыс. человек | Транспортно-пешеходная доступность- 60 минут |
|  |  | койко-мест на 1 тыс. жителей | 4 |  |
| 2.2 | Городская больница (специализированная, в т.ч. высокотехнологичная медицинская помощь) | объект | 1 на муниципальный округ | Транспортно-пешеходная доступность- 60 минут |
|  |  | койко-мест на 1 тыс. жителей | 4 |  |
| 3. | Оказание медицинской помощи в экстренной форме |  |  |  |
| 3.1 | Станция скорой медицинской помощи | объект | 1 объект на 50 тыс. человек | Транспортная доступность специализированным медицинским транспортом (с момента вызова) для населенных пунктов численностью населения: - свыше 10 тыс. человек (г. Александровск) - 20 минут; - менее 10 тысяч человек- 40-90 минут в зависимости от расстояния (2) |
| 3.2 | Отделения и пункты неотложной медицинской помощи поликлиник и больниц с собственным парком автомобилей скорой медицинской помощи | объект | 1 объект на 50 тыс. человек | Транспортная доступность специализированным медицинским транспортом (с момента вызова)- 20 минут |
| 3.3 | Отделение, оказывающее медицинскую помощь в экстренной и неотложной формах стационарно | объект | 1 объект на 50 тыс. человек | Транспортная доступность специализированным медицинским транспортом (с момента вызова) - 20 минут |
| 3.4 | Отделение, оказывающее медицинскую помощь в неотложной форме амбулаторно | объект | 1 объект на 50 тыс. человек | Транспортная доступность специализированным медицинским транспортом (с момента вызова) - 20 минут |
| 4. | Объекты фармацевтической сети |  |  |  |
| 4.1 | Аптеки | объект | 1 на 2 тыс. человек | В городских населенных пунктах: радиус обслуживания - 500 м |
|  |  |  |  | В сельских населенных пунктах: пешеходно-транспортная доступность – 30 мин. |

Примечания:

1. В населенных пунктах с числом жителей:

1)  менее 100 человек (в том числе удаленных и труднодоступных населенных пунктах) - первичная медико-санитарная помощь оказывается мобильными медицинскими бригадами, в том числе с использованием комплексов передвижных медицинских, не реже 2 раз в год;

2) 100-300 человек организуются:

- фельдшерско-акушерские пункты или фельдшерские здравпункты в случае, если расстояние от фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта до ближайшей медицинской организации превышает 6 км;

- домовые хозяйства, оказывающие  первую помощь, и (или) выездные формы работы, в случае, если расстояние от фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта до ближайшей медицинской организации не превышает 6 км;

3) 301-1000 человек - организуются фельдшерско-акушерские пункты или фельдшерские здравпункты вне зависимости от расстояния до ближайшей медицинской организации в случае отсутствия других медицинских организаций;

4) 1001-2000 человек организуются:

- фельдшерско-акушерские пункты или фельдшерские здравпункты в случае, если расстояние от фельдшерско-акушерского пункта до ближайшей медицинской организации не превышает 6 км;

- центры (отделения) общей врачебной практики (семейной медицины) или врачебная амбулатория в случае, если расстояние от фельдшерско-акушерского пункта до ближайшей медицинской организации превышает 6 км;

5) более 2000 человек - для оказания первичной медико-санитарной помощи организуются врачебные амбулатории вне зависимости от расстояния до ближайшей медицинской организации либо структурного подразделения (отделения) медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь по территориально-участковому принципу.

2. Транспортная доступность скорой медицинской помощи для населенных пунктов с численностью населения менее 10 тыс. человек :

- 40 минут – при расстоянии от 20 до 40 км;

- 60 минут при расстоянии от 41- до 60 км;

- 90 минут – при расстоянии свыше 61 км.

4.2. При планировании размещения медицинских организаций расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков следует принимать в соответствии с таблицей 4.2.1

Таблица 4.2.1

| № п/п | Наименование вида объекта | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. | Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях: |  |
|  | -поликлиники | 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,5 га на объект |
|  | - ФАП | 0,2 га на объект |
| 2. | Стационары для взрослых и детей для интенсивного лечения и кратковременного пребывания (многопрофильные больницы, специализированные стационары и медицинские центры, родильные дома и др.) со вспомогательными зданиями и сооружениями при установленной мощности: |  |
|  | до 50 коек | 210 м2 на 1 койку |
|  | от 50 до 100 коек | 210-160 м2 на 1 койку |
|  | от 100 до 200 коек | 160-110 м2 на 1 койку |
|  | от 200 до 300 коек | 110-80 м2 на 1 койку |
| 3. | Стационары для взрослых и детей долговременного лечения (психиатрические, туберкулезные, восстановительные и др.) со вспомогательными зданиями и сооружениями при установленной мощности: |  |
|  | до 50 коек | 360 м2 на 1 койку |
|  | от 50 до 100 коек | 360-310 м2 на 1 койку |
|  | от 100 до 200 коек | 310-260 м2 на 1 койку |
|  | от 200 до 300 коек | 260-210 м2 на 1 койку |
| 4. | Аптеки (при размещении в отдельно стоящем здании) | 0,2 га на объект |

Примечания:

- На 1 койку для детей следует принимать норму всего стационара с коэффициентом 1,5. В условиях реконструкции земельные участки больниц допускается уменьшать на 25%.

- Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение психиатрического, инфекционного, в том числе туберкулезного, профиля располагают на расстоянии не менее 100 метров от территории жилой застройки.

4.3. Допускается размещение амбулаторно-поликлинических медицинских организаций в жилых и общественных зданиях при мощности организации до 100 посещений в смену и при наличии отдельного входа (за исключением организаций, оказывающих помощь инфекционным, в том числе туберкулезным больным).

4.4 ФАП, сельская врачебная амбулатория или офис врача общей практики могут располагаться в отдельном здании или, при создании отдельного входа, занимать часть жилого или общественного здания. При этих организациях может быть предусмотрена квартира фельдшера или врача.

4.5 В сельских населенных пунктах размещение аптечных пунктов рекомендуется связывать с сетью лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях.

## 5. Объекты местного значения, относящиеся к инженерному оборудованию

## 5.1  Объекты электроснабжения

5.1.1. При градостроительном проектировании расход энергоносителей и потребность в мощности источников следует определять:

- для промышленных и сельскохозяйственных предприятий - по заявкам действующих предприятий, проектам новых, реконструируемых или аналогичных предприятий, а также по укрупненным отраслевым показателям с учетом местных особенностей;

- для хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд - в соответствии с действующими отраслевыми нормами по электро-, тепло- и газоснабжению.

5.1.2 Укрупненные показатели электропотребления допускается принимать в соответствии с таблицей 5.1.1.

Таблица 5.1.1.

| Вид населенного пункта | Электропотребление, кВт*ч/ чел. в год |  |
| --- | --- | --- |
|  | не оборудованные стационарными плитами, без кондиционеров | оборудованные стационарными плитами, без кондиционеров |
| Городские населенные пункты (малые города) | 1360 | 1680 |
| Сельские населенные пункты | 950 | 1350 |

Примечание. Приведенные в таблице 3.5.1.1 укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

5.1.3 Для предварительных расчетов укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки допускается принимать по таблице 5.1.2.

Таблица 5.1.2

| Расчетная удельная обеспеченность общей площадью, м2/ чел. | Территория муниципального округа с застройкой: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с плитами на природном газе, кВт/чел. |  |  | со стационарными электрическими плитами, кВт/чел. |  |  |
|  | в целом по населенному пункту | в том числе |  | в целом по населенному пункту | в том числе |  |
|  |  | центр | микрорайоны (кварталы) застройки |  | центр | микрорайоны (кварталы) застройки |
| 23,8 (2019 г) | 0,32 | 0,40 | 0,31 | 0,40 | 0,49 | 0,39 |
| 28,0 (2030 г) | 0,38 | 0,47 | 0,36 | 0,47 | 0,58 | 0,46 |

Примечания:

1. Значения удельных электрических нагрузок приведены к шинам 10 (6) кВ ЦП.

2. При наличии в жилом фонде муниципального округа газовых и электрических плит удельные нагрузки определяются интерполяцией пропорционально их соотношению.

3. В тех случаях, когда фактическая обеспеченность общей площадью в муниципальном округе отличается от расчетной, приведенные в таблице значения следует умножить на отношение фактической обеспеченности и расчетной.

4. Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки: жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (гаражей и открытых площадок для хранения автомобилей), наружного освещения.

5. В таблице не учтены различные мелкопромышленные потребители (кроме перечисленных в п.4 примечания) питающиеся, как правило, по городским распределительным сетям.

Для учета этих потребителей к показателям таблицы следует вводить следующие коэффициенты:

- для районов муниципального округа с застройкой с газовыми плитами 1,2 -1,6;

- для районов муниципального округа с застройкой с электроплитами 1,1 -1,5.

Большие значения коэффициентов относятся к центральным районам, меньшие к микрорайонам (кварталам) преимущественно жилой застройки.

6. К центральным районам относятся сложившиеся районы со значительным сосредоточением различных административных учреждений, учебных, научных, проектных организаций, банков, фирм, предприятий торговли и сервиса, общественного питания, зрелищных предприятий и т.п.

5.1.4 Предельные значения размеров земельных участков, отводимых для размещения объектов электроснабжения (трансформаторные подстанции, распределительные и секционирующие пункты), допускается принимать в соответствии с таблицей 5.1.3.

Таблица 5.1.3

| Вид объекта | Размер земельного участка, м2 |
| --- | --- |
| Мачтовые подстанции мощностью от 25 до 250 кВА | 50 |
| Комплектные подстанции с одним трансформатором мощностью от 25 до 630 кВА | 50 |
| Комплектные подстанции с двумя трансформаторами мощностью от 160 до 630 кВА | 80 |
| Подстанции с двумя трансформаторами закрытого типа мощностью от 160 до 630 кВА | 150 |
| Распределительные пункты наружной установки | 250 |
| Распределительные пункты закрытого типа | 200 |
| Секционирующие пункты | 80 |

Примечания:

1. Площади определены с учетом заземляющих устройств и дополнением от них во все стороны.

2. Площади указаны для типовых конструкций. Для нетиповых конструкций значения площадей определяются проектом.

5.1.5 При размещении отдельно стоящих трансформаторных подстанций напряжением 6 - 20 кВ при числе трансформаторов не более 2-х мощностью каждый до 1000 кВА минимально допустимое расстояние от них до окон жилых и общественных зданий следует принимать с учетом вибрации и шума, но не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений – не менее 15 м.

## 5.2 Объекты теплоснабжения

5.2.1 Теплоснабжение населенных пунктов следует предусматривать в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой теплоснабжения с учетом экономически обоснованных по энергосбережению при оптимальном сочетании централизованных и децентрализованных источников теплоснабжения.

5.2.2. Расчетные показатели площади земельного участка отводимого для размещения отдельно стоящей отопительной котельной, располагаемой в жилой зоне, допускается принимать в соответствии с таблицей 5.2.1.

Таблица 5.2.1.

| Теплопроизводительность котельных, Гкал/ч (МВт) | Размеры земельных участков котельных, га, работающих |  |
| --- | --- | --- |
|  | на твердом топливе | на газомазутном топливе |
| До 5 | 0,7 | 0,7 |
| От 5 до 10 (от 6 до 12) | 1,0 | 1,0 |
| Свыше 5 до 50 (свыше 12 до 58) | 2,0 | 1,5 |

## 5.3 Объекты газоснабжения

5.3.1 Проектирование и строительство новых, реконструкцию и развитие действующих газораспределительных систем необходимо осуществлять в соответствии со схемами газоснабжения, разработанными в составе федеральных, межрегиональных и региональных программ газификации.

5.3.2 При разработке проекта генерального плана допускается принимать укрупненные показатели потребления газа на коммунально-бытовые нужды населения при теплоте сгорания газа 34 МДж/куб. м (8000 ккал/куб. м):

- при наличии централизованного горячего водоснабжения - 120 куб. м/год на 1 чел.;

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей - 300 куб. м/год на 1 чел.;

- при отсутствии горячего водоснабжения - 180 куб. м/год на 1 чел.

5.3.3 Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, бытового обслуживания непроизводственного характера и т.п. следует принимать в размере до 5% суммарного расхода теплоты на жилые дома.

## 5.4  Объекты водоснабжения и водоотведения

5.4.1 Жилая и общественная застройка населенных пунктов, включая индивидуальную отдельно стоящую и блокированную жилую застройку с участками, а также производственные объекты должны обеспечиваться централизованными или локальными системами водоснабжения и канализации. В жилых зонах, не обеспеченных централизованным водоснабжением и канализацией, размещение многоэтажных жилых домов не допускается.

5.4.2 Минимальные расчетные показатели удельного среднесуточного (за год) водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения следует принимать в соответствии с таблицей 5.4.1.

Таблица 5.4.1.

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. |
| --- | --- |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 140 |
| То же, с централизованным горячим водоснабжением | 195 |

Примечания:

1. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях, за исключением расходов воды для домов отдыха, санитарно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330 и технологическим данным.

2 Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10%-15% суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

5.4.3 При отсутствии данных о площадях по видам благоустройства (зеленые насаждения, проезды и т.п.) удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя допускается принимать 50 л/сутки. Количество поливок - одна.

5.4.4 Расходы воды на производственно-технические и хозяйственно-бытовые нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий следует определять по технологическим нормам в соответствии с требованиями отраслевых нормативных документов в зависимости от характера производства или по проектно-сметной документации.

5.4.5 При использовании подземных и поверхностных вод на хозяйственно-бытовые нужды следует проектировать сооружения по водоподготовке. Размеры земельных участков для станций очистки воды в зависимости от их производительности следует принимать по проекту, но не более указанных в таблице 5.4.2.

Таблица 5.4.2.

| Производительность станций очистки воды, тыс. м3/сут | Размер земельного участка, га |
| --- | --- |
| До 0,8 | 1 |
| Свыше 0,8 до 12 | 2 |
| Свыше 12 до 32 | 3 |
| Свыше 32 до 80 | 4 |

5.4.6 Расчетный суточный расход сточных вод в муниципальном округе следует определять как сумму расходов, приведенных в таблице 5.4.3.

Таблица 5.4.3

| Наименование показателей | Значение показателей |
| --- | --- |
| Расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых и общественных зданий | Следует принимать равным удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территории и зеленых насаждений (по таблице 5.4.1 настоящих нормативов) |
| Количество сточных вод промышленных предприятий и коэффициенты неравномерности их притока | Следует определять по технологическим данным с анализом водохозяйственного баланса в части возможного водооборота и повторного использования сточных вод, при отсутствии данных – по укрупненным нормам расхода воды на единицу продукции или сырья, либо по данным аналогичных предприятий. |
| Удельное водоотведение в неканализованных районах | 25 л/сут на одного жителя |

Примечание: Количество сточных вод от предприятий местной промышленности, обслуживающих население, а также неучтенные расходы допускается принимать дополнительно в размере соответственно 6%-12% и 4%-8% суммарного среднесуточного водоотведения муниципального округа (при соответствующем обосновании).

5.4.7 Размеры земельных участков для очистных сооружений канализации при градостроительном проектировании следует устанавливать не более указанных в таблице 5.4.4.

Таблица 5.4.4.

| Производительность очистных сооружений канализации, тыс. м3/сут | Размеры земельных участков, не более, га |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Очистных сооружений | Иловых площадок | Биологических прудов глубокой очистки сточных вод |
| До 0,1 | 0,1 | - | - |
| Свыше 0,1 до 0,2 | 0,25 | - | - |
| Свыше 0,2 до 0,4 | 0,4 | - | - |
| Свыше 0,4 до 0,8 | 0,8 | - | - |
| Свыше 0,8 до 17 | 4 | 3 | 3 |
| Свыше 17 до 40 | 6 | 9 | 6 |

5.4.8 Размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем канализации следует принимать в зависимости от грунтовых условий и количества сточных вод, но не более 0,25 га.

## Объекты местного значения муниципального округа, относящиеся к дорожной деятельности и транспортному обслуживанию

## Улично-дорожная сеть населенных пунктов

    - Минимальный расчетный показатель плотности автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования следует принимать не менее 0,072 км/км2.

    - Минимально допустимую плотность сети улиц и дорог местного значения в населенных пунктах следует принимать не менее:

- в городских населенных пунктах- 3,6 км/км2:

- в сельских населенных пунктах -1,5 км/км2.

Внутриквартальные, внутримикрорайонные проезды, которые предназначены для подъезда транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям, расположенным внутри элементов планировочной структуры, в расчетах не учитываются.

6.1.3 Затраты времени на передвижение от мест проживания до мест работы (в один конец) для 90% трудящихся не должны превышать 30 минут.

6.1.4 Классификацию и параметры улиц и дорог в городских населенных пунктах следует определять исходя из функционального назначения, скоростей движения и состава потока транспортных средств в соответствии с таблицей 6.1.1.

Таблица 6.1.1.

| Категория дорог и улиц Основное назначение дорог и улиц | Расчетная скорость движения, км/час | Ширина полосы движения, м | Число полос движения (суммарно в 2-х направлениях) | Наименьший радиус кривых в плане с виражем/ без виража | Наибольший продольный уклон, ‰ | Минимальная ширина пешеходной части тротуара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Городские дороги Обеспечивают транспортные связи между районами города, выходы на внешние автомобильные дороги. Проходят вне жилой застройки | 70 | 3,25-3,75 | 2-4 | 230/310 | 65 | 1,0 |
| Улицы общегородского значения Обеспечивают транспортные связи между жилыми, промышленными районами и центром города, выходы на внешние автомобильные дороги. Транспортно-планировочные оси города. | 70 | 3,25-3,5 | 2-4 | 230/310 | 65 | 2,25 |
|  | 50 |  |  | 110/140 | 70 |  |
| Улицы районного значения Обеспечивают транспортные и пешеходные связи на территории жилых районов, выходы на улицы общегородского значения | 50 | 3,0-3,5 | 2-4 | 110/140 | 70 | 2,0 |
| Улицы и дороги местного значения: |  |  |  |  |  |  |
| Улицы в зонах жилой застройки Обеспечивают непосредственный доступ к зданиям и земельным участкам | 40 | 3,0-3,5 | 2 | 70/80 | 80 | 2,0 |
| Улицы в общественно-деловых и торговых зонах Обеспечивают транспортные и пешеходные связи внутри зон и районов для доступа к торговым, офисным и административным зданиям, объектам социальной инфраструктуры. | 40 | 3,0-3,5 | 2-4 | 70/80 | 80 | 2,0 |
| Улицы и дороги в производственных зонах Обеспечивают транспортные и пешеходные связи внутри промышленных, коммунально-складских зон и районов. | 50 | 3,5 | 2-4 | 110/140 | 60 | 1,5 |
| Проезды: Обеспечивают подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, иным объектам городской застройки внутри районов, микрорайонов, кварталов |  |  |  |  |  |  |
| - основные | 40 | 3,0 | 2 | 50 | 70 | 1,0 |
| - второстепенные | 30 | 3,5 | 1 | 25 | 80 | 0,75 |

Примечания:

1. Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.), с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны. Ширина улиц и дорог в красных линиях принимается, м: городских дорог - 15-30; улиц общегородского значения - 30-50; улиц и дорог районного значения - 15-30; местного значения - 10-20.

2 В ширину пешеходной части тротуаров не включаются площади, необходимые для размещения киосков, скамеек и т.п. Минимальная ширина пешеходной части тротуара для улиц районного значения, улиц в зонах жилой застройки, улиц в общественно-деловых и торговых зонах установлена в соответствии с требованиями п 5.1.7. СП  59.13330.2016 с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках.

3. В условиях реконструкции на улицах местного значения, а также при расчетном пешеходном движении менее 50 чел./ч в обоих направлениях допускается устройство тротуаров шириной 1,5 м.

4. При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м.

6.1.5 Классификацию и параметры улиц и дорог в сельских населенных пунктах следует определять исходя из функционального назначения, скоростей движения и состава потока транспортных средств в соответствии с таблицей 6.1.2.

Таблица 6.1.2

| Категория дорог и улиц Основное назначение дорог и улиц | Расчетная скорость движения, км/час | Ширина полосы движения, м | Число полос движения (суммарно в 2-х направлениях) | Наименьший радиус кривых в плане без виража | Наибольший продольный уклон, ‰ | Минимальная ширина пешеходной части тротуара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные улицы Осуществляют связь территории жилой застройки с общественным центром. Выходят на внешние дороги | 60 | 3,5 | 2-4 | 220 | 70 | 1,5-2,25 |
| Местные улицы Обеспечивают связь жилой застройки с основными улицами | 40 | 3,0 | 2 | 80 | 80 | 1,5 |
| Местные дороги Обеспечивают связи жилых и производственных территорий, обслуживают производственные территории | 30 | 2,75 | 2 | 40 | 80 | 1,0* |
| Проезды Обеспечивают непосредственный подъезд к участкам жилой, производственной и общественной застройки | 30 | 4,5 | 1 | 40 | 80 | - |

* допускается одностороннее размещение

6.1.6 Проектирование парковых дорог и велосипедных дорожек следует осуществлять в соответствии с таблицей 6.1.3.

Таблица 6.1.3

| Категория дорог и улиц Основное назначение дорог и улиц | Расчетная скорость движения, км/час | Ширина полосы движения, м | Число полос движения (суммарно в 2-х направлениях) | Наименьший радиус кривых в плане, м | Наибольший продольный уклон, ‰ | Минимальная ширина пешеходной части тротуара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Парковые дороги Предназначены для обслуживания посетителей на территории парка, велосипедов, спецтранспорта | 40 | 3,0 | 2 | 75 | 80 | - |
| Велосипедные дорожки: |  |  |  |  |  |  |
| - в составе поперечного профиля УДС Специально выделенная полоса для движения велосипедного транспорта. Может устраиваться на улицах районного значения и жилых улицах | - | 1,50* 1,00** | 1-2 2 | 25 | 70 | - |
| - на рекреационных территориях, в жилых зонах Специально выделенная полоса для проезда на велосипедах | 20 | 1,50* 1,0** | 1-2 2 | 25 | 70 | - |

*При движении в одном направлении

** При движении в двух направлениях

## Сеть общественного пассажирского транспорта и пешеходного движения

6.2.1 Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях населенных пунктов с организованным движением общественного пассажирского транспорта, следует принимать в зависимости от функционального использования и интенсивности пассажиропотоков:

- для города Александровска -  не менее 1,2 км/км2;

- для рп. Яйва-не менее 0,4 км/км2.

6.2.2 В населенных пунктах с организованным движением общественного транспорта максимальная дальность пешеходных подходов от объектов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта принимается в соответствии с таблицей  6.2.1.

Таблица 6.2.1

| Объект | Максимальная дальность пешеходных подходов, м |
| --- | --- |
| Многоквартирный дом | 400 |
| Индивидуальный жилой дом | 700 |
| Предприятия торговли с площадью торгового зала 1000 м2 и более: |  |
| - в районах малоэтажной застройки | 400 |
| - в районах среднеэтажной застройки, в общественном центре населенного пункта | 250 |
| Поликлиники и больницы муниципальной, региональной и федеральной системы здравоохранения, учреждения (отделения) социального обслуживания граждан: |  |
| - в районах малоэтажной застройки | 300 |
| - в районах среднеэтажной застройки, в общественном центре населенного пункта | 150 |
| Железнодорожный вокзал, автовокзал, автостанция | 300 |
| Проходная предприятия в производственных и коммунально- складских зонах | 400 |
| Объекты массового отдыха и спорта (от главного входа) | 700 |

Примечание. Остановочный пункт размещается в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в случае, если на нормируемом от остановочного пункта расстоянии расположены индивидуальные жилые дома с суммарной численностью населения не менее 25 человек.

6.2.3 Расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта (автобусы) следует принимать:

- на застроенных территориях -300-400 м;

- в пределах центральной части города (общественный центр) – 250-300 м.

Расстояния между остановочными пунктами автобуса-экспресса следует принимать не менее 800 м.

6.2.4 Пешеходная инфраструктура населенного пункта должна образовывать единую непрерывную систему и обеспечивать беспрепятственный пропуск пешеходных потоков, включая маломобильные группы населения.

Ширина пешеходной части тротуара зависит от категории улиц и дорог и устанавливается в соответствии с требованиями таблиц 6.1.1, 6.1.2 и 6.1.3 раздела 6.1.

Тротуары следует предусматривать с двух сторон улиц. При соответствующем обосновании допускается их одностороннее размещение в случае отсутствия застройки с одной из сторон.

## Объекты хранения транспортных средств

6.3.1 Организация хранения автотранспортных средств населения предусматривает:

- объекты для хранения легковых автомобилей, расположенные вблизи от мест проживания:

- объекты для паркования легковых автомобилей постоянного и дневного населения города при поездках с различными целями.

6.3.2 В районах малоэтажной жилой застройки с приусадебными и приквартирными земельными участками места для хранения транспортных средств предусматриваются в пределах земельных участков их правообладателей.

6.3.3 Расчетное число мест хранения легковых автомобилей граждан в зонах многоквартирной жилой застройки следует принимать по таблице 6.3.1 в зависимости от типа жилых домов по уровню комфорта.

Таблица 6.3.1

| № п/п | Тип жилого дома по уровню комфорта | Расчетное число машино-мест на 1 квартиру |
| --- | --- | --- |
| 1. | Бизнес-класс | 1,6 |
| 2. | Стандартное жилье | 1,0 |
| 3. | Муниципальный | 0,8 |
| 4. | Специализированный | 0,6 |

Примечание:

1. Указанные машино-места допускается размещать на наземных открытых стоянках, в капитальных гаражах (паркингах) наземных, подземных, полуподземных, встроенных и пристроенных.

2. Допускается предусматривать сезонное хранение 10% парка легковых автомобилей в гаражах, расположенных за пределами селитебных территорий.

3. При определении общей потребности в местах для хранения следует учитывать и другие индивидуальные транспортные средства (мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски, мопеды, велосипеды) с приведением их к одному расчетному виду (легковому автомобилю) с применением следующих коэффициентов:

- мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски - 0,5;

- мотоциклы и мотороллеры без колясок - о 0,28

- мопеды и велосипеды - 0,1

6.3.4 В зонах жилой застройки следует предусматривать места для хранения легковых автомобилей населения при пешеходной доступности не более 800 м, в районах реконструкции - не более 1000 м.

6.3.5 Места для хранения транспортных средств, принадлежащих инвалидам, следует предусматривать в радиусе пешеходной доступности не более 50 м от входов в жилые дома. Число мест устанавливается региональными нормативами или принимается по заданию на проектирование.

6.3.6 Минимальные расчетные показатели размеров земельных участков гаражей и стоянок легковых автомобилей в зависимости от их этажности следует принимать в соответствии с таблицей 6.3.2

Таблица 6.3.2

| Гаражи, при числе этажей: | Расчетный показатель размера земельного участка, м2 на 1 машино -место |
| --- | --- |
| -один | 30 |
| - два | 20 |
| - три | 14 |
| - четыре | 12 |
| - пять | 10 |
| Наземные открытые стоянки | 25 |

6.3.7 Для паркования легковых автомобилей при поездках с различными целями следует предусматривать приобъектные стоянки, для хранения легковых автомобилей работников и посетителей объектов различного функционального назначения.

Нормы расчета и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности приобъектных стоянок рекомендуется принимать в соответствии с таблицей 6.3.3.

Таблица 6.3.3.

| Наименование объектов социального и коммунально-бытового назначения | Расчетная единица | Значение расчетного показателя: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | минимально допустимый уровень обеспеченности | максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| Здания и сооружения |  |  |  |
| Учреждения органов государственной власти, органы местного самоуправления | м2 общей площади | 200-220 | 250 м |
| Административно-управленческие учреждения, здания и помещения общественных организаций | м2 общей площади | 100-120 | 250 м |
| Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании | м2 общей площади | 50-60 | 250 м |
| Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения: - с операционными залами; -без операционных залов | м2 общей площади | 30-35 55-60 | 250 м |
| Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон | работающие в 2-х смежных сменах, чел | 6-8 | 250 м |
| Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты) | м2 общей площади | 30-35 | 250 м |
| Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса (торговые центры. супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.) | м2 общей площади | 40-50 | 150 м |
| Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные и т.п.) | м2 общей площади | 60-70 | 150 м |
| Рынки постоянные: - универсальные и непродовольственные; -продовольственные и сельскохозяйственные | м2 общей площади | 30-40 40-50 | 150 м |
| Предприятия общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе) | посадочные места | 4-5 | 150 м |
| Объекты коммунально-бытового обслуживания: |  |  |  |
| -бани | единовременные посетители | 5-6 | 250 м |
| -ателье, фотосалоны городского значения, салоны-парикмахерские, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны | м2 общей площади | 10-15 | 250 м |
| - салоны ритуальных услуг; | м2 общей площади | 20-25 | 150 м |
| -химчистки, ремонтные мастерские и т.п. | рабочее место приемщика | 1-2 | 250 м |
| Музеи, галереи, выставочные залы | единовременные посетители | 6-8 | 250 м |
| Киноцентры и кинотеатры | зрительские места | 15-20 | 250 м |
| Гостиницы |  | по СП 257.1325800 | 250 м |
| Центральная библиотека | постоянные места | 6-8 | 250 м |
| Объекты религиозных конфессий (церкви, мечети и т.п.) | единовременные посетители | 8-10, но не менее 10 на объект | 250 м |
| Досугово-развлекательные учреждения: развлекательные центры, дискотеки, ночные клубы | единовременные посетители | 4-7 | 250 м |
| Здания и помещения медицинских организаций |  | по СП 158.13330 | 150 м |
| Спортивные комплексы и стадионы с трибунами | места на трибунах | 25-30 | 400 м |
| Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, ФОК, спортивные и тренажерные залы): -общей площадью менее 1000 м2 | м2 общей площади | 25-40 | 250 м |
| -общей площадью 1000 м2 и более |  | 40-55 | 250 м |
| Муниципальные детские физкультурно-оздоровительные объекты локального и районного уровней обслуживания: | единовременные посетители | 8-10 | 250 м |
| - тренажерные залы площадью 150-500 м |  | 10 | 250 м |
| - ФОК с залом площадью 1000-2000 м |  | 5-7 | 250 м |
| Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, конный спорт, горнолыжные центры и др.) | единовременные посетители | 3-4 | 250 м |
| Аквапарки, бассейны | единовременные посетители | 5-7 | 250 м |
| Железнодорожные вокзалы | пассажиры в час пик | 8-10 | 150 м |
| Автовокзалы | пассажиры в час пик | 10-15 | 150 м |
| Рекреационные территории и объекты отдыха |  |  |  |
| Пляжи и парки в зонах отдыха | 100 единовременных посетителей | 15-20 | 400 м |
| Лесопарки и заповедники | 100 единовременных посетителей | 7-10 | 400 м |
| Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.) | 100 единовременных посетителей | 10-15 | 250 м |
| Дома отдыха, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы | 100 отдыхающих и обслуживающего персонала | 3-5 | 250 м |
| Предприятия общественного питания и торговли | 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала | 7-10 | 250 м |

Примечания.

1. При проектировании стоянок для обслуживания группы объектов с различным режимом суточного функционирования допускается уменьшение расчетного количества машино-мест по каждому объекту в отдельности на 10-15 %.

2. Приобъектные стоянки дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, медицинских организаций проектируются вне территории указанных организаций с соблюдением санитарных разрывов от границ участков указанных организаций, установленных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

3. На стоянках, обслуживающих объекты посещения различного функционального назначения, следует выделять места для паркования автотранспортных средств, принадлежащих инвалидам из расчета не менее 10 % общего числа парковочных мест, но не менее 1 места.

4 Вместимость стоянок для парковки экскурсионных (туристических) автобусов около вокзалов, мест туристского осмотра, мест размещения туристов следует принимать из расчета не менее 3 машино-мест на 100 пассажиров (туристов), прибывающих в часы пик. Размеры стоянок должны  рассчитываться с учетом класса вместимости автобусов, принимая размеры машино-места не менее 8,5 × 3,0 м и ширину прохода между границами парковочных мест не менее 0,75 м.

6.3.8 На улицах и дорогах местного значения при проектировании новых линейных объектов и в условиях реконструкции допускается предусматривать парковки в виде обособленных площадок, примыкающих к проезжей части (в том числе с устройством карманов).

На улично-дорожной сети районного значения при проектировании новых линейных объектов устройство парковок не предусматривается. В условиях реконструкции допускается размещение парковок на улицах районного значения в случае наличия резерва пропускной способности, в том числе путем устройства специальных карманов за счет площади газонов или тротуаров.

Парковки на улично-дорожной сети проектируют для общего пользования. Не допускается их использование в качестве приобъектных стоянок для конкретных объектов различного функционального назначения.

## Объекты массового отдыха населения

7.1 Минимальный уровень обеспеченности населения муниципального образования озеленёнными территориями общего пользования следует принимать в соответствии с таблицей 7.1.1.

Таблица 7.1.1

| Озелененные территории общего пользования | Минимально допустимый уровень обеспеченности, м2/чел |  |
| --- | --- | --- |
|  | городские населенные пункты | сельские населенные пункты |
| Парки, сады, скверы, бульвары | 10 | 12 |

Примечание: В малых городах и сельских населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, прибрежных зонах крупных рек и водоемов, площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%.

7.2. Минимальную площадь объектов рекреационного назначения, размещаемых на территориях общего пользования населенных пунктов, следует принимать, не менее:

- городской парк – 10 га;

- парк (сад) жилого района, сельского населенного пункта – 3 га;

- сквер – 0,2- 0,5 га (для условий реконструкции не менее – 0,1 га).

При размещении парков и садов следует максимально сохранять участки с существующими насаждениями и водоемами.

7.3 Расчетное число единовременных посетителей парков, лесопарков, городских лесов следует принимать, чел/га, не более:

- для городских парков –100;

- парков зон отдыха –70;

- лесопарков (лугопарков, гидропарков) – 10;

- городских лесов 1- 3.

  - Бульвары и пешеходные аллеи следует предусматривать в направлении массовых потоков пешеходного движения. Размещение бульвара, его протяженность и ширину, а также место в поперечном профиле улицы следует определять с учетом архитектурно-планировочного решения улицы и ее застройки.

Минимальную ширину бульваров с одной продольной пешеходной аллеей следует принимать:

- для размещаемых по оси улиц –18 м;

- для размещаемых с одной стороны улицы между проезжей частью и застройкой – 10 м.

7.5 Расчетные показатели и параметры общего баланса территорий объектов рекреационного назначения, размещаемых на территориях общего пользования населенных пунктов, следует принимать в соответствии с таблицей 7.1.2.

Таблица 7.1.2.

| № п/п | Объекты рекреационного назначения | % от общей площади территории объекта: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | территории зеленых насаждений и водоемов | аллеи, дорожки, площадки | застроенные территории |
| 1. | Городские парки, парки сельских населенных пунктов | 65-70 | 25-28 | 5-7 |
| 2. | Скверы в жилых зонах, на жилых улицах, перед отдельными зданиями | 70-80 | 20-30 | - |
| 3. | Бульвары | 70-75 | 25-30 | - |
| 4. | Городские леса и лесопарки | 93-97 | 2-5 | 1-2 |

7.6 Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности от жилых зон до объектов рекреационного назначения, размещаемых на территориях общего пользования населенных пунктов, принимаются в соответствии с таблицей 7.1.3.

Таблица 7.1.3

| № п/п | Объекты рекреационного назначения | Максимально допустимая территориальная доступность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Городской парк | Пешеходно-транспортная доступность – 30 мин. |
| 2. | Парк (сад) жилого района, сельского населенного пункта | пешеходная доступность – 30 мин. |
| 3. | Скверы, бульвары в жилых зонах | пешеходная доступность - 500 м. |

7.7 Расчетные показатели и нормативные параметры объектов массового кратковременного отдыха населения, расположенных в зонах рекреационного назначения (далее - зоны отдыха), следует принимать в соответствии с таблицей 7.1.4.

Таблица 7.1.4

| № п/п | Наименование расчетных показателей | Предельное значение расчетных показателей |
| --- | --- | --- |
| 1. | Размеры территории зон отдыха, | не менее 500 м2 на 1 посетителя |
|  | в том числе интенсивно используемая часть для активных видов отдыха | не менее 100 м2 на 1 посетителя |
| 2. | Площадь участка отдельной зоны отдыха | не менее 50 га |
| 3. | Требования к размещению зон массового кратковременного отдыха | Зоны массового кратковременного отдыха размещаются на расстоянии: - от санаториев, пионерских лагерей, дошкольных санаторно-оздоровительных учреждений, садоводческих товариществ, автомобильных дорог общей сети, железных дорог - не менее 500 м; - от домов отдыха – не менее 300м. |
| 4. | Минимально допустимый уровень территориальной доступности зон массового кратковременного отдыха населения | не более 1,5 часа на общественном транспорте. |

7.8. Расчетные показатели речных и озерных пляжей, размещаемых в зонах отдыха, следует принимать в соответствии с таблицей 7.1.5.

Таблица 7.1.5.

| № п/п | Наименование расчетных показателей | Предельное значение расчетных показателей |
| --- | --- | --- |
| 1. | Минимальный расчетный показатель площади территорий речных и озерных пляжей | 8 м2 на одного посетителя |
| 2. | Минимальный расчетный показатель площади территорий речных и озерных пляжей, размещаемых на землях, пригодных для сельскохозяйственного использования | 4 м2 на одного посетителя |
| 3. | Минимальная протяженность береговой полосы для речных и озерных пляжей из расчета на одного посетителя | не менее 0,25 м. |
| 3. | Число единовременных посетителей на пляжах | следует определять с учетом коэффициента одновременной загрузки - 0,2. |

## Объекты местного значения муниципального округа в области организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов

8.1 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, необходимыми для участия в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию твердых коммунальных отходов следует принимать в соответствии с таблицей 8.1.1.

Таблица 8.1.1

| Наименование объектов | Расчетные показатели |  |
| --- | --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Контейнерные площадки для накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов | Количество мусоросборников (контейнеров, бункеров) устанавливается по расчету, но не более 5 контейнеров ТКО на одной площадке, в том числе для раздельного накопления ТКО. и 2 бункеров для накопления КГО. | Расстояние от контейнерных площадок до жилых зданий, границы индивидуальных земельных участков под индивидуальную жилую застройку, территорий детских и спортивных площадок, дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и мест массового отдыха населения должно быть не менее 20 м, но не более 100 м; до территорий медицинских организаций - не менее 25 м. |

Примечания:

1. Для определения количества мусоросборников (контейнеров и бункеров), устанавливаемых на контейнерных площадках для накопления ТКО, необходимо исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, и нормативов накопления ТКО, установленных приказом Региональной службы по тарифам Пермского края от 20.07.2018 № СЭД -46-04-02-97 «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Пермского края».

## Объекты предоставления ритуальных услуг и мест захоронения

9.1 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, необходимыми для организации ритуальных услуг, содержания мест захоронения, и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа следует принимать в соответствии с таблицей 9.1.1.

Таблица 9.1.1

| № п/п | Наименование объектов местного значения | Расчетные показатели: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| 1. | Кладбище: |  |  |
|  | традиционного захоронения | 0,24 га на 1 тыс. чел. населения | не нормируется |
|  | урновых захоронений после кремации | 0,02 га на 1 тыс. чел. населения | не нормируется |
| 2. | Бюро похоронного обслуживания | 1объект на муниципальный округ | не нормируется |
| 3. | Дом траурных обрядов | 1объект на муниципальный округ | не нормируется |

9.2 Размеры территории, необходимой для устройства кладбища, следует определять с учетом срока ее эксплуатации для погребений не менее чем в два кладбищенских периода (40 лет и более), если иное не установлено действующими нормативными документами. При этом следует отводить участки с площадью не менее 0,5 га и не более 40 га.

9.3 Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее 300 метров от границ селитебной территории.

## Объекты, необходимые для организации и осуществления мероприятий по защите населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

10.1 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, необходимыми для организации и осуществления мероприятий по защите населения и территории муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа следует принимать по таблице 10.1.1.

Таблица 10.1.1

| № п/п | Наименование объектов местного значения | Расчетные показатели: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| 1. | Берегозащитные сооружения | 100% береговой линии, требующей защиты | Не нормируются |
| 2. | Система оповещения населения при ЧС: | 1 на муниципальный округ | Не нормируются |
|  |  | 1 на населенный пункт |  |
| 3 | Локальная система экстренного оповещения | 1 на территорию с высоким риском возникновения ЧС | Не нормируются |
| 4. | Пожарное депо: |  | Расчётное время прибытия первого пожарного подразделения к месту вызова: -10 минут для городских населенных пунктов; - 20 минут для сельских населенных пунктов. |
|  | - г. Александровск, рп. Яйва; | 1 депо на 6 автомобилей на каждый населенный пункт |  |
|  | - рп. Всеволодо-Вильва, сельские населенные пункты | 1 депо на 2 автомобиля на группу населенных пунктов с учетом расчетного времени прибытия первого пожарного подразделения к месту вызова |  |
| 5. | Пожарные гидранты на наружных сетях водоснабжения | Количество пожарных гидрантов и расстояния между ними определяется расчетом, исходя из суммарного расхода воды на пожаротушение и пропускной способности устанавливаемого типа гидрантов | Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать подачу воды с расчетным расходом на пожаротушение любой точки обслуживаемого данной сетью здания на уровне нулевой отметки не менее чем от двух гидрантов (при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более) или от одного гидранта- при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200 м по дорогам с твердым покрытием. Пожарные гидранты необходимо предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части. |
| 6. | Противопожарные резервуары /искусственные водоемы | Объем пожарных резервуаров и водоемов надлежит определять исходя из расчетного расхода воды на наружное пожаротушение и продолжительности тушения пожара. Количество пожарных резервуаров или искусственных водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50% объема воды на пожаротушение. | Пожарные резервуары или искусственные водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе: - при наличии автонасосов - 200 м; - при наличии мотопомп - 100-150 м в зависимости от технических возможностей мотопомп.; |

Примечания:

1. При отсутствии централизованной системы водоснабжения (или при несоответствии централизованного водоснабжения нормативным требованиям) пожарные гидранты заменяются пожарными водоемами.

2. К пожарным резервуарам, водоемам должен быть обеспечен свободный подъезд пожарных машин. Водоемы, из которых производится забор воды для целей пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года;

3. Территории ведения садоводства должны быть обеспечены противопожарным водоснабжением путем подключения к наружным водопроводным сетям либо путем устройства противопожарных водоемов или резервуаров.

10.2 Площадь земельного участка для размещения пожарного депо следует определять в зависимости от типа пожарного депо и количества пожарных автомобилей по таблице 10.1.2.

Таблица 10.1.2

| № п/п | Тип пожарного депо | Площадь земельного участка |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пожарное депо на 6 автомобилей для охраны городов, тип II | 1,2 га |
| 2 | Пожарное депо на 2 автомобиля для охраны населенных пунктов (кроме городов ), тип V | 0,55 га |

## Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории муниципального образования объектами жилищного строительства, благоустройства территории

11.1 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципального округа площадью жилых помещений в среднем по муниципальному образованию следует принимать в соответствии с таблицей 11.1.1

Таблица 11.1.1.

| № п/п | Наименование показателей | Значение расчетных показателей |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год | 2030 год |
| 1. | Обеспеченность общей площадью жилых помещений (средняя по муниципальному образованию) | 24,2 м2 на 1 человека | 28 м2 на 1 человека |

Примечание: 1. Расчетные показатели на перспективу корректируются с учетом фактически достигнутого уровня обеспеченности общей площадью жилых помещений.

2. Указанные нормативные показатели не являются основанием для установления нормы реального заселения. В Александровском муниципальном округе норма предоставления площади жилого помещения по договору социального найма – 12 м2  общей площади жилого помещения на одного человека.

11.2 При разработке градостроительной документации, документации по планировке территории, при наличии в задании на проектирование типологии жилой застройки по уровню комфортности или виду её использования, рекомендуется применять дифференцированный показатель жилищной обеспеченности.

Расчетный норматив жилищной обеспеченности в зависимости от уровня комфорта жилья рекомендуется принимать в соответствии с таблицей 11.1.2.

Таблица 11.1.2.

| № п/п | Тип жилого дома и квартиры по уровню комфорта | Формула заселения жилого дома и квартиры | Норма площади жилья в расчете на одного человека, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бизнес-класс | Количество жилых комнат в квартире больше на одну, две комнаты числа проживающих | 40 м2 на 1 человека |
| 2. | Стандартное жилье | Количество жилых комнат в квартире равно или больше на одну комнату числа проживающих | 30 м2 на 1 человека |
| 3. | Муниципальный | Количество жилых комнат в квартире меньше на одну комнату или равно числу проживающих | 20 м2 на 1 человека |
| 4. | Специализированный | Количество жилых комнат в квартире меньше на одну или 2 комнаты от числа проживающих | - |

Примечание. Расчетные показатели минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений для индивидуальной жилой застройки не нормируются.

11.3. Показатели расчетной плотности населения квартала (микрорайона) при многоэтажной комплексной застройке не должны превышать значения, приведенные в таблице 11.1.3.

Таблица 11.1.3

| Плотность населения на территории микрорайона (квартала), чел/га, при средней расчетной жилищной обеспеченности: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 24,2 м2 на 1 человека (2020 год) | 28,0 м2 на 1 человека (2030год) |  |  |
| 370 | 320 |  |  |

11.4. Плотность застройки жилых зон принимается с учетом установленного зонирования территории, типа и этажности застройки, градостроительной ценности территории, состояния окружающей среды, природно-климатических и других местных особенностей. В малых населенных пунктах вся жилая зона может формироваться по типу единого жилого района.

Показатели максимальной плотности жилых зон следует принимать не более приведенных в таблице 11.1.4.

Таблица 11.1.4

| № п/п | Виды жилой застройки | Коэффициент застройки | Коэффициент плотности застройки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Застройка многоквартирными многоэтажными жилыми домами | 0,4 | 1,2 |
|  | то же, реконструируемая | 0,6 | 1,6 |
| 2 | Застройка многоквартирными жилыми домами малой и средней этажности | 0,4 | 0,8 |
| 3 | Застройка блокированными жилыми домами с приквартирными земельными участками | 0,3 | 0,6 |
| 4 | Застройка одно-, двухквартирными жилыми домами с приусадебными участками | 0,2 | 0,4 |

Примечания:

1. Нормативными показателями плотности застройки являются:

- коэффициент застройки - отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка (квартала);

- коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала).

Коэффициенты застройки и плотности застройки приведены для территории квартала (брутто) с учетом необходимых по расчету учреждений и предприятий обслуживания, гаражей, стоянок автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства.

2. При подсчете коэффициентов плотности застройки площадь этажей определяется по внешним размерам здания. Учитываются только надземные этажи, включая мансардные. Подземные этажи зданий и сооружений не учитываются. Подземное сооружение не учитывается, если поверхность земли (надземная территория) над ним используется под озеленение, организацию площадок, стоянок автомобилей и другие виды благоустройства.

3. Границами кварталов являются красные линии.

4. Показатели в смешанной застройке определяются путем интерполяции.

11.5 Площадь земельного участка, отводимого под строительство многоквартирного жилого дома, следует определять с учетом возможности размещения данного здания и организации придомовой территории с размещением площадок дворового благоустройства.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности площадками общего пользования различного функционального назначения рекомендуется принимать  в соответствии с таблицей 11.1.5.

Таблица 11.1.5

| № п/п | Виды площадок: | Удельный размер площадки, м2/чел | Расстояние до окон жилых и общественных зданий, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 | 12 |
| 2 | Для отдыха взрослого населения | 0,1 | 10 |
| 3 | Для занятий физкультурой | 2,0 | 10-40 (в зависимости от шумовых характеристик) |
| 4 | Для хозяйственных целей и выгула собак | 0,3 | 20 (для хозяйственных целей) 40 (для выгула собак) |

Примечание:

1. Вокруг не менее 50% площадок (для занятий физкультурой, детских игровых площадок и площадок для отдыха взрослого населения) должно быть предусмотрено озеленение с посадкой деревьев и кустарников.

2. Допускается уменьшать, но не более чем на 50%, удельные размеры площадок: детских игровых, отдыха и занятий физкультурой взрослого населения при застройке зданиями девять этажей и выше; для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) микрорайона для школьников и взрослых.

3. Площадки общего пользования различного назначения (для отдыха взрослого населения, детские игровые, для занятий физкультурой взрослого населения.) допускается размещать на территориях общего пользования в границах микрорайонов и кварталов.

11.6 Общая площадь территории, занимаемой детскими игровыми площадками, отдыха и занятий физкультурой взрослого населения, должна быть не менее 10% общей площади микрорайона (квартала) жилой зоны и быть доступной для маломобильных групп населения.

Детские площадки могут быть организованы в виде отдельных площадок для разных возрастных групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам. Для детей и подростков (12-16 лет) рекомендуется организация спортивно-игровых комплексов (микроскалодромы, велодромы и т.п.) и оборудование специальных мест для катания на самокатах, роликовых досках и коньках.

11.7 Площадь озелененной территории микрорайона (квартала) многоквартирной застройки жилой зоны (без учета участков общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций) должна составлять не менее 25% площади территории квартала.

В площадь отдельных участков озелененной территории включаются площадки для отдыха взрослого населения, детские игровые площадки (в том числе групповые площадки встроенных и встроенно-пристроенных дошкольных организаций, если они расположены на внутридомовой территории), пешеходные дорожки, если они занимают не более 30% общей площади участка.

## Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории муниципального образования объектами торговли, общественного питания, бытового обслуживания

12.1 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами торговли, общественного питания, бытового обслуживания и максимально допустимого уровня территориальной  доступности таких объектов для населения муниципального округа следует принимать по таблице 12.1.1.

Таблица 12.1.1

| № п/п | Виды объектов обслуживания | Значение расчетных показателей |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| 1. | Стационарные торговые объекты, в том числе по продаже: | 329,9 м2 торговой площади на 1 тыс. чел | Радиус пешеходной доступности: -при многоэтажной застройке – 500 м; - при малоэтажной застройке – 800 м |
|  | -продовольственных товаров; | 114,1 м2 торговой площади на 1 тыс. чел |  |
|  | -непродовольственных товаров | 215,8 м2 торговой площади на 1 тыс. чел |  |
| 2 | Предприятия общественного питания (общедоступная сеть) | 40 (8) посадочных мест на 1тыс. человек |  |
| 2. | Рыночные комплексы | 24 м 2 торговой площади на 1 тыс. человек | Не нормируется |
| 3. | Предприятия бытовых услуг: |  | Радиус пешеходной доступности: -при многоэтажной застройке – 500 м; - при малоэтажной застройке – 800 м |
|  | -на территории городских населенных пунктов | 9 (2)рабочих мест на 1 тыс. человек. |  |
|  | - на территории сельских населенных пунктов | 7 рабочих мест на 1тыс. человек | Пешеходно-транспортная доступность 30 мин. |
| 4 | Банно-оздоровительный комплекс, баня, сауна | 5 помывочных мест на 1тыс. человек | Пешеходно-транспортная доступность 30 мин. |
| 5 | Гостиница | 6 мест на 1тыс. человек. | Не нормируется |
| 6 | Жилищно-эксплуатационные организации | 1 объект на населенный пункт | Не нормируется |

Примечание: Расчетные показатели, указанные в скобках, относятся к предприятиям, размещаемым на территории жилых микрорайонов, кварталов

## Расчетные показатели обеспечения доступности жилых объектов, объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения

13.1 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для обеспечения потребностей маломобильных групп населения следует принимать в соответствии с таблицей 13.1.1.

Таблица 13.1.1

| № п/п | Наименование показателя | Значение расчетных показателей |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| 1 | Места для хранения транспортных средств инвалидов: |  | - от мест для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов до входов в предприятия, организации или учреждения, доступные для инвалидов- 50 м; -до входов в жилые дома- 100м |
| 1.1 | доля мест на стоянке (парковке), расположенной на участке около здания организации сферы услуг | 10% машино-мест (но не менее одного места) |  |
| 1.2 | в том числе для транспортных средств инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, при числе мест на стоянке: |  |  |
|  | - до 100 | 5%, но не менее одного места |  |
|  | - от 101 до 200 | 5 мест и дополнительно 3% |  |
|  | - от 201 до 500 | 8 мест и дополнительно 2% от количества мест свыше 200 |  |
| 1.3 | Размер места для стоянки (парковки) транспортных средств инвалида на кресле-коляске | 6,0*3,6 м |  |
| 2 | Норматив проектирования специализированных жилых домов или группы квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей | 0,5 чел. на 1 тыс. человек населения. | Не нормируется |
| 3. | Количество квартир для инвалидов в жилых домах муниципального социального жилищного фонда | По заданию на проектирование | Не нормируется |
| 4. | Места для инвалидов в зрительных залах, на трибунах спортивно-зрелищных сооружений и других зрелищных объектах со стационарными местами: | Не менее 5% общего числа зрителей. В т.ч. для людей, передвигающихся на креслах-колясках 0,75% и 0,25% мест со свободным доступом повышенной комфортности (ширина места 0,5 м, ширина прохода между рядами не менее 0,65 м). Остальные 4% мест должны размещаться в зоне действия системы усиления звука, в зоне видимости "бегущей строки" или сурдопереводчика и зоне слышимости аудиокомментирования | Не нормируется |

13.2 Улично-дорожная сеть населенных пунктов должна проектироваться с учетом прокладки пешеходных маршрутов для инвалидов и маломобильных групп населения с устройством доступных им подходов к жилым и общественным зданиям, рекреационным зонам, специализированным парковочным местам, местам посадки в общественный транспорт.

Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 2,0 м. В условиях сложившейся застройки в затесненных местах допускается в пределах прямой видимости снижать ширину пешеходного пути движения до 1,2 м. При этом следует устраивать не более чем через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы) размером не менее 2,0х1,8 м для обеспечения возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках.

Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не должен превышать 5%, поперечный - 2%.

13.3 Плотность застройки территорий и специальных участков (зон территории) зданиями, имеющими жилища для инвалидов, рекомендуется принимать не более 25%, причем озеленение, как правило, должно составлять порядка 60% площади участка.

# Часть III. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

1. Местные нормативы градостроительного проектирования Александровского муниципального округа применяются:

1) органами местного самоуправления при осуществлении полномочий в области градостроительной деятельности по подготовке и утверждению:

- стратегий комплексного социально-экономического развития муниципального округа, планов и программ развития социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур муниципального образования;

- генерального плана муниципального округа, изменений в генеральный план муниципального округа;

- документации по планировке территории;

- правил землепользования и застройки, внесения изменений в указанные правила в части установления расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории;

- условий аукционов на право заключения договоров о развитии застроенной территории, о комплексном освоении территории, о комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического класса, о комплексном развитии территории по инициативе администрации муниципального округа в части установления обязательств по строительству объектов местного значения;

2) уполномоченными органами государственной власти при осуществлении контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности;

3) победителями аукционов, указанных в подпункте 1 в отношении:

- подготовки документации по планировке территории;

- создания объектов социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур муниципального округа в случаях, когда их создание в соответствии с договорами с органами местного самоуправления Александровского муниципального округа определено как обязательство застройщика;

4) лицами, осуществляющими разработку генерального плана муниципального округа, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории и внесения изменений в указанную документацию;

5) в иных случаях, когда требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, объектами благоустройства территории и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа.

2. Достижение показателей, установленных местными нормативами градостроительного проектирования, осуществляется при обязательном соблюдении всеми субъектами градостроительной деятельности:

- требований безопасности, определенных техническими регламентами, а до их принятия – строительными нормами и правилами, в части, не противоречащей законодательству;

- градостроительных регламентов, установленных Правилами землепользования и застройки.

3. Настоящие местные нормативы градостроительного проектирования не подлежат применению при осуществлении архитектурно-строительного проектирования объектов капитального строительства.