Об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом, в от-ношении которого собственни-ками помещений в многоквар-тирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация

15.10.2020

598

В соответствии с пунктом 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2018 г. № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», распоряжением администрации Александровского муниципального района от 23 июля 2019 г. № 308«Об утверждении перечня организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация»,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить общество с ограниченной ответственностью «ЖЭК МАСТЕР» управляющей организацией по управлению многоквартирными домами, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, указанных в приложении 1 к настоящему постановлению, осуществляется ресурсоснабжающими организациями в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

5. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 2020 г.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района - председателя комитета по управлению имуществом и земельными отношениями.

Глава муниципального района –

глава администрации Александровского
муниципального района						        С.В. Богатырева

Приложение 1

к постановлению администрации Александровского муниципального района

от 15.10.2020 № 598

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов в отношении которых собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, для которых определена

управляющая организация ООО «ЖЭК МАСТЕР»

| № п/п | Населенный пункт | Улица | Номер дома | Общая площадь МКД | Этажность | Количество квартир | Отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Ивакинский Карьер | ул. Гагарина | 5 | 572,1 | 2 | 12 | централизованное |
| 2 | п. Ивакинский Карьер | ул. Калинина | 2 | 500,4 | 2 | 12 | централизованное |
| 3 | п. Ивакинский Карьер | ул. Калинина | 3 | 474,2 | 2 | 12 | централизованное |
| 4 | п. Всеволодо-Вильва | ул. Советская | 62 | 437,2 | 2 | 31 | централизованное |
| 5 | п. Всеволодо-Вильва | ул. Советская | 64 | 622,70 | 2 | 16 | централизованное |
| 6 | п. Всеволодо-Вильва | ул. Ленина | 8 | 619,9 | 2 | 16 | централизованное |
| 7 | п. Всеволодо-Вильва | ул. Ленина | 10 | 707,1 | 2 | 25 | централизованное |
| 8 | п. Всеволодо-Вильва | ул. Габова | 65 | 2 568,3 | 5 | 64 | централизованное |
| 9 | п.Всеволодо-Вильва | ул.Свободы | 79 | 345,1 | 2 | 8 | печное |
| 10 | г. Александровск | ул. Кирова | 5 | 1951,8 | 4 | 63 | централизованное |
| 11 | г. Александровск | ул. Кирова | 22 | 285,2 | 2 | 4 | печное |
| 12 | г. Александровск | ул. Кирова | 34 | 515,5 | 2 | 9 | централизованное |
| 13 | г. Александровск | ул. Красина | 4 | 289 | 2 | 4 | печное |
| 14 | г. Александровск | ул. Ленина | 9 | 3069,1 | 5 | 155 | централизованное |
| 15 | г. Александровск | ул. Пионерская | 4 | 340,6 | 2 | 8 | централизованное |
| 16 | г. Александровск | ул. Чапаева | 2 | 602,3 | 2 | 28 | централизованное |
| 17 | г. Александровск | ул. Чернышевского | 4 | 894,6 | 2 | 30 | централизованное |
| 18 | г. Александровск | ул. Чернышевского | 6 | 862,2 | 2 | 31 | централизованное |
| 19 | г. Александровск | ул. Чернышевского | 8 | 880,6 | 2 | 34 | централизованное |
| 20 | г. Александровск | ул. Ленина | 30 | 444,2 | 2 | 8 | централизованное |
| 21 | г. Александровск | ул. Мехоношина | 8а | 2792,3 | 5 | 60 | централизованное |
| 22 | г. Александровск | ул. Пионерская | 8 | 334,7 | 2 | 8 | централизованное |
| 23 | п. Луньевка | ул. Лермонтова | 32 | 450,2 | 2 | 32 | печное |
| 24 | п. Луньевка | ул. Лермонтова | 30 | 414,6 | 2 | 30 | печное |
| 25 | п. Лытвенский | ул. 9 Пятилетки | 1 | 870 | 2 | 16 | централизованное |
| 26 | п. Лытвенский | ул. 9 Пятилетки | 3 | 610,3 | 2 | 12 | централизованное |
| 27 | г. Александровск | ул. 3 Интернационала | 18 | 827,9 | 2 | 32 | централизованное |
| 28 | г. Александровск | ул. 3 Интернационала | 20 | 1391,6 | 2 | 18 | централизованное |
| 29 | г. Александровск | ул. 3 Интернационала | 22 | 859,6 | 2 | 12 | централизованное |
| 30 | г. Александровск | ул. 3 Интернационала | 24 | 725,2 | 2 | 16 | централизованное |
| 31 | г. Александровск | ул. Гайдара | 73 | 504,6 | 2 | 10 | централизованное |
| 32 | г. Александровск | ул. Ким | 18 | 583,1 | 2 | 26 | централизованное |
| 33 | г. Александровск | ул. Кирова | 3 | 3395,1 | 5 | 176 | централизованное |
| 34 | г. Александровск | ул.Деменева | 2а | 587,6 | 2 | 12 | централизованное |

Приложение 2

к постановлению администрации Александровского муниципального района

от ___________ № _____

ПЕРЕЧЕНЬ

работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах

| № п/п | Наименование услуг и работ | Периодичность выполнения услуг и работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов |  |
| 1.1 | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов |  |
| 1.1.2 | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок, коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми или свайными деревянными фундаментами. Устранение выявленных нарушений путем разработки контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детального обследования и составления плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций. | Во время осенних-весенних осмотров |
| 1.1.3 | Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. Устранение выявленных нарушений путем восстановления их работоспособности. | По мере необходимости |
| 1.2 | Работы, выполняемые в зданиях с подвалами |  |
| 1.2.1 | Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения. | постоянно |
| 1.2.2 | Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями. | постоянно |
| 1.2.3 | Контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. | постоянно |
| 1.2.4 | Установка сеток и решеток на проемы, каналы и отверстия для защиты от проникновения грызунов | по мере необходимости |
| 1.2.5 | Дератизация и дезинсекция подвальных помещений и технических подполий | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
| 1.3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен |  |
| 1.3.1 | Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств. В случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен и восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. | 2 раза в год во время осенних-весенних осмотров |
| 1.3.2 | Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков. В случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен и восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. | 2 раза в год во время осенних-весенних осмотров |
| 1.3.3 | Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков. В случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен и восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. | 2 раза в год во время осенних-весенних осмотров |
| 1.3.4 | Выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен. В случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен и восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. | 2 раза в год во время осенних-весенних осмотров |
| 1.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий |  |
| 1.4.1 | Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявление прогибов, трещин и колебаний. В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ. | По мере необходимости |
| 1.4.2 | Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит. В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ. | По мере необходимости |
| 1.4.3 | Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила. В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ | 2 раза в год во время осенних-весенних осмотров |
| 1.4.4 | Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями. В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ. | 2 раза в год во время осенних-весенних осмотров |
| 1.4.5 | Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия). В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ. | постоянно согласно плану восстановительных работ |
| 1.5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш |  |
| 1.5.1 | Проверка кровли на отсутствие протечек. При выявлении нарушений, приводящим к протечкам, - их устранение. | постоянно незамедлительно |
| 1.5.3 | Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока. В случае выявления нарушений, приводящих к протечкам, – устранение протечек незамедлительно. В остальных случаях - разработка (при необходимости) плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ. | 2 раза в год во время осенних-весенних осмотров |
| 1.5.5 | Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке. В случае выявления нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ, включая утепление чердачных перекрытий, мелкий ремонт и утепление дверей, люков выхода на чердаки и крышу. | постоянно согласно плану восстановительных работ |
| 1.5.8 | Проверка и очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод. | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год (весной и осенью) |
| 1.5.9 | Проверка и очистка кровли от скопления снега, снежных навесов, сосулек и наледи в осенний, весенний и зимний периоды. | по мере необходимости |
| 1.5.10 | Проверка и восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами. | по мере необходимости |
| 1.5.13 | Закрытие чердачных дверей и металлических решеток на замки. | постоянно |
| 1.8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц |  |
| 1.8.1 | Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях. В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ. | постоянно согласно плану восстановительных работ |
| 1.8.2 | Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами. В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ. | постоянно согласно плану восстановительных работ |
| 1.8.4 | Выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами. В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ. | постоянно согласно плану восстановительных работ |
| 1.8.6 | Проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам. В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ. | постоянно согласно плану восстановительных работ |
| 1.9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов |  |
| 1.9.1 | Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков. В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ, в том числе ремонт и окраска отдельных элементов фасадов, а также герметизация стыков, заделка выбоин и трещин на поверхности блоков и панелей; укрепление, утепление, конопатка пазов и смена участков обшивки деревянных стен. | 2 раза в год во время осенних-весенних осмотров |
| 1.9.3 | Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках. В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ. | 2 раза в год во время осенних-весенних осмотров |
| 1.9.4 | Контроль состояния на соответствие конструктивных решений и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами. В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ | 2 раза в год во время осенних-весенних осмотров |
| 1.9.5 | Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы). В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ, включая укрепление, утепление и мелкий ремонт входных дверей, а также установку пружин на них и самозакрывающихся устройствах. | постоянно согласно плану восстановительных работ |
| 1.9.6 | Проверка и очистка выступающих элементов фасадов от скопления снега, снежных навесов, сосулек и наледи в осенний, весенний и зимний периоды. | по мере необходимости |
| 1.10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |
| 1.10.1 | Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов. В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ. | постоянно согласно плану восстановительных работ |
| 1.11 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки помещений, относящихся к общему имуществу |  |
| 1.11.1 | Проверка состояния внутренней отделки. В случае угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию – устранение выявленных нарушений. | 2 раза в год во время осенних-весенних осмотров |
| 1.12 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу |  |
| 1.12.1 | Проверка состояния основания и поверхностного слоя полов и системы вентиляции (для деревянных полов). В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ. | 2 раза в год во время осенних-весенних осмотров |
| 1.13 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу |  |
| 1.13.1 | Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений. В случае выявления нарушений в отопительный период (с сентября по май) проведение ремонта, включая утепление оконных проемов и замену разбитых стекол. В остальных случаях – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ. | постоянно незамедлительно согласно плану восстановительных работ |
| 2 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества |  |
| 2.1.1 | Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей зонтов над шахтами, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений | по мере необходимости |
| 2.1.2 | Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них. | постоянно в отопительный период |
| 2.1.3 | Устранение выявленных нарушений и неисправностей систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях. | незамедлительно |
| 2.1.4 | Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб. В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ | 2 раза в год во время осенних-весенних осмотров |
| 2.2 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей |  |
| 2.2.1 | Определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год до начала отопительного периода |
| 2.2.2 | Устранение неисправностей печей и очагов, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов) | незамедлительно |
| 2.2.3 | Очистка от сажи дымоходов и труб печей | по мере необходимости |
| 2.2.4 | Устранение завалов в дымовых каналах | по мере необходимости |
| 2.3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего) и водоотведения в многоквартирных домах с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением |  |
| 2.3.1 | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, регулирующих устройств, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах). | постоянно |
| 2.3.2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения, а также герметичности систем. | постоянно |
| 2.3.3 | Контроль состояния контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.). | постоянно |
| 2.3.4 | Замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) | по мере необходимости |
| 2.3.5 | Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу | по мере необходимости |
| 2.3.6 | Контроль состояния участков трубопроводов, элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации, а также соединительных элементов | постоянно |
| 2.3.7 | Восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации | незамедлительно |
| 2.3.8 | Восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации | незамедлительно |
| 2.3.9 | Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе | По мере необходимости |
| 2.3.10 | Проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов | По мере необходимости |
| 2.3.11 | Дезинфекция септиков и дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом | 1 раз в квартал |
| 2.3.12 | Промывка систем водоснабжения, домовых водонагревателей для удаления накипно-коррозионных отложений | ежегодно после окончания отопительного периода, а также при текущем ремонте с заменой труб |
| 2.3.13 | Проведение пробных пусконаладочных работ | после окончания ремонта с заменой труб |
| 2.4.10 | Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе | незамедлительно |
| 2.4.11 | Проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов | постоянно |
| 2.4.12 | Дезинфекция септиков и дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом | 1 раз в квартал |
| 2.4.13 | Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | после ремонта с заменой труб |
| 2.4.14 | Проведение пробных пусконаладочных работ | после окончания ремонта с заменой труб |
| 2.5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем отопления |  |
| 2.5.1 | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, регулирующих устройств, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах) | В отопительный период |
| 2.5.2 | Контроль параметров теплоносителя (давления, температуры, расхода) | постоянно |
| 2.5.3 | Принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления, а также герметичности систем | незамедлительно |
| 2.5.4 | Контроль состояния контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров, и т.п.) | В отопительный период |
| 2.5.5 | Замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров, и т.п.) | по мере необходимости |
| 2.5.6 | Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, относящихся к общему имуществу | незамедлительно |
| 2.5.7 | Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | 1 раз в 3 года |
| 2.5.8 | Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления | 1 раз в год |
| 2.5.9 | Проведение гидравлических пусконаладочных работ | ежегодно с началом отопительного периода |
| 2.5.10 | Удаление воздуха из системы отопления | ежегодно с началом отопительного периода, а также после ремонта с заменой труб, устройств |
| 2.6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
| 2.6.1 | Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки | 1 раз в 3 года |
| 2.6.2 | Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения | постоянно |
| 2.6.3 | Техническое обслуживание и ремонт электрических и осветительных установок (проверка работы электроламп, при необходимости снятие и установка плафонов, смена и ремонт штепсельных розеток и другие работы), элементов внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования. | постоянно |
| 2.6.4 | Обеспечение освещения лестничных клеток и входов в подъезды путем смены перегоревших лампочек в холлах и тамбурах первых этажей, а также на лестничных клетках и входах в подъезды. | постоянно |
| 2.7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования |  |
| 2.7.1 | Организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов. В случае выявления нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, способных повлечь скопление газа в помещениях, – организация проведения работ по их устранению. | По договору со специализированной организацией |
| 2.8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания коллективного (общедомового) прибора учета холодной и горячей воды, тепловой и электрической энергии (далее – коллективного прибора учета) |  |
| 2.8.1 | Контроль состояния и работоспособности коллективного прибора учета, в том числе наличие или отсутствие механических повреждений, течи и соответствующих пломб. В случае выявления нарушений и повреждений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ, включая очистку фильтров, замену неисправных элементов (расходомеров, магнитно-индукционых датчиков, преобразователей температуры и давления, запорной арматуры и т.д.). | 1 раз в месяц |
| 2.8.2 | Техническое обслуживание коллективного прибора учета и его элементов | 1 раз в квартал |
| 2.8.3 | Снятие показаний коллективного прибора учета | ежемесячно |
| 2.8.4 | Обеспечение проведения поверок коллективного прибора учета | в сроки, установленные технической документацией на прибор учета |
| 2.8.5 | Проведение процедуры допуска (ввода) коллективного прибора учета в эксплуатацию: - проверка места установки, схемы подключения и состояния прибора учета, в том числе наличие или отсутствие механических повреждений и соответствующих пломб; - установка контрольной одноразовой номерной пломбы (контрольной пломбы) и (или) знаков визуального контроля; - составление акта допуска коллективного прибора учета в эксплуатацию | 1 раз в год и после установки (замены) прибора учета с участием ресурсоснабжающей организации |
| 3 | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества |  |
| 3.1 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества |  |
| 3.1.1 | Уборка (подметание) тамбуров, холлов, коридоров, лестничных площадок и маршей, пандусов, включая очистку систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков), Влажная уборка (подметание) тамбуров, холлов, коридоров, лестничных площадок и маршей, пандусов | 3 раз в неделю |
| 3.1.3 | Мытье пола лестничных площадок, маршей, холлов, тамбуров, коридоров | 2 раза в месяц |
| 3.1.4 | Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек | 1 раз в год |
| 3.1.5 | Мытье окон | 1 раз в год |
| 3.2 | Работы, выполняемые ручным способом по содержанию земельного участка, отведенного в установленном порядке под многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (проезды и тротуары, другие конструктивные элементы благоустройства и связанные с ним хозяйственные и технические здания и сооружения) (далее – придомовая территория) в холодный (осенне-зимний) период года |  |
| 3.2.1 | Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда в дни сильных снегопадов | 3 раза в сутки |
| 3.2.4 | Очистка и подметание крыльца и площадки у входов в подъезд от наледи и снега | 1 раз в сутки |
| 3.2.5 | Посыпка крыльца, площадки у входа песком или противогололедными составами и материалами | 1 раз в сутки во время гололеда |
| 3.2.6 | Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки |
| 3.3 | Механизированная уборка придомовой территории в холодный период года | по мере необходимости, но не менее 1 раза в месяц |
| 3.4.1 | Уборка придомовой территории, в том числе территории детской площадки | 2 раза в месяц |
| 3.4.2 | Уборка и подметание крыльца и площадки у входа в подъезд. Очистка металлической решетки и приямка у входа в подъезд. | 1 раз в сутки 1 раз в месяц |
| 3.4.3 | Очистка урн от мусора, установленных возле подъездов | 1 раз в сутки |
| 3.4.4 | Промывка урн, установленных возле подъездов | 1 раз в месяц |
| 3.4.6 | Выкашивание газонов, расположенных на придомовой территории. Вырезка сухих ветвей и деревьев, расположенных на придомовой территории | 1 раз в течение периода по мере необходимости |
| 3.4.7 | Уборка газонов, расположенных на придомовой территории | 1 раз в три дня |
| 3.6 | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких бытовых отходов |  |
| 3.6.2 | Откачка и вывоз бытовых сточных вод и жидких бытовых отходов из септиков и дворовых туалетов, находящихся на придомовой территории | по мере накопления |
| 3.6.3 | Организация мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп; сбор отработанных ртутьсодержащих ламп с последующей передачей в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов. | постоянно по мере необходимости |
| 3.7 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности |  |
| 3.7.1 | Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, средств противопожарной защиты. | постоянно |
| 4 | Осуществление аварийно-диспетчерского обслуживания |  |
| 4.2 | Прием, регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей помещений в многоквартирных домах об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем | круглосуточно |
| 4.3 | Регистрация заявок в журнале заявок собственников и пользователей помещений в многоквартирных домах или в автоматизированной системе учета таких заявок (при ее наличии) | круглосуточно |
| 4.4 | Обеспечение хранения журнала заявок собственников и пользователей помещений в занимаемом аварийно-диспетчерской службой помещении и ознакомление по желанию собственников и пользователей помещений в многоквартирных домах, в отношении которых эта служба осуществляет аварийно-диспетчерское обслуживание, с внесенными в журнал учета заявок записями. | постоянно |
| 4.5 | Принятие оперативных мер по обеспечению безопасности граждан в случае возникновения аварийных ситуаций или угрозы их возникновения. | круглосуточно |
| 4.7 | Ликвидация засоров внутридомовой инженерной системы водоотведения | незамедлительно |
| 4.8 | Устранение аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и внутридомовых систем отопления и электроснабжения | незамедлительно |
| 4.9 | Обеспечение оповещения аварийных служб соответствующих ресурсоснабжающих организаций о поступивших сигналах об аварии или повреждении внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и внутридомовых систем отопления и электроснабжения, информационно-телекоммуникационных сетей, систем газоснабжения и внутридомового газового оборудования, входящих в состав общего имущества. | незамедлительно при поступлении сигналов об аварии или повреждении |
| 4.10 | Устранение аварий и повреждений внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и внутридомовых систем отопления и электроснабжения, информационно-телекоммуникационных сетей, систем газоснабжения и внутридомового газового оборудования, входящих в состав общего имущества, самостоятельно либо с привлечением служб соответствующих ресурсоснабжающих организаций. В случаях, когда законодательством Российской Федерации предусмотрены специальные требования к осуществлению ресурсоснабжающими организациями деятельности по аварийно-диспетчерскому обслуживанию, аварийно-диспетчерская служба сообщает об этом в аварийные службы соответствующих ресурсоснабжающих организаций и контролирует устранение ими таких аварий и повреждений. | круглосуточно круглосуточно |
| 5 | Осуществление деятельности по управлению многоквартирным домом в соответствии с установленными стандартами и правилами деятельности по управлению многоквартирными домами, в том числе |  |
| 5.1.2 | Сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество в многоквартирном доме на основании договоров (по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме), включая ведение актуальных списков в электронном виде и (или) на бумажных носителях с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите персональных данных. | постоянно |
| 5.2 | Организация и осуществление расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме (включая услуги и работы по его управлению) и коммунальные услуги. | постоянно |
| 5.2.1 | Начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. | постоянно |
| 5.2.2 | Оформление платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме | 1 раз в месяц |
| 5.2.3 | Осуществление расчетов с ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, поставленные по договорам ресурсоснабжения. | ежемесячно |
| 5.2.4 | Ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги, предусмотренную жилищным законодательством Российской Федерации. | постоянно |
| 5.3 | Разработка с учетом минимального перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества годового плана содержания и ремонта общего имущества. | ежегодно |
| 5.4 | Организация оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных перечнем услуг и работ. | постоянно |
| 5.5 | Подготовка предложений по вопросам проведения капитального ремонта многоквартирного дома. | ежегодно по результатам обследования |
| 5.6 | Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом. | постоянно |
| 5.7. | Прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом и иных связанных с управлением таким домом документов | постоянно |

Приложение 3

к постановлению администрации Александровского муниципального района

от ___________ № _____

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения

| № | Населенный пункт | Улица | № | Размер платы за 1 кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Ивакинский карьер | ул. Гагарина | 5 | 16,76 |
| 2 | п. Ивакинский карьер | ул. Калинина | 2 | 16,76 |
| 3 | п. Ивакинский карьер | ул. Калинина | 3 | 16,76 |
| 4 | п. Всеволодо-Вильва | ул. Габова | 65 | 20,41 |
| 5 | п. Всеволодо-Вильва | ул. Ленина | 10 | 20,05 |
| 6 | п. Всеволодо-Вильва | ул. Советская | 62 | 20,05 |
| 7 | п. Всеволодо-Вильва | ул. Ленина | 8 | 20,05 |
| 8 | п. Всеволодо-Вильва | ул. Советская | 64 | 20,05 |
| 9 | п. Всеволодо-Вильва | ул. Свободы | 79 | 20,05 |
| 10 | г. Александровск | ул. Кирова | 5 | 20,05 |
| 11 | г. Александровск | ул. Кирова | 22 | 13,29 |
| 12 | г. Александровск | ул. Кирова | 34 | 16,76 |
| 13 | г. Александровск | ул. Красина | 4 | 13,29 |
| 14 | г. Александровск | ул. Ленина | 9 | 20,05 |
| 15 | г. Александровск | ул. Пионерская | 4 | 16,76 |
| 16 | г. Александровск | ул. Чапаева | 2 | 20,05 |
| 17 | г. Александровск | ул. Чернышевского | 4 | 20,05 |
| 18 | г. Александровск | ул. Чернышевского | 6 | 20,05 |
| 19 | г. Александровск | ул. Чернышевского | 8 | 20,05 |
| 20 | г. Александровск | ул. Ленина | 30 | 20,41 |
| 21 | г. Александровск | ул. Мехоношина | 8а | 20,41 |
| 22 | г. Александровск | ул. Пионерская | 8 | 16,76 |
| 23 | п. Луньевка | ул. Лермонтова | 32 | 9,73 |
| 24 | п. Луньевка | ул. Лермонтова | 30 | 9,73 |
| 25 | п. Лытвенский | ул. 9 Пятилетки | 1 | 20,41 |
| 26 | п. Лытвенский | ул. 9 Пятилетки | 3 | 20,41 |
| 27 | г. Александровск | III Интернационала | 18 | 20,05 |
| 28 | г. Александровск | III Интернационала | 20 | 20,05 |
| 29 | г. Александровск | III Интернационала | 22 | 20,05 |
| 30 | г. Александровск | III Интернационала | 24 | 20,05 |
| 31 | г. Александровск | Г айдара | 73 | 16,76 |
| 32 | г. Александровск | Ким | 18 | 16,76 |
| 33 | г. Александровск | Кирова | 3 | 20,05 |
| 34 | г. Александровск | Деменева | 2а | 20,05 |

Рассылается: дело, прокуратура, Щербинина Т.А., Акчубакова М.Ю., 
Попов А.В., сайт aleksraion.ru, газета «Боевой путь», ООО «ЖЭК Мастер».